福建省房屋建筑和市政基础设施工程

抗震设防管理规定

（征求意见稿）

- 总　　则

    - 为加强对房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理，提高工程抗震防灾能力，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国防震减灾法》《建设工程抗震管理条例》《福建省防震减灾条例》《房屋建筑工程抗震设防管理规定》《市政公用设施抗灾设防管理规定》等法律法规和相关规定，结合本省实际，制定本规定。

    - 在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）抗震设防有关活动及其监督管理，应当遵守本规定。

本规定所称抗震设防有关活动，是指从事新建、改建、扩建的房屋市政工程抗震的勘察、设计、施工、鉴定、加固、维护以确保工程抗震性能的活动。

    - 房屋市政工程抗震设防应当坚持以人为本、全面设防、突出重点、预防为主、平灾结合的原则。

    - 省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）负责指导监督全省房屋市政工程抗震设防管理工作。

县级以上住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内房屋市政工程抗震设防的监督管理工作。

    - 从事房屋市政工程抗震设防有关活动的建设、勘察、设计、施工、工程监理以及检测检验、施工图审查机构等单位和人员，应当遵守抗震设防的法律、法规和抗震设防强制性标准等有关规定，保证工程抗震设防质量，依法对工程抗震负责。

    - 鼓励和支持采用先进的科学技术进行房屋市政工程的抗震设防，推广应用先进适用的抗震新技术、新材料和新结构体系。

房屋市政工程采用的新技术、新材料，可能影响工程抗震安全，又没有国家技术标准的，应当按照国家有关规定经检测和审定后，方可使用。

    - 各级住房和城乡建设主管部门应当采取多种形式开展房屋市政工程抗震知识宣传教育，提高从业人员和社会公众抗震防灾意识。

- 勘察、设计和施工

    - 建设单位对房屋市政工程勘察、设计和施工全过程负责，应当在勘察、设计和施工合同中明确拟采用的抗震设防强制性标准，按照合同要求对勘察设计成果文件进行核验，组织工程验收，确保工程符合抗震设防强制性标准。

    - 房屋市政工程勘察、设计文件应当符合国家和我省有关工程勘察、设计文件编制深度规定。

- 工程勘察文件中应当说明抗震场地类别，划分抗震有利地段、一般地段、不利地段和危险地段，对场地液化判别等地震破坏效应作出评价，并提出不良地质地段工程处理建议。

- 工程设计文件中应当说明抗震设防烈度、抗震设防类别以及拟采用的抗震设防措施。采用隔震减震技术的，设计文件中应当对隔震减震装置技术性能、检验检测、施工安装和使用维护等提出明确要求。

    - 应当进行地震安全性评价的房屋市政工程，建设单位应当在审批项目可行性研究报告或者核准项目申请报告前，按照国家和我省有关规定向负责地震工作的主管部门或者机构申请地震安全性评价。实行备案制的建设项目，在备案后项目初步设计前，应当开展地震安全性评价。应当进行地震安全性评价的房屋市政工程应当按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。

- 应当进行地震安全性评价建设工程的具体范围，依照有关法律、法规、规章规定执行。我省行政区域内有重大价值或者有重大影响的建设工程，按照福建省地震局《关于<福建省应当开展场地地震安全性评价的建设工程范围>的公告》明确的具体范围，开展场地地震安全性评价。

    - 对位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的下列房屋市政工程，设计单位应当在初步设计阶段按照国家有关规定编制建设工程抗震设防专篇，并作为设计文件组成部分：

- （一）重大建设工程；

- （二）地震时可能发生严重次生灾害的建设工程；

- （三）地震时使用功能不能中断或者需要尽快恢复的建设工程。

    - 对超限高层建筑工程，设计单位应当在设计文件中予以说明，建设单位应当在初步设计阶段向超限高层抗震设防审批部门申请抗震设防审批。

- 超限高层建筑工程抗震设防管理按照《福建省超限高层建筑工程抗震设防管理实施细则》等有关规定执行。

    - 对下列市政基础设施工程，建设单位应当在初步设计阶段组织专家进行抗震专项论证：

- （一）属于《建筑工程抗震设防分类标准》中特殊设防类、重点设防类的市政基础设施；

- （二）结构复杂或者采用隔震减震措施的大型城镇桥梁和城市轨道交通桥梁，直接作为地面建筑或者桥梁基础以及处于可能液化或者软粘土层的隧道；

- （三）超过一万平方米的地下停车场等地下工程设施；

- （四）震后可能发生严重次生灾害的共同沟工程、污水集中处理设施和生活垃圾集中处理设施；

- （五）超出现行工程建设标准适用范围的市政基础设施。

- 市政基础设施工程抗震专项论证的内容包括：市政基础设施的抗震设防类别、抗震设防烈度及设计地震动参数的采用、场地类型和场地抗震性能、抗震概念设计、抗震计算、抗震及防止次生灾害措施、基础抗震性能等。对有特殊要求的工程，还应当论证其地震应急处置方案和健康监测方案设计。

- 建设单位组织抗震专项论证时，应当有三名以上国家或者省级市政基础设施相关专业的抗震设防专家库成员参加。

- 对风荷载起控制作用的城镇桥梁和城市轨道交通桥梁等市政基础设施工程，建设单位还应当在初步设计阶段组织专家进行抗风专项论证。

    - 位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

- 房屋建筑工程推广应用隔震减震技术的具体要求，由省住建厅负责制定并另行发布。

    - 施工图审查机构应当将房屋市政工程的抗震设防作为施工图设计文件审查的重要内容。

- 对应当进行超限高层建筑工程抗震设防审批，以及市政基础设施工程抗震专项论证、抗风专项论证的项目，建设单位应当在提交施工图设计文件审查时，将相关审批意见、专项论证意见送施工图审查机构。

- 对应当进行而未进行超限高层建筑工程抗震设防审批，以及市政基础设施工程抗震专项论证、抗风专项论证的建设项目，或者施工图设计文件未执行审批意见、专项论证意见的，施工图设计文件审查不予通过。

    - 施工单位应当加强对房屋市政工程抗震设防措施施工质量的管理，严格按照施工图设计文件和抗震设防强制性标准、施工技术标准进行施工，对施工质量负责。

    - 工程监理单位应当按照施工图设计文件和工程建设强制性标准实施监理，并对抗震设防措施施工质量承担监理责任。

    - 建设单位组织工程竣工验收时，应当将抗震设防措施施工质量纳入竣工验收内容。对不符合抗震设防要求和抗震设防强制性标准的，应当组织有关责任主体进行整改，重新组织竣工验收。

    - 新建农村房屋的设计和施工应当符合国家现行抗震设防要求和抗震设防强制性标准。

- 农村低层住宅可以选用标准设计图集，委托乡村建设工匠施工；其他农村住宅、农村公共建筑应当依法委托具有相应资质的单位进行设计或选用标准设计图集，委托具有相应资质的单位进行施工。

- 县级以上住房和城乡建设主管部门应当结合当地地域特色、乡土特点，编制农房标准设计图集，免费供村民选用并提供技术咨询服务。标准设计图集应当包含抗震设防措施等。有条件的地区可以通过政府购买服务等方式，鼓励引导设计单位和专业人员提供农房设计服务，提高农房抗震性能。

- 鉴定、加固和维护

    - 县级以上住房和城乡建设主管部门应当在当地人民政府组织和领导下，结合房屋安全隐患排查整治和自然灾害综合风险普查调查成果，开展本行政区域既有房屋市政工程抗震性能排查，并将排查结果告知其所有权人。

    - 已建成的下列房屋市政工程，未采取抗震设防措施且未列入近期拆除改造计划的，所有权人应当按照国家有关规定，委托具有相应技术条件和技术能力的机构进行抗震鉴定：

- （一）《建筑工程抗震设防分类标准》中特殊设防类、重点设防类的房屋建筑工程以及城镇桥梁，城市轨道交通，燃气、供水、排水、热力等市政基础设施；

- 第（一）项之外的其他重大建设工程和可能发生严重次生灾害的房屋市政工程；

- 具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的房屋市政工程；

- 地震重点监视防御区内的房屋市政工程。

- 除前款规定外，既有房屋建筑工程符合《既有建筑鉴定与加固通用规范》情形的，所有权人应当在进行安全性鉴定的同时，进行抗震鉴定。

- 鼓励其他未采取抗震设防措施或者未达到抗震设防强制性标准的既有房屋市政工程进行抗震鉴定。

    - 从事抗震鉴定的机构应当具备国家和我省规定的条件。抗震鉴定机构应当按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》等工程技术标准进行抗震鉴定。抗震鉴定结果应当真实、客观、准确，对房屋市政工程是否存在严重抗震安全隐患以及是否需要进行抗震加固作出判定，并明确后续工作年限。

    - 房屋市政工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的工程进行安全监测，并在加固前采取停止或者限制使用等措施。

- 对抗震鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的房屋市政工程，所有权人应当委托具有相应资质的设计、施工单位进行抗震加固设计、施工，并按国家规定办理相关手续。

- 有重大文物价值和纪念意义的房屋建筑工程的抗震加固，应当注意保持其原有风貌。

    - 已按工程建设标准进行抗震设计或抗震加固的房屋市政工程，在合理设计工作年限内因各种人为因素使其抗震性能受损，或者因改变原设计使用功能导致荷载增加或需提高抗震设防类别的，所有权人应当委托有相应资质的单位进行抗震验算、修复或加固。

    - 房屋市政工程所有权人应当按照规定对抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识进行检查、修缮和维护，及时排除安全隐患。

任何单位和个人不得擅自变动、损坏或者拆除抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识。

任何单位和个人发现擅自变动、损坏或者拆除抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识的行为，有权予以制止，并向住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门报告。

    - 对经抗震鉴定未达到抗震设防强制性标准的农村村民住宅和乡村公共设施建设工程，应当在当地人民政府组织和领导下，有计划地实施抗震加固。

- 实施农村危房改造、移民搬迁、灾后恢复重建和“造福工程”等住宅建设项目以及乡村公共设施建设，应当保证达到抗震设防要求和抗震设防强制性标准。鼓励引导地震易发区农户实施农房抗震改造。

    - 破坏性地震发生后，灾害发生地住房和城乡建设主管部门在当地人民政府组织和领导下，组织对受损房屋市政工程抗震性能进行应急评估，并提出恢复重建方案。

震后经应急评估需进行抗震鉴定的房屋市政工程，应当按照抗震鉴定标准进行鉴定。经鉴定需修复或者抗震加固的，应当按照抗震设防强制性标准进行修复或者抗震加固。

当发生地震的实际烈度大于现行地震动参数区划图对应的地震基本烈度时，震后修复或者建设的房屋市政工程，应当以国家地震部门审定、发布的地震动参数复核结果，作为抗震设防的依据。

- 监督管理

    - 县级以上住房和城乡建设主管部门应当加强对本行政区域内房屋市政工程抗震设防质量的监督管理，并对房屋市政工程执行抗震设防法律、法规和抗震设防强制性标准情况进行监督检查。

- 县级以上住房和城乡建设主管部门应当会同有关部门加强对农村村民住宅和乡村公共设施建设工程抗震的指导和服务，加强技术培训，组织建设抗震示范住房，推广应用抗震性能好的结构形式及建造方法。

    - 县级以上住房和城乡建设主管部门履行房屋市政工程抗震监督管理职责时，有权采取以下措施：

- （一）对房屋市政工程或者施工现场进行监督检查；

- （二）向有关单位和人员调查了解相关情况；

- （三）查阅、复制被检查单位有关房屋市政工程抗震的文件和资料；

- （四）对抗震结构材料、构件和隔震减震装置实施抽样检测；

- （五）查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工现场；

- （六）发现可能影响抗震质量的问题时，责令相关单位进行必要的检测、鉴定和改正。

    - 县级以上住房和城乡建设主管部门开展房屋市政工程抗震监督检查时，可以委托专业机构进行抽样检测、抗震鉴定等技术支持工作。

    - 任何单位和个人对房屋市政工程违反抗震设防法律、法规和抗震设防强制性标准的违法行为，或者发现房屋市政工程存在抗震设防质量问题，有权进行举报。

- 接到举报的住房和城乡建设主管部门应当进行调查，依法处理，并为举报人保密。

- 附则

    - 本规定下列用语的含义：

- （一）重大建设工程，是指对社会有重大价值或者有重大影响的房屋市政工程。其中，重大市政基础设施工程包括快速路、主干道、对抗灾救灾有重要影响的城镇道路上的大型桥梁（含大型高架桥、立交桥）、隧道工程、城市广场、防灾公园绿地，公共地下停车场工程、城市轨道交通工程、城镇水源工程、水厂、供水排水主干管、高压和次高压城镇燃气热力枢纽工程、城镇燃气热力管道主干管、城镇排水工程、大型污水处理中心、大型垃圾处理设施等。

- （二）可能发生严重次生灾害的建设工程，是指受地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸，或者剧毒、强腐蚀性、放射性物质大量泄漏，以及其他严重次生灾害的房屋市政工程。

- （三）地震时使用功能不能中断或者需要尽快恢复的建设工程，是指发生地震后提供应急医疗、供水、供电、交通、通信等保障或者应急指挥、避难疏散功能的房屋市政工程。

- （四）抗震设防强制性标准，是指包括抗震设防类别、抗震性能要求和抗震设防措施等内容的工程建设强制性标准。

- （五）地震重点监视防御区，是指未来5至10年内存在发生破坏性地震危险或者受破坏性地震影响，可能造成严重的地震灾害损失的地区和城市。地震重点监视防御区按照国家批准范围，各有关单位和个人可向当地负责地震工作的主管部门或者机构咨询。

    - 本规定自 年 月 日起施行，有效期 年。