福建省房屋建筑和市政基础设施工程

施工图设计文件审查管理实施细则

（2024年修订版，征求意见稿）

- 第一章  总则

第一条  为加强对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理，提高工程勘察设计质量，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法律法规规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条  在本省行政区域内从事房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）审查活动及实施对施工图审查活动的监督管理，应当遵守本细则。

本细则所称施工图审查活动，是指施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

第三条  福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）负责指导、监督全省施工图审查管理工作。

县级以上住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的施工图审查工作实施监督管理。

第四条  省住建厅负责开发“福建省建筑工程施工图数字化审查信息系统”（以下简称施工图数字化审查系统），全面推行施工图数字化审查。施工图审查受理、审查实施、出具审查结论以及施工图交互等，应当在施工图数字化审查系统上办理。

鼓励有条件的地区结合本行政区域施工图审查工作监督管理实际情况，完善施工图数字化审查系统功能，并与省施工图数字化审查系统实现数据对接和施工图审查信息互联互通。

第二章  审查机构条件

第五条  省住建厅按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》规定的审查机构条件，结合各设区市的建设规模，确定相应数量的审查机构，并向社会公布。

第六条  审查机构按承接业务范围分两类，一类机构可以承接房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查业务，规模不受限制；二类机构可以承接中型及以下房屋建筑和市政基础设施工程的施工图审查业务。超限高层建筑工程和采用隔震减震技术的房屋建筑和市政基础设施工程，必须委托具有超限高层建筑工程审查资格的一类审查机构进行审查。

房屋建筑和市政基础设施工程的规模划分，按照住房和城乡建设部的有关规定执行。

第七条  审查人员由审查机构报省住建厅认定，并向社会公布。审查人员按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》规定的条件予以认定，但年龄不得超过65周岁。新增审查人员原则上应具有相关专业本科及以上学历，个人业绩认定参照住房和城乡建设部及我省有关建设工程企业资质审批管理规定执行。

审查机构聘用的原有审查人员年龄超过65周岁的，可继续从事审查工作，但不再作为审查机构资格确定的审查人员。

第八条 省住建厅委托福建省建筑工程技术中心对审查机构和审查人员的技术条件进行审查，审查意见作为省住建厅确认审查机构和审查人员资格的依据。

第三章  审查业务办理

第九条  建设单位应当在办理施工许可前，通过施工图数字化审查系统将施工图送审查机构审查，并取得施工图审查合格书。

建设单位可自主选择审查机构并与审查机构签订审查合同，但选择的审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计单位有隶属关系或者其他利害关系。

鼓励和支持有条件的地区采取政府购买服务方式开展施工图审查，建立政府购买施工图审查服务制度，保障购买施工图审查服务经费。

鼓励有关行业协会发布施工图审查收费基本成本和审查服务指导价，根据社会经济发展和行业实际情况适时调整，并发挥行业协会服务企业和行业自律作用，引导行业健康发展。

第十条  施工图审查应当坚持先勘察审查、后设计审查的原则。同一工程项目的勘察文件和全套施工图设计文件原则上应当一次性委托同一审查机构审查，不得分专业、分阶段或者拆分项目送审。对于因技术等特殊情况确需分阶段送审的，在保证质量安全和技术条件允许的前提下可以分阶段送审，但应委托同一审查机构。

专项设计、深化设计以及既有建筑加固改造、装修工程，其施工图原则上应当送原主体建筑审查机构审查。原审查机构因资格条件不具备或者确有特殊原因无法承接审查业务的，建设单位也可以选择其他符合条件的审查机构审查。新审查机构对修改的施工图承担相应审查责任。

第十一条  对技术特别复杂确需委托省外审查机构审查的，建设单位应当在委托审查前，将工程项目施工图政策性审查有关材料上传至施工图数字化审查系统，接受项目住房和城乡建设主管部门的监督。上传材料包括：

（一）项目立项批准文件；

（二）工程勘察设计合同；

（三）作为勘察设计依据的政府有关部门的批准文件；

（四）拟委托审查机构资格确认文件。

建设单位应当在施工图审查合格后5日内将施工图审查情况上传至施工图数字化审查系统。主要内容包括：

（一）本细则第十五条要求的材料；

（二）施工图审查合格书、审查报告书；

（三）经审查合格的全套施工图。

前款第（一）项中已按照本细则上传的文件资料，可以不再重复提交。

第十二条  对于下列规模较小、技术简单、质量安全风险较小的房屋建筑和市政基础设施工程，施工图（不含勘察文件）可免于送审查机构审查：

（一）单体建筑面积小于1000平方米、建筑层数不超过三层、建筑高度不大于18米、无地下室的钢筋混凝土结构民用建筑（《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》明确的特殊建设工程以及其他建设工程中的重点项目除外）；

（二）跨度小于6米、楼盖无动荷载的三层及以下钢筋混凝土结构多层厂房或仓库（甲、乙、丙类厂房或仓库除外）；

（三）绿化工程、建筑智能化专项工程；

（四）城市支路（不含桥梁）；

（五）工业工程中的工艺、构筑物（烟囱、水塔、地上贮水（油）池、地上贮仓等高耸结构除外）；

（六）未涉及主体承重结构变动、使用功能变化以及未超过原设计荷载的立面改造工程；

（七）施工过程中的临时技术措施；

（八）抢险救灾的临时性房屋建筑、市政基础设施工程。

第十三条  对于下列新建社会投资简易低风险房屋建筑和市政基础设施工程，当其负责项目设计审核人员从业年限不少于15年且具有相应专业注册执业资格（主导专业未实行注册执业制度的应具有高级工程师职称）时，施工图（不含勘察文件）可免于送审查机构审查：

（一）钢筋混凝土结构办公建筑和公共服务设施（幼儿园、学校、医院、养老院、影剧院、体育场馆除外）；

（二）跨度小于18米的单层厂房、仓库，或者跨度小于9米、楼盖无动荷载的三层及以下钢筋混凝土结构多层厂房、仓库。

前款所述社会投资简易低风险工程，仅限于实行投资项目备案管理，功能单一、技术要求简单，总建筑面积不大于5000平方米、建筑高度不大于24m、地下室不超过一层的办公建筑、公共服务设施建筑、小型普通仓库和厂房建筑。涉及化学或生物实验室、易燃易爆、有毒有害物品或危险品等影响安全、生态环境，以及位于生态保护红线、风貌保护、轨道交通保护等特定区域的项目和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》规定的特殊建设工程以及其他建设工程中的重点项目除外。

第十四条  对于符合本细则第十二条、第十三条情形的房屋建筑和市政基础设施工程，建设单位应当在办理施工许可前通过施工图数字化审查系统登记项目免审信息，由设计单位和设计项目负责人作出设计质量书面承诺，并连同本细则第十五条要求的施工图及有关材料上传至施工图数字化审查系统。

第十五条  建设单位委托审查机构审查时，应当将以下资料上传至施工图数字化审查系统，并对资料的真实性、有效性、完整性负责：

（一）工程勘察或工程设计合同。工程项目为联合体的，应提供联合体设计合同；

（二）施工图审查合同；

（三）作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件，如工程可行性研究报告批复（或投资项目核准、备案通知书）、初步设计批复、《用地规划许可证》及其附图（规划用地红线图）、《建设工程规划许可证》及其附件、附图（总平面图、管线综合总平面图、单体建筑方案图）等；

（四）全套施工图及相关材料，根据项目类别具体如下：

1. 工程勘察

（1）岩土工程勘察报告书；

（2）勘察纲要、岩土工程勘察现场记录、原位测试成果报告和原始记录、室内土工试验成果报告和记录等过程控制程序资料；

（3）其他应当提交的材料。

2. 房屋建筑工程、市政基础设施工程设计

（1）全套施工图；

（2）经审查合格的岩土工程勘察报告书及其审查合格书、审查报告书；

（3）各专业主要计算书和相应的计算软件名称、版本号及其有效性证明；

（4）土壤氡浓度检测报告及绿色建筑设计必要的检测、模拟分析报告；

（5）超限高层建筑工程抗震设防审批意见书及专家组专项技术审查意见（如有时）；

（6）市政基础设施工程抗震专项论证、抗风专项论证意见（如有时）；

（7）设计文件中采用的新技术、新工艺、新材料，可能影响工程质量和安全，又没有国家技术标准的，或者不符合国际技术标准规定的，应提供政府有关部门依法组织的专家论证或评审材料；

（8）其他应当提交的材料。

3. 建筑边坡、基坑工程设计

（1）全套施工图；

（2）经审查合格的岩土工程勘察报告书及其审查合格书、审查报告书；

（3）主要计算书和相应的计算软件名称、版本号及其有效性证明；

（4）建筑边坡、基坑工程设计方案专项论证意见（如有时）；

（5）其他应当提交的材料。

4. 建筑幕墙（门窗）、轻型钢结构等专项设计

（1）全套施工图；

（2）经审查合格的主体工程施工图及其审查合格书、审查报告书；

（3）主要计算书和相应的计算软件名称、版本号及其有效性证明；

（4）主体设计单位出具的技术复核意见表（格式见附件4-1）；

（5）其他应当提交的材料。

5. 既有建筑装修（装饰、消防设施）工程专项设计

（1）全套施工图；

（2）房屋所有权证明及使用证明材料；

（3）所在既有建筑消防验收或者备案法律文书（1998年9月1日前竣工的免予提交）；

（4）所在既有建筑的建设工程规划许可证明文件（改变既有建筑使用功能、外立面、建筑面积、层高、建筑高度等单体建筑规划技术经济指标及设计方案总平面图、管线综合总平面图的，还应提供城乡规划主管部门批准意见。如未改变，应提供建设单位、设计单位共同签署的承诺书）；

（5）经审查合格的原主体工程施工图及其审查合格书、审查报告书或竣工图；

（6）原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位出具的技术复核意见表（格式见附件4-2）；

（7）其他应当提交的材料。

6. 既有建筑加固工程设计

（1）全套施工图；

（2）房屋所有权证明及使用证明材料；

（3）所在既有建筑消防验收或者备案法律文书（1998年9月1日前竣工的免予提交）；

（4）所在既有建筑的建设工程规划许可证明文件（改变既有建筑使用功能、外立面、建筑面积、层高、建筑高度等单体建筑规划技术指标及设计方案总平面图、管线综合总平面图的，还应提供城乡规划主管部门批准意见。如未改变，应提供建设单位、设计单位共同签署的承诺书）；

（5）经审查合格的岩土工程勘察报告书及其审查合格书、审查报告书；

（6）经审查合格的原主体工程施工图及其审查合格书、审查报告书或竣工图；

（7）具备条件的鉴定机构出具的原主体工程可靠性鉴定或安全性鉴定报告；

（8）原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具的技术复核（结构安全）意见表（格式见附件4-2）；

（9）主要计算书和相应的计算软件名称、版本号及其有效性证明；

（10）其他应当提交的材料。

第十六条  存在以下情形之一的，审查机构应不予受理：
（一）建设单位提供虚假资料或未按规定提供资料的；

（二）建设单位压缩合理审查周期、压低合理审查费用、不予签订合同、明示或者暗示审查机构违反法律法规和工程建设强制性标准进行施工图审查或提出其他无理要求的；
    （三）建设单位未能提供作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件。
    对前款第（三）条规定的政府有关部门批准文件，如建设单位提供的建设工程用地许可证或建设工程规划前期批准文件已明确建筑使用功能、建筑面积、建筑高度、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位等归回技术经济指标时，审查机构可容缺受理，先进行施工图技术性审查，待政府有关部门的批准文件提供齐全后，方可出具施工图审查合格书。

第十七条  审查机构受理施工图审查后，应当坚持先政策性审查后技术性审查原则，政策性审查和技术性审查均合格的，方可出具审查合格书。

（一）政策性审查，应当包括下列内容：

1. 勘察设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

2. 勘察设计单位具备的资质是否符合要求；

3. 勘察设计项目负责人、专业负责人和其他主要设计人员的配置及资格条件是否符合要求；

4. 填报的审查项目信息，特别是工程项目规模等级及详细技术指标等，与提供的资料是否相符。

（二）技术性审查，应当依据工程建设强制性标准及国家和我省发布的施工图审查要点进行审查，包括下列内容：

1. 是否符合工程建设强制性标准；

2. 地基基础和主体结构的安全性；

3. 消防安全性；

4. 人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；

5. 是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准。

（三）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行施工图联合审查的，应当将消防、人防、技防、防雷、通信等专项设计的技术审查并入联合审查，由建设单位委托同一家具备资格的审查机构审查。行业主管部门可以制定具体审查要点，加强对联合审查的指导。

第十八条  审查机构原则上应当按照工程项目勘察设计合同签订时有效的工程建设强制性标准进行施工图审查。

新的强制性工程建设规范实施满一年后送施工图审查的项目，均应按新的强制性工程建设规范进行施工图审查；对于已取得施工图审查合格书但未开工的建设项目，建设单位应当要求勘察设计单位按照新的强制性工程建设规范和现行工程建设标准进行修改，并将修改后的施工图送原审查机构复审。

工程建设标准设计（图集）中与现行工程建设标准不符的内容，视为无效，不作为施工图审查的参考性依据。审查机构应按照现行工程建设标准进行施工图审查。

对于既有建筑改造项目（指不改变现有使用功能），当条件不具备、执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。

第十九条  施工图审查原则上不超过下列时限：

（一）大型房屋建筑和市政基础设施工程为10个工作日，中型及以下房屋建筑和市政基础设施工程为7个工作日；

（二）工程勘察设计文件，甲级项目为5个工作日，乙级及以下项目为3个工作日；

（三）建筑边坡、基坑工程、建筑幕墙（门窗）、轻型钢结构等专项设计工程为5个工作日；

（四）既有建筑装修（装饰、消防设施专项）、加固工程为7个工作日;

（五）规模超大、技术复杂、试点BIM审查的项目，不得超过15个工作日。

以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间，单次复审时间不超过3个工作日。

第二十条  审查机构对施工图进行审查后，应当根据下列情况分别作出处理：

（一）审查合格的，审查机构应当通过施工图数字化审查系统向建设单位出具审查合格书和审查报告书（格式见附件1），并按规定在全套施工图上盖章。
    审查机构出具的审查合格书和审查报告书，应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查机构公章。

（二）审查不合格的，审查机构通过施工图数字化审查系统将施工图退建设单位并出具审查意见告知书（格式见附件1，说明不合格原因。

施工图退建设单位后，建设单位应当要求原勘察设计单位进行修改，并将修改后的施工图通过施工图数字化审查系统送原审查机构复审。

除本细则第十七条规定必须审查内容外，审查机构发现施工图存在其他不符合现行工程建设技术标准的，可提出建设性修改意见，记入审查意见告知书，供勘察设计单位修改参考。

第四章  勘察设计变更与审查

第二十一条  施工图审查合格后，任何单位或者个人不得擅自修改。确需修改的，凡涉及本细则附件2规定内容的，视为重大设计变更，建设单位应当通过施工图数字化审查系统，将修改后的施工图及相关材料送原审查机构审查。

第二十二条  凡存在重大设计变更的，勘察设计单位应填写《勘察设计重大变更记录单》（见附件3），注明变更原因、变更依据和变更内容，经项目负责人、相关专业负责人审核、签字，建设单位、勘察设计单位确认并签章。

建设单位应当将变更后的施工图、《勘察设计重大变更记录单》及相关材料（如涉及改变用地规划条件或单体建筑规划技术指标及设计方案总平面图、管线综合总平面图的，需提供城乡规划主管部门批准意见等），通过施工图数字化审查系统送原审查机构审查。因项目规模改变超出原审查机构业务范围的，可送其他具备相应资格的审查机构审查。

施工图审查机构应当对变更后的施工图严格审查把关。对于建设单位提交资料不全或变更依据不足的，审查机构不予受理；对于变更涉及项目规模发生改变的，还应对变更设计的勘察设计单位的资质、项目负责人及其他主要设计人员的资格以及变更是否经原勘察设计单位同意等内容进行审查。审查合格后不再出具新的审查合格书、审查报告书，相关重大变更的审查意见记录在原审查合格书、审查报告书中的变更记录中。

重大变更的施工图未经审查机构审查或审查不合格的，不得使用，不得作为施工、监理和竣工验收的依据。

第二十三条  除本细则第二十一条规定的重大设计变更外的一般设计变更，不需送审查机构审查。建设单位应当在工程竣工前，将变更后的施工图、《勘察设计一般变更记录单》（见附件3）及相关材料上传至施工图数字化审查系统。

第五章  审查机构质量责任与义务

第二十四条  审查机构对施工图审查工作负责，承担相应审查责任，应当建立、健全内部管理制度，明确审查人员岗位责任，提高审查效率和质量。
    第二十五条  施工图审查过程中发现存在以下情形之一的，审查机构应当自发现之日起5日内向项目所在地县级以上住房和城乡建设主管部门书面报告：
    （一）施工图存在重大安全隐患、违反工程建设强制性标准的；
    （二）违反资质管理、执业注册管理等规定，超越业务范围承揽勘察设计业务的；
    （三）图纸专用章、执业注册章或勘察设计人员签字等存在弄虚作假的；
    （四）建设单位、勘察设计单位存在的其他违法违规行为。

第二十六条  审查任务完成后，审查机构应当及时通过施工图数字化审查系统下载审查合格书、审查报告书、审查意见告知书以及审查合格的施工图、计算书等电子文件全套资料，并按照档案管理有关规定做好归档保存。

第六章  监督管理

第二十七条　县级以上住房和城乡建设主管部门应当加强对审查机构的监督检查，主要检查下列内容：

（一）是否符合规定的条件；

（二）是否超出范围从事施工图审查；

（三）是否使用不符合条件的审查人员；

（四）是否按规定的内容进行审查；

（五）是否按规定上报审查过程中发现的违法违规行为；

（六）是否按规定填写审查意见告知书；

（七）是否按规定在审查合格书和施工图上签字盖章；

（八）是否建立健全审查机构内部管理制度；

（九）审查人员是否按规定参加继续教育。

县级以上住房和城乡建设主管部门实施监督检查时，有权要求被检查的审查机构提供有关施工图审查的文件和资料。对检查发现审查机构和审查人员存在违法违规行为的，应当依法依规进行查处，情节严重的，提请省住建厅不再将其列入审查机构名录。

实行施工图联合审查的，相关主管部门依据各自法定职责开展监督检查工作。

第二十八条 审查机构应当畅通施工图审查异议渠道，对外公布受理异议的联系人和联系方式。建设、勘察、设计等单位对审查意见和审查结论有异议的，可以书面形式向审查机构提出。审查机构应当在受理异议之日起3日内答复和处理异议。建设、勘察、设计等单位对异议处理不服的，可以向项目所在地县级以上住房和城乡建设主管部门进行投诉或向福建省勘察设计协会施工图审查专业委员会申请仲裁。

县级以上住房和城乡建设主管部门应当及时受理对施工图审查工作中违法、违规行为的检举、控告和投诉。

第二十九条 对免于送审查机构审查的施工图，项目所在地县级以上住房和城乡建设主管部门应当加强事中事后抽查监管，抽查发现存在质量问题，或不按规定登记项目免审信息或上传施工图及有关材料，应当督促改正；发现不符合本细则第十二条、第十三条规定可免于审查情形的，应当撤销项目免审登记并责令建设单位将施工图送审查机构审查；存在违法违规行为的，应当依法依规进行查处。

第三十条  省住建厅加强审查机构名录动态管理，每两年开展一次审查机构换证核查。审查机构列入名录后不再符合规定条件的，责令其限期改正；逾期不改正的，不再将其列入审查机构名录。

- 第七章  附则

第三十一条  本细则自2024年  月  日起施行。原《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理实施细则》（闽建〔2013〕4号）、《福建省房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》（闽建〔2014〕16号）、《福建省住房和城乡建设厅印发<关于提升施工图审查效率的若干意见>等三项政策措施的通知》（闽建〔2019〕1号）同时废止。

附件：1．房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审

查合格书、审查报告书、审查意见告知书（格式）

- 2．房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计重大变更

- 内容

- 3．勘察设计重大变更记录单、勘察设计一般变更记

- 录单

- 4．设计技术复核意见表（建筑幕墙（门窗）、钢结

- 构、既有建筑加固、装修设计）

附件1-1

编号：

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件

审 查 合 格 书

（送审单位）         ：

根据《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施细则》等规定，你单位送审的

（项目名称）    项目施工图设计文件经审查合格（符合绿色建筑设计标准     星级要求）。

审查机构：（加盖电子印章）

法人代表：

日    期：

附：施工图审查报告书

福建省住房和城乡建设厅监制

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

施工图审查合格项目表

工程名称：

建设单位：

勘察单位：

设计单位：

工程类别：  □勘察   □建筑   □市政   □专项

工程性质：  □新建   □改建   □扩建

| 序号 | 项目名称 | 投资额 (万元) | 规模 | （房建） |  |  |  | （市政） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大型、中型、小型 | 建筑 面积 (m2) | 建筑 高度 (m) | 层数 | 幢数 | 技术指标 （如等级、跨度、管径） |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |

审查人员：

勘察专业                 给排水专业              道桥专业

建筑专业                 电气专业                燃气专业

结构专业                 暖通专业                ……

注意事项：

一、本证由福建省住房和城乡建设厅统一印制，复制无效。

二、本证一式四份。审查机构、建设单位、勘察设计单位和施工现场各一份。

附件1-2

合格书编号：

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件

审 查 报 告 书

（工程勘察/建筑工程/市政工程/专项工程）

工程名称：

建设单位：

勘察单位：

设计单位：

勘察报告审查机构：

审查机构法定代表人（签章）

或其授权的负责人：

审查机构（盖章）：

年   月   日

| 一、 工程 概况 |  |
| --- | --- |
| 二、 审查 依据 |  |
| 三、 勘察设计 单位 概况 |  |
| 四、 审查 意见 |  |
| 五、 审查 结论 |  |
| 六、 其他需要说明的问题 |  |
| 七、 审查人员 |  |
| 八、 审查机构联系方式 |  |
| 九、 变更记录 |  |

附件1-3

编号：

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件

审查意见告知书

（工程勘察/建筑工程/市政工程/专项工程）

工程名称：

建设单位：

勘察单位：

设计单位：

勘察报告审查机构：

审查机构法定代表人（签章）

或其授权的负责人：

审查机构（盖章）：

勘察/设计文件报审时间：

勘察/设计文件审查完成时间：

年   月   日

| 审查意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受建设单位委托，本审查机构对建设单位报送的勘察/设计文件及相关文件、资料进行了审查，审查意见（包括问题类别）如下： |  |  |  |  |
| 专业 - 违反强制性条文 - 审查技术要点（非强制性条文） - 法律法规 - 设计深度 - 其他 …… |  |  |  |  |
| 请建设单位将审查意见及时送达勘察/设计单位，勘察/设计单位应对岩土工程勘察报告/岩土工程设计文件/施工图设计文件中存在的上述问题进行修改和完善，建设单位应将修改后的岩土工程勘察报告/岩土工程设计文件/施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。 |  |  |  |  |
| 审查人 | 专业： 审查人： …… |  |  |  |
| 审查机构技术负责人 |  |  |  |  |
| 审查机构法定代表人 或其授权的负责人 |  |  |  |  |
| 审查机构 | 年 月 日 |  |  |  |
| 审查机构 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 地址 |  | 传真 |  |

附件2

房屋建筑和市政基础设施工程

勘察设计重大变更内容

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件），涉及以下内容的更改属重大变更：

（一）岩土工程勘察

1．场地工程地质条件评价结论涉及地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性或主要岩土性质指标，主要指岩土的强度参数、变形参数、地基承载力建议值变更；

2．场地水文地质条件评价结论涉及地下水埋藏情况、类型、水位及其变化、水文地质参数或地下水作用，包括力学作用和物理化学作用变更；

3．场地和地基的地震效应评价结论涉及抗震设防烈度、设计基本地震加速度值、设计地震分组、抗震地段划分、水平地震影响系数、场地特征周期、场地类别划分或液化判别变更；

4．对场地不良地质作用的描述或工程危害程度的评价结论变更；

5．施工中发现土层与勘察文件明显不符或因施工造成不良地质现象影响场地稳定性，应当进行补充勘察；

6．由于设计文件在建筑规模、平面形状和尺寸、结构的抗震等级、结构体系、荷载取值、基础形式等方面发生变更，造成原勘察报告不能满足要求，需要进行补充勘察或重新勘察。

（二）房屋建筑工程设计

1．建筑专业

（1）改变建筑物的使用性质或使用功能；

（2）改变建设规模（如建筑面积、高度、层数、层高等）；

（3）改变建筑设计标准；

（4）改变总平布置和建筑单体平面形状、立面形状；

（5）改变建筑物的节能性能；

（6）改变楼梯、电梯的数量；

（7）改变消防设施、防火分区；

（8）改变建筑物防水等级；

（9）改变人防地下室级别。

2．结构专业

（1）改变建筑结构的设防类别、抗震设防烈度；

（2）改变结构体系；

（3）改变荷载取值；

（4）改变主要承重构件的布置和传力路径；

（5）改变基础形式或地基处理方式；

（6）改变主要结构材料；

（7）改变结构伸缩缝、沉降缝、防震缝设置。

3．电气

（1）改变用电负荷等级、供配电系统或设施；

（2）改变防雷类别、雷电防护做法、接地形式；

（3）改变消防控制和报警系统；

（4）变安防系统风险等级；

（5）改变电气设备用房和智能化设备用房位置；

（6）改变空调系统主要设备用电容量。

4．给排水

（1）改变给排水系统的系统类型、系统选择、系统分区；

（2）改变灭火系统的系统类型、系统选择、系统分区和灭火设计参数；

（3）改变主要设备位置或参数；

（4）改变涉及安全、环保或卫生等内容。

5．暖通

（1）改变原有空调冷热源方案；

（2）改变原有设备主要性能指标；

（3）改变防排烟系统设置；

（4）改变原有主要绿色节能技术措施。

（三）市政基础设施工程设计

1．道路专业

（1） 路线线位严重偏离；

（2） 横断面规模较大变化；

（3） 纵断面全线长度1/2以上调整，1/3以上填挖高度超过0.5米；

（4）改变地基处理类型、施工工艺；

（5）改变路基填料所使用的材料；

（6）改变基层结构类型、使用材料；

（7）改变路面结构类型、使用材料；

（8）改变路基、边坡支护形式和使用的材料。

2．桥梁专业

（1）改变桥梁建设标准(如防洪标准、设计洪水频率及设计洪水位，抗震设防目标、类别及抗震设防标准，河流的航道等级，桥梁结构设计安全等级，汽车荷载等级等 )。

（2）改变桥梁建设规模 (如桥梁长度、宽度等 )。

（3）改变桥梁立交数量、位置。

（4）改变桥梁平面、纵断面及标准横断面。

（5）改变桥梁标高、跨径及桥下净空。

（6）改变桥梁上部结构型式及支承体系。

（7）改变桥梁下部结构型式。

（8）改变桥梁基础结构类型。

（9）改变主要建筑材料。

3．给排水专业：

（1）管网路线走向偏离原设计；

（2）管径规模较大变化；

（3）管网纵断面埋深全线长度1/3以上调整，1/3以上填挖高度偏差超过0.5米；

（4）改变管道地基处理方式和材料；

（5）改变管道施工工艺；

（6）改变管槽支护形式和使用的材料；

（7）改变给水、污废水水处理规模或工艺等；

（8）改变给水处理厂、污废水处理厂附属建筑物面积、高度、层数、层高；

（9）改变给水处理厂、污废水处理厂建构筑物基坑支护形式和使用的材料；

（10）改变给水处理厂、污废水处理厂建构筑物施工工艺。

（四）除上述内容以外的涉及工程建设标准强制性标准内容的变更。

（五）其他涉及本细则第十七条规定内容的变更。

附件3

勘察设计重大变更记录单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察或设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更依据 （有关审批文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变 更 内 容 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更改专业 （在□打√） | 建筑专业 是□ 否□ | 结构专业 是□ 否□ |  | 给排水专业 是□ 否□ | 电气专业 是□ 否□ |  | 暖通专业 是□ 否□ | 勘察专业 是□ 否□ |
| 专业负责人 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察或设计 单位声明 | 除上述变更内容外，本次送审的图纸与原审查通过的图纸内容一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提示 | 此次变更涉及工程造价（□变化较大，□变化不大），请建设单位进一步确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位公章 年 月 日 |  |  | 勘察或设计单位公章 年 月 日 |  |  | 项目负责人签字： 注册章： |  |  |

注：1.本表由勘察设计单位填写。对变更类别存有疑问或难以判定的，勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见；

2.变更内容说明栏应按条目说明变更内容、部位、所涉专业及图号，页面不够可另附页。

勘察设计一般变更记录单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察或设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更原因及依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变 更 内 容 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更改专业 （在□打√） | 建筑专业 是□ 否□ | 结构专业 是□ 否□ |  | 给排水专业 是□ 否□ | 电气专业 是□ 否□ |  | 暖通专业 是□ 否□ | 勘察专业 是□ 否□ |
| 专业负责人 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察或设计 单位声明 | 1.以上变更内容不属重大变更范围，属一般变更； 2.除上述变更内容外，本次送审的图纸与原审查通过的图纸内容一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提示 | 此次变更涉及工程造价（□变化较大，□变化不大），请建设单位进一步确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位公章 年 月 日 |  |  | 勘察或设计单位公章 年 月 日 |  |  | 项目负责人签字： 注册章： |  |  |

注：1.本表由勘察设计单位填写。对变更类别存有疑问或难以判定的，勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见；

- 2变更内容说明栏应按条目说明变更内容、部位、所涉专业及图号，页面不够可另附页。

- 附件4-1

建筑幕墙（门窗）、钢结构设计技术

复核意见表

工程项目名称：

幕墙（门窗）、钢结构设计单位：

技术复核单位（建筑主体设计单位）：                         年    月    日

| 专业 | 技术复核内容 | 主体建筑设计的技术要求 | 技术复核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑专业 | 是否符合规划等部门批文要求 |  |  |  |
|  | 幕墙、网架、钢构的类型及平立面设计，包括分格尺寸、开窗位置、材料品种（玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等）及色彩等，是否符合主体建筑的设计要求 |  |  |  |
|  | 是否符合主体工程建筑节能设计要求。 |  |  |  |
|  | 防火分区及层间防火构造能否满足主体建筑设计要求 |  |  |  |
| 结构专业 | 风荷载、地震作用、竖向荷载取值是否符合主体结构设计的要求 |  |  |  |
|  | 预埋件的位置和支座反力是否满足主体结构设计的要求 |  |  |  |
|  | 设有层间支座时，其位置和反力是否与主体结构设计一致 |  |  |  |
|  | 主体结构对幕墙、网架、钢构设计的其它方面的要求 |  |  |  |
| 电气专业 | 防雷等级和避雷系统的大样设计是否符合主体建筑设计的要求 |  |  |  |
| 其它专业 | 是否有影响 |  |  |  |

幕墙（门窗）、钢构设计单位（盖章）    工程负责人注册章       结构专业负责人注册章

技术复核单位（盖章）                   技术复核单位资质章

注：幕墙（门窗）、钢结构设计单位应将其所设计的施工图设计文件和本表格一并抄送建筑主体设计单位存档，建筑主体设计单位应组织各相关专业负责人对本表中的内容进行逐一复核，明确各项复核结果并按要求签字盖章。

附件4-2

既有建筑装修设计技术复核意见表

工程项目名称：

装修设计单位：

技术复核单位（建筑主体设计单位）：　　　　　　　　　　    年    月    日

| 技术复核内容 |  | 技术复核的评价说明 | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修设计是否造成建筑主体和承重结构的变化及荷载的增加，是否影响建筑主体结构的安全 |  |  |  |  |
| 设计是否改变原建筑主体工程的防火设计 | 防火分区 |  |  |  |
|  | 安全疏散 |  |  |  |
|  | 建筑防火构造 |  |  |  |
|  | 消防用水 |  |  |  |
|  | 灭火系统 |  |  |  |
|  | 报警系统 |  |  |  |
|  | 电气防火 |  |  |  |
|  | 用电负荷 |  |  |  |
|  | 防排烟系统 |  |  |  |
| 设计是否改变主体工程设计中节能、环保、卫生等方面的强制性标准的规定 |  |  |  |  |
| 其他方面技术复核意见 |  |  |  |  |

装修设计单位（盖章）            工程负责人注册章           结构专业负责人注册章

技术复核单位（盖章）            技术复核单位资质章

注：装修设计单位应将其所设计的施工图设计文件和本表格一并抄送建筑主体设计单位存档，建筑主体设计单位应组织各相关专业负责人对本表中的内容进行逐一复核，明确各项复核结果并按要求签字盖章。

附件4-3

既有建筑加固设计技术复核意见表

工程项目名称：

加固设计单位：

技术复核单位（建筑主体设计单位）：　　　　　　　　　　    年    月    日

| 技术复核内容 |  | 技术复核的评价说明 | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否改变建筑使用功能 |  |  |  |  |
| 是否增加设计工作年限 |  |  |  |  |
| 是否进行扩建 |  |  |  |  |
| 是否改变主体承重结构 |  |  |  |  |
| 是否增加荷载 |  |  |  |  |
| 是否已进行检测鉴定 |  |  |  |  |
| 设计是否改变原建筑主体工程的防火设计 | 防火分区 |  |  |  |
|  | 安全疏散 |  |  |  |
|  | 建筑防火构造 |  |  |  |
|  | 消防用水 |  |  |  |
|  | 灭火系统 |  |  |  |
|  | 报警系统 |  |  |  |
|  | 电气防火 |  |  |  |
|  | 用电负荷 |  |  |  |
|  | 防排烟系统 |  |  |  |
| 设计是否改变主体工程设计中节能、环保、卫生等方面的强制性标准的规定 |  |  |  |  |
| 其他方面技术复核意见 |  |  |  |  |

加固设计单位（盖章）             工程负责人注册章           结构专业负责人注册章

技术复核单位（盖章）             技术复核单位资质章

注：加固设计单位应将其所设计的施工图设计文件和本表格一并抄送建筑主体设计单位存档，建筑主体设计单位应组织各相关专业负责人对本表中的内容进行逐一复核，明确各项复核结果并按要求签字盖章。