南平市2018年美丽乡村建设

年终现场指导情况

2019年3月4日—3月8日，我厅委托第三方机构，对你市2018年美丽乡村建设项目、省政府重点扶持历史文化名镇名村和传统村落开展现场指导。有关情况如下：

一、基本情况

随机指导南平市美丽乡村省级补助村的30%、市级补助村的10%，共3个县（市、区）的26个村庄（示范村3个），其中省级补助村庄19个，市县补助村庄7个；另外查看了2018年省政府重点扶持历史文化名镇名村和传统村落2个。指导主要采用现场查看和查阅资料等方式，美丽乡村建设项目22个村效果较好，但还需进一步提升，4个村存在较严重问题（邵武市肖家坊镇坊前村、建瓯市龙村乡擎天岩村、政和县东平镇护田村、政和县石屯镇洋后村）；2个省政府重点扶持历史文化名镇名村和传统村落存在部分问题。

（一）标准三格式化粪池和尾水处理建设成效较好。建瓯市村庄全面实现三格式化粪池尾水纳管收集。雨污分离铺设排污管道27754米，新建改建三格化粪池5878户，新增污水处理设施28处。城镇周边村庄，通过管网收集纳入污水处理厂统一处理；其余村庄尾水进入大三格或氧化塘处理后排入田地，未见直排溪流现象。邵武市各级美丽乡村专项补助资金优先用于整治农村污水。根据村庄实际情况，镇区所在地村庄采用集中式处理方式，铺设污水管网和新建污水集中处理设施；其余村庄采用分散式处理方式，现场指导的村庄标准三格式化粪池新建改造任务，覆盖率达到主要居民点常住户数（栋）的90%，新建三格式化粪池基本采用成品，适宜容量、规范连接、可清掏。政和县乡村污水改造基本采用“尾水统一纳管+终端处理”的做法。全县新建污水管网4647米，基本达到村村改造，户户接管的要求，部分还未改造的农家卫生间也在户外预留有管网的接口，基本完成下达任务。

（二）卫生保洁工作有成效。建瓯市建立卫生保洁长效机制，设立专职保洁员队伍。乡对村实行每月一考评奖惩制度，保洁员配备比达到平均每400人配备1名保洁员，垃圾实行“村收集、乡转运、市处理”。邵武市政府通过进一步巩固和完善“万人保洁制度”，开展消灭城乡垃圾攻坚战，实现农村垃圾常态化治理全覆盖，环境卫生情况较好。保洁队伍稳定，保洁员配备比达到平均每300人配1名保洁员；全面推行“村收集、乡转运、县处理”的垃圾处理模式和“定点投放、定时清运”的垃圾收运制度；积极宣传垃圾源头分类减量，禁止将餐厨垃圾倾倒在垃圾堆放点，避免二次污染。

二、存在的主要问题

（一）村庄垃圾清扫存在卫生死角。部分村庄存在零星垃圾，主要分布在河道边、旧宅边、沟渠、田边地头、垃圾收集点周边以及村庄闲置空地处，其中建瓯市东峰镇坤口村、龙村乡擎天岩村、邵武市拿口镇南溪村问题较为明显。

（二）房前屋后及户间空地杂乱无序。现场检查村庄房前屋后杂乱现象较为突出，主要体现在简易搭盖未拆除、废旧建筑材料和生产工具随意堆放。其中建瓯市的吉阳镇曹墩村、水源乡王厝村、通济街道东溪村、龙村乡擎天岩村、东峰镇坤口村、通济街道东溪村、吉阳镇曹墩村、水源乡王厝村，邵武市的拿口镇南溪村、肖家坊镇坊前村、卫闽镇外石村，政和县的星溪乡东山村、岭腰乡横坑村、铁山镇大红村问题比较突出。

（三）农房整治的示范效果不佳。建瓯市和邵武市所到村庄农房多为简单水泥抹面，缺乏地域特色。个别村庄立面整治色彩与整体村貌不够协调，如建瓯市玉山镇汲溪村、东游镇东际村。政和县农房整治多以水泥漆、涂料、瓷砖等材料整治墙面，地方特色不明显，示范性不足，大红村、护田村的立面改造采用黄色涂料刷面，缺少农村原有的传统气息。

（四）“拆清楚”不够彻底现象普遍存在。部分村庄对废弃的空心房、圈舍拆除不够彻底，拆除后的建筑材料及垃圾未及时清运或归置整理，现场杂乱。问题比较突出的有管前镇马坪村、汤川乡阳星村、西城镇新坑村。

（五）村庄 “微田园”打造不足。指导村庄房前屋后闲置用地未能有效利用，场地凌乱，“菜地化”、“果树化”、“乡土绿化”基本未开展。

（六）美丽乡村创建公众参与度弱。村民对项目建设知晓不足，大部分村庄项目建设进度表未在宣传栏公示；建瓯市、邵武市家庭卫生评比制度未能全面执行，大部分村庄未见相关材料；基本未见村民投工投劳。

三、下一步工作要求

请南平市住建局督促相关县市区针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）立即组织整改。存在较严重问题的村庄（详见附件）务必马上进行整改，针对存在问题制定工作计划，抓紧实施，在本通知下达之日起3个月内整改到位。我厅将组织回访，发现未整改到位的，将由财政部门追回省级奖补资金。

（二）加大对村庄卫生死角的清理力度。全面落实常态化保洁制度，解决垃圾卫生死角问题。

（三）加强农房整治和新建房的风貌技术指导。农房立面色彩选择要结合地域特征，与整体村庄色彩相协调。县（市、区）应提炼地方传统建筑元素编制有地域特色的农房建筑立面图集推广使用，丰富户型内容，引导新建农房彰显地域特色，同时要按照省厅美丽乡村建设裸房整治示范要求，编制农房整治技术方案，加强现场技术指导，进一步提升示范水平，逐步形成协调的建筑风貌。

（四）加大力度拆除废弃房屋及圈舍。加大力度拆除附属房、圈舍及各类私搭乱建，拆除后建筑垃圾及时清运，部分可再利用的建筑材料应规整清楚并在村庄环境建设中合理再利用。

（五）梳理村庄空地，进一步推进“微田园”景观打造。摸清村庄空置用地、近期不建设的宅基地、边角空地的权属，积极发动村民，采用乡土作物进行种植或采用乡土材料、旧建筑材料、收集老物件进行“微景观”打造。

（六）开展定期的村民家庭卫生评比。将房前屋后卫生划分到户，通过家庭卫生评比，促进村民参与环境保洁。

附件：1．2018年南平市美丽乡村建设项目现场指导村庄情

况汇总表

2. 2018年南平市历史文化名镇名村和传统村落现场指导情况汇总表

附件1

2018年南平市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 邵 武 市 | 和平镇罗前村（省级补助 示范村） | - 三格化粪池直接覆土不利于其正常使用，应进行整改。 - 废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好，将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理。 3.开展并完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，并采用适宜地方的评比结果展示方式。 |
| 2 |  | 大竹镇吴坑村（省级补助） | 1.村庄位于储备饮用水库附近，山水丰饶，环境优美。可利用自然资源优势发展村庄产业或经济，但由于靠近生态敏感区，注意各项建设要符合规范。 |
| 3 |  | 大埠岗镇 大埠岗村 （省级补助） | 1.开展并完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，并采用适宜地方的评比结果展示方式。 2.加快镇区污水处理站建设进度。 3. 旧村历史建筑较多，整体风貌尚存，应加强保护。 |
| 4 |  | 洪墩镇尚读村（省级补助） | 1. 示范户的农房整治水平有待进一步提高，有条件的要四面整治，统一色系，以形成示范效应。 2. 推动村民房前屋后菜地化或多种乡土果树乔木，形成菜地果林“微田园”，以增加村庄乡土特色。 |
| 5 |  | 拿口镇南溪村（省级补助） | 1. 及时清理垃圾桶周围以及田间垃圾死角。 2. 房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 3. 进一步推动村民房前屋后或闲置用地菜地化、多种乡土果树乔木，形成菜地果林的“微田园”，以增加村庄乡土韵味。 4. 完善卫生红黑榜、家庭星级评比，可设立“卫生先进户”、“卫生加油户”。 |
| 6 |  | 肖家坊镇坊前村（省级补助） | 1.加快水冲式公厕建设进度。 2. 废弃房屋及圈舍应拆除彻底，不但要拆清楚，而且拆后要规整好，并将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 - 房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 - 房前屋后菜地应采用乡土材料“收边”清楚。 - 进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大，并采用适宜地方的评比结果展示方式。 - 农房立面整治采用水蓝色勾边，色彩突兀，不协调。 |
| 7 |  | 吴家塘镇行岭村（市县补助） | - 房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 - 城镇社区建设，下一步可通过环境景观优化提升，增强地方乡土特色。 |
| 8 |  | 卫闽镇外石村（市县补助） | 1. 部分无法进行单个化粪池改造的旧屋，收集的尾水通过露天沟渠进入大三格，雨污无法分流，降低大三格处理效果，达不到排放标准。建议采用纳管再排入大三格。 2. 示范户的裸房整治水平有待进一步提高，要四面整治，不能简单水泥抹面，以形成示范效应。村庄风貌不佳，大部分新建房简单水泥饰面，应加强农房风貌建设引导。 3. 村庄内生活杂物、废旧建筑材料应进行清理或摆放整齐。 4. 推动村民房前屋后菜地化或多种乡土果树乔木，形成菜地果林“微田园”，以增加村庄乡土特色。 |
| 9 | 建 瓯 市 | 玉山镇汲溪村（省级补助） | 1.尾水收集大三格，建设要规范，清掏口不可被掩盖。 2.村貌房屋风格引导需加强，外墙水泥抹灰建筑，应适当增加窗洞等线条装饰。 3.房前屋后菜地应采用乡土材料“收边”清楚。 4.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 10 |  | 小桥镇洽历村 （市县补助） | 1.清理河道零星垃圾、废弃公房处的卫生死角。 2.房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 3.房前屋后菜地应采用乡土材料“收边”清楚。 4.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 11 |  | 东峰镇坤口村（省级补助） | 1.房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚，清理废旧建筑材料，清理后场地采用菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造，采用乡土材料“收边”清楚。 2.清除卫生死角，如主干道、旧宅处存在零星垃圾现象。 3.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 4.准备建设的乡村小公园，设计用材及风格缺乏乡土特征，需进一步优化设计。 |
| 12 |  | 东游镇东际村（省级补助） | - 尾水收集大三格，建设要规范，清掏口不可被掩盖。 - 进一步优化农房（裸房）整治设计方案及做法。 - 加强房前屋后 “微田园”景观打造。 - 对传统建筑危房进行保护性维修。 |
| 13 |  | 龙村乡擎天岩村 （省级补助） | 1.氧化塘建设过于粗糙，需用乡土材料整治达到视觉美观且无安全隐患。 2.裸房整治需加强，尽快完成示范户村建设，起到示范作用，对于外墙水泥抹灰建筑，应适当增加窗洞等线脚。 3.废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好，将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造，并采用乡土材料“收边”清楚。 4.房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 - 清理垃圾死角和零星垃圾。 - 进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 14 |  | 小松镇小松村 （市县补助） | - 闲置场地应加强绿化，减少裸土。 - 沿溪两岸水泥抹面农房立面应开展整治。 - 进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加. |
| 15 |  | 南雅镇十字街村（省级示范村） | 1.进一步加强空地的菜地化，采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 2.农房（裸房）整治应进一步优化，不能简单涂料处理，应具有地方特点，体现示范意义。 3.村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 16 |  | 通济街道东溪村 （省级补助） | 1.村庄农房简单水泥抹面较多，应加强农房风貌整治。 2.废弃房屋及圈舍应进一步拆清楚，房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚，场地进一步梳理后进行菜地化、绿化处理，营造“微田园”景观。 3.拆除还在使用的旱厕，或改造为水冲公厕。 4.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 17 |  | 房道镇西际村（省级补助） | 1.环境绿化应该进一步加强，多利用村庄现有条件进行村庄节点的美化工作。 2.长效机制建设有待进一步加强，家庭星级评比应进一步开展，提高村民共同参与美丽乡村建设的积极性。 |
| 18 |  | 吉阳镇曹墩村（市县补助） | 1.农房立面整治设计需要进一步优化，不能简单水泥抹面， 2.加大力度对废旧房屋及圈舍进行拆除；房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。清理后的场地应尽量菜地化或采用地方作物进行“微田园”营造。 3.清理村庄卫生死角（沟渠和部分空地）。 4.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 19 |  | 川石乡伏演村（省级补助） | 1.清除个别垃圾死角（沟渠） 2.进一步提升农房风貌整治水平，突出地域特色和元素。 3.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 20 |  | 水源乡王厝村（省级补助） | 1. 新建房多为简单水泥抹面，风貌不佳，个别农房层数超高，应加强建设监督和指导。 2. 田边垃圾应及时清理。 3. 废旧房屋应拆清楚，并结合乡土作物绿化。 4.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 21 | 政 和 县 | 东平镇护田村（省级补助） | 1. 农房整治水泥刷面，效果一般，应探索具有地方特征的农房立面风貌。 2. 清理废旧建筑材料，房前屋后物品应摆放清楚。 3. 清理闲置空地，加强房前屋后菜地化、绿化，采用乡土材料规范围挡，提升乡村的乡土氛围。 4. 公厕建设应尽快完成。 |
| 22 |  | 岭腰乡横坑村（省级补助） | 1. 环境整治应该进一步加强，加强对老旧房屋的拆除以免发生安全隐患。加强对房前屋后空地、村庄闲置用地的整理，通过蔬菜、果木种植，增强“田园化”效果。 |
| 23 |  | 石屯镇洋后村（省级补助 示范村） | 1. 强化卫生保洁，注意卫生死角、零星垃圾的清理。 2. 公厕应加快建设进度。 3. 加大力度对房前屋后生产生活用品、用具以及农产品的整理、清理。 4. 加强房前屋后空地的蔬菜、果木种植，增强“田园化”效果。 5. 加强新建房管理，杜绝建房超高现象。 6. 优化农房风貌整治设计，凸显地方风格。 |
| 24 |  | 铁山镇大红村（省级补助） | 1. 农房整治应优化设计，在涂料刷白基础上辅以简单腰线等装饰，并体现乡土风格。 2. 房前屋后及闲置用地应进一步加强梳理，种植蔬菜、果木，增强田园气息。 |
| 25 |  | 外屯乡吴场村（市县补助） | - 进一步探索适合地方特点的农房风貌整治技术。 - 村庄空闲用地进一步梳理，利用，创造田园微景观。 |
| 26 |  | 星溪乡东山村（市县补助） | 1. 部分拆除后的场地应进一步清理，采用乡土作物绿化。 |

附件2

2018年南平市历史文化名镇名村和传统村落现场指导情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 邵武市 | 桂林乡横坑村 | 1. 古建修缮细部，如屋脊应精细化、按照地方传统工艺要求；屋顶修缮应尽量使用收集的老瓦。 2. 进一步挖掘非物质文化遗产，加大力度培育和发展古村休闲旅游、民间工艺作坊、乡土文化体验、传统农家农事参与等历史文化休闲旅游产品，发展特色经营，让人口从“流失”向“流动”转变，带动旅游等相关产业发展。 4. 村庄部分节点，如公厕周边，应进一步结合村民生活需求和旅游发展开展微景观设计。 5．对于个别影响整体风貌的新建筑开展立面整治。 6. 非文物建筑的木质结构房屋也应配备消防器材，避免发生火灾。 |
| 2 | 浦城县 | 水北镇观前村 | 1. 新村点建设应尽快开展，宜统规统建，建筑风貌需强调地域特色传承。 2. 水东社作为村落重要文物点，应尽快开展修缮工作。并制定相关政策，积极发动群众对一般历史建筑进行修缮。 4. 大力挖掘非物质文化遗产，打造具有乡村地域特色的节庆活动，带动旅游等相关产业发展。 5. 加大力度培育和发展古村休闲旅游、民间工艺作坊、乡土文化体验、传统农家农事参与等历史文化休闲旅游产品，发展特色经营。 6. 古村新建房风貌不协调，尽快制定整治方案，以沿街、沿溪为整治重点，着手开展工作。 7.建议沿溪两岸旅游资源整体整合，古村落与周边旅游点整合发展，古村落内部空间资源有限，新村点、旅游服务设施可在对岸布局，通过浮桥与村落联系。 |