附件

福建省装配式建筑预制体系、技术、部品部件推广目录（2023年版）

| 序号 | 预制体系、技术、部品部件名称 |  | 技术简介 | 标准、图集、工法 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装配式钢结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢框架、钢框架—支撑结构 |  | 该体系中钢框架柱为钢柱或钢管混凝土柱；支撑又分为中心支撑、偏心支撑和屈曲约束支撑，作为结构体系的第一道防线，抵抗水平风荷载及地震作用；钢框架除了受竖向轴力，同时也作为结构体系的第二道防线，抵御水平力。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构用高强度锚栓连接副》GB/T 33943、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》16G519、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99 | 高层住宅建筑、公共建筑 |
| 2 | 门式刚架轻钢结构体系 |  | 承重结构采用变截面或等截面实腹刚架，柱顶标高不大于18米，房屋高宽比小于1；刚架的梁柱连接应采用刚接,刚架与基础连接可采用刚接或铰接。围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层钢结构体系，由承重骨架、檩条、墙梁、支撑、墙、屋面及保温芯材组成,具有受力简单、传力路径明确、构件制作快捷、便于工厂化加工、施工周期短等特点。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 | 单层房屋，以单层工业厂房为主 |
| 3 | 冷弯薄壁轻钢房屋体系 |  | 房屋构件采用热镀铝锌钢带通过冷加工成型的轻钢龙骨加工组装的结构体系，其所有部件均由工厂预制，现场装配，具有自重轻、工业化程度高、现场安装方便等特点。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227（三层以下）；《冷弯薄壁型钢多层住宅技术标准》JGJ/T 421（六层以下）的规定 | 六层及以下多层民用建筑 |
| 4 | 轻型钢框架结构体系 |  | 由热轧H型钢、高频焊接H型钢、普通焊接H型钢或异形截面型钢、冷弯薄壁型钢等构件构成的纯框架或框架-支撑（剪力墙）结构体系。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ 209、《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383 | 六层及以下多层民用建筑 |
| 5 | 钢框架结构体系 |  | 由钢梁、钢柱在施工现场通过连接而成的具有抗剪和抗弯能力的装配式钢结构体系，属于单重抗侧力结构体系。钢梁和钢柱连接采用刚性节点或半刚性节点，节点可采用螺栓连接、焊接连接和栓焊混合连接，钢梁、钢柱按模数化、标准化设计。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 | 多高层民用建筑 |
| 6 | 装配式斜支撑节点钢框架 |  | 装配式斜支撑节点钢框架结构具有承载力高、稳定性好、刚度大、用材省、易安装、易拆卸等特点。 | 《福建装配式斜支撑节点钢框架结构技术规程》DBJ/T 13-259 | 多层建筑 |
| 7 | 钢框架-支撑（屈曲约束支撑）结构体系 |  | 由钢梁、钢柱、钢支撑在施工现场通过连接而成的能共同承受竖向、水平作用的装配式钢结构体系，属双重抗侧力体系，钢支撑可分为中心支撑、偏心支撑、屈曲约束支撑等。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205，屈曲约束支撑的设计应符合《建筑消能减震技术规程》JGJ 297 | 多高层民用建筑 |
| 8 | 钢框架-延性墙板（屈曲约束钢板剪力墙）结构体系 |  | 由钢梁、钢柱、延性墙板在施工现场通过连接而成的能共同承受竖向、水平作用的装配式钢结构体系，属双重抗侧力体系。延性墙板包括带加劲肋的钢板剪力墙，无粘接内藏钢板支撑墙板、屈曲约束钢板剪力墙。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380 | 多高层民用建筑 |
| 9 | 组合模块集装箱式房屋体系 |  | 采用工厂预制的箱式钢结构集成模块在施工现场组装，并与框架、剪力墙、筒体结构等抗侧力体系共同组成的装配式建筑体系。模块单元具有结构独立性，结构体系同一性、可组性，组合后具备结构整体性，其设备应为独立的系统，并应与整体建筑协调。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构模块建筑技术规程》T/CEC S507、《集装箱模块化组合房屋技术规程》CECS 334、《箱式钢结构集成模块建筑技术规程》T/CEC S641 | 多高层民用建筑 |
| 10 | 空间网格结构体系 |  | 按一定规律布置的杆件、构件通过节点连接而构成的空间结构，包括网架、曲面型网壳以及立体桁架等。空间网格结构的杆件可采用圆（方、矩）形截面，节点可采用板式节点或球节点，球节点可采用螺栓球节点或焊接空心球节点，也可采用钢管相贯节点。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《空间网格结构技术规程》JGJ 7 | 大跨度屋盖（网架、网壳）、楼盖（立体桁架、40米跨度以下的网架） |
| 11 | 平面桁架结构体系 |  | 由上弦杆、下弦杆和腹杆组成格构式受弯构件，有三角形桁架、梯形桁架、平行弦桁架、弧形桁架等形式，各杆件受力均以单向拉、压为主，跨度一般不宜超过48米。所有杆件都在同一平面内，其中心线汇交于节点，桁架的节点均可简化为铰接点，一般不承受节间荷载。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 | 大跨度楼（屋）盖 |
| 12 | 张弦梁（桁架）结构体系 |  | 由上弦刚性结构或构件与下弦拉索以及上下弦之间撑杆组成的结构体系。通过在下弦拉索中施加预应力使上弦压弯构件产生反挠度，结构在荷载作用下的最终挠度得以减小，而撑杆对上弦的压弯构件提供弹性支承。上弦压弯构件一般采用梁或桁架。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《索结构技术规程》JGJ 257、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《拱形钢结构技术规程》JGJ/T249 | 大跨度楼（屋）盖 |
| 13 | 预应力钢结构体系 |  | 在设计、制造、安装、施工和使用过程中，采用人为方法引入预应力以提高结构强度、刚度、稳定性的各类钢结构体系。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《预应力钢结构技术规程》CECS 212、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 | 大跨度楼（屋）盖 |
| 14 | 钢框架全螺栓连接技术 |  | 该技术是指在钢框架结构中，箱型截面柱（钢管柱）采用芯筒式全螺栓连接技术，水平构件采用双拼接板高强螺栓连接技术，减震装置各部件之间及减震装置与主体结构之间均采用高强螺栓连接（如果有减震装置），全螺栓连接技术在实现钢框架高效装配和刚性连接的同时，保证了全螺栓连接钢框架力学性能不低于全熔透焊缝连接的钢框架性能。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231、《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》16G519、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82 | 多高层钢结构箱型截面柱（钢管柱）及与H型梁的连接，特别适合环保要求高或难开展现场焊接地区 |
| 15 | 可拆式钢筋桁架楼承板 |  | 可拆式钢筋桁架楼承板是将楼板中主受力方向的部分上下层钢筋在工厂加工成钢筋桁架，在工厂将钢筋桁架通过扣件、自攻钉(或螺栓)与底模加工成一体，在现场浇筑混凝土达到设计强度后，拆除底模并重复利用，拆模后的外观效果与传统现浇混凝土楼板一致，并可直接刮腻子装修，桁架楼承板可承受一定的施工荷载；钢筋桁架制作高度为：70mm-270mm，楼板厚度可达到：100mm-300mm；设计师可根据楼板跨度、楼板厚度及配筋，选用相应板型。 | 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《组合楼板设计与施工规范》CECS 273 | 多高层钢结构建筑结构的楼板 |
| 16 | 免拆式钢筋桁架楼承板 |  | 免拆式钢筋桁架楼承板是将楼板中主受力方向的部分上下层钢筋在工厂加工成钢筋桁架，在工厂将钢筋桁架通过扣件、自攻钉(或螺栓)与底模加工成一体，在现场直接浇筑混凝土，并可直接刮腻子装修，桁架楼承板可承受一定的施工荷载；钢筋桁架制作高度为：70mm-270mm，楼板厚度可达到：100mm-300mm；设计师可根据楼板跨度、楼板厚度及配筋，选用相应板型。 | 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《组合楼板设计与施工规范》CECS 273、《钢筋桁架楼承板》JG/T 368、《YJ免拆底模钢筋桁架楼承板》21CG54、《纤维水泥板免拆底模钢筋桁架楼承板》23CG56-2 | 多高层钢结构建筑结构的楼板 |
| 17 | 抗震阻尼器技术 |  | 抗震阻尼器技术的运用最大限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量，大大缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑消能阻尼器》JG/T 209、《建筑结构消能减震（振）设计》09SG610-2、《建筑消能减震设计规程》JGJ 297 | 民用建筑如住宅、办公楼、商场等多层高层及大跨度建筑结构；生命线工程如医院、学校、城市功能建筑；工业建筑如厂房、塔架、设备减震等；人行天桥、高架桥。军工、核电、火电、石化、钢铁等行业管道和阀门等。 |
| 二、装配式钢-混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢（钢管混凝土）框架-混凝土核心筒结构体系 |  | 由钢（钢管混凝土）框架和混凝土核心筒组合而成的高层钢结构建筑体系。其中，钢管混凝土框架由钢管混凝土柱和钢梁组成，属于混合结构体系。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3、《组合结构设计规范》JGJ 138 | 高层及超高层民用建筑 |
| 19 | 装配式部分填充钢-混凝土组合结构建筑应用技术 |  | 部分填充钢-混凝土组合构件的基本截面形式是在H形钢的翼缘间连接系杆并填充混凝土而形成。该体系连接方式同钢结构；采用现场螺栓连接或者焊接。与钢结构相比，该类型结构刚度更大、防火防腐性能更好，隔音及防振动等舒适性也更好，现场装配施工，施工速度快，经济性好。 | 《组合结构设计规范》JGJ 138、《部分包覆钢-混凝土组合结构技术规程》T/CECS 719 | 多高层住宅、公寓、公共建筑；多层厂房 |
| 20 | 钢管混凝土异形柱框架结构体系 |  | 由异形钢管混凝土柱和钢梁组成的框架结构体系，柱截面几何形状可为L形、T形或十字形，可用于框架结构体系、框架-钢支撑（钢板剪力墙）结构体系中，异形钢管柱截面宽与墙体等厚，可实现室内不露柱、露梁，钢管混凝土异形柱与钢梁可采用刚接或铰接方式连接。 | 《钢结构设计标准》GB 50017、《《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《组合结构设计规范》JGJ 138、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99 | 100米以下多高层住宅 |
| 三、装配式混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 21 | 装配整体式框架结构体系 |  | 该结构采用预制柱、预制叠合梁，梁柱节点核心区现场浇筑，预制柱竖向钢筋采用套筒灌浆连接，叠合梁底部纵向钢筋在节点核心区锚固；楼板采用叠合楼板，外墙采用预制混凝土挂板、幕墙、ALC板。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ 13-216 | 抗震设防烈度为8度及8度以下地区，装配整体式混凝土框架结构以及框架-剪力墙、框架-核心筒结构 |
| 22 | 双面叠合混凝土剪力墙结构体系 |  | 全部或部分剪力墙采用由内外叶预制混凝土板和中间空腔组成的叠合墙板(双面叠合剪力墙板或夹心保温叠合剪力墙板)，并与叠合楼板、楼梯及阳台等混凝土预制构件通过后浇混凝土等可靠连接方式形成等同现浇的整体混凝土剪力墙结构体系。 | 《双面叠合混凝土剪力墙结构技术标准》DBJ/T 13-422、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 | 抗震设防烈度7度及7度以下地区的低多层、高层（6、7度区分别为80m和70m以下）装配式剪力墙结构 |
| 23 | 装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土结构体系 |  | 全部或部分抗侧力构件采用叠合力墙、叠合柱的装配式混凝土结构体系。以预制部分的钢筋混凝土结构承受施工荷载并以其作为混凝土浇筑模板，待现浇混凝土达到设计强度后，再由预制部分和现浇部分形成的整体叠合截面承受使用荷载的结构技术体系。采用“空腔+搭接+后浇”的方式，解决行业痛点，在预制结构和地下工程防水等领域补齐装配式混凝土建筑技术体系。能够实现空腔搭接加后浇、墙柱梁板全预制、等效异构好快省、地上地下全装配。 | 《装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土结构技术规程》T/CECS 579、《装配整体式叠合混凝土结构地下工程防水技术规程》T/CECS 832、《装配整体式叠合混凝土结构施工及质量验收规程》T/CECS 1180、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ 13-216 | 抗震设防烈度为8度及8度以下地区，装配整体式混凝土框架结构、框架-剪力墙、框架-核心筒结构 |
| 24 | 基于“箱模-现浇剪力墙体系”的混凝土模块化建筑体系 |  | 预制混凝土模块现场拼装后，利用模块隔墙作为现浇主体结构的免拆模板，模块顶板作为叠合楼板的预制底板，在模块拼装所形成的空腔内布置钢筋、浇筑主体结构混凝土，形成的装配式建筑体系称为“箱模-现浇剪力墙体系”。采用的混凝土模块为六面体空间模块，以模块为载体可实现建筑、机电、给排水及内装的高度集成，模块除顶板与部分墙模参与构成主体结构外，其余部分均为非结构构件，不参与结构受力。“箱模-现浇剪力墙体系”在结构性能和建筑高度限制上与传统现浇混凝土结构基本一致，其结构设计仍然可参照国内现有规范体系进行。 | 《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231。 | 抗震设防烈度为8度及8度以下地区，该体系适用于平面规则、户型标准化程度较高的住宅、酒店、宿舍楼、医院病房、公寓、防疫设施等建筑类型。 |
| 25 | 梁板一体化装配式免撑免模楼盖体系 |  | 由梁板一体化预制单元、预制叠合框架梁组成的具有免撑免模特征的水平楼盖体系。通过基于梁板一体化预制单元的组合模式、性能“等同现浇”的带非贯通竖缝的预制叠合框架梁及具有高承载力低可见性特征的钢制主次梁连接节点，形成稳定可靠、抗震性能等同现浇的水平楼盖传力体系。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ 13-216 | 抗震设防烈度为8度及8度以下地区，装配整体式混凝土框架结构、以及框架-剪力墙、框架-核心筒结构。特别适用于大层高的多层工业建筑和多层公共建筑。 |
| 26 | 预制混凝土楼板 | 钢筋桁架混凝土叠合楼板 | 钢筋桁架混凝土叠合楼板由下层的预制部分和上层的现场浇筑部分组合为共同受力体的叠合构件技术，预制层和叠合层之间通过粗糙面和桁架钢筋实现有效连接；预制层厚度一般不小于60mm，叠合层一般不小于60mm，叠合楼板根据拼缝形式，分为密拼式分离接缝叠合板和后浇带接缝式叠合板；根据四边支承情况，其受力状态分为单向受力板和双向受力板。鼓励采用密拼式分离接缝叠合板，施工时实现免模少撑或免模免撑节省措施费。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《福建省钢筋桁架叠合楼板技术标准》DBJ/T 13-374 | 抗震设防烈度为6度至8度的工业与民用建筑中混凝土结构的楼、屋面板 |
| 27 | 预制混凝土楼板 | 预制预应力混凝土空心板 | 预制预应力混凝土空心板是由标准宽度为1200mm，采用干硬式混凝土冲捣和挤压成型，并连续批量叠层生产的预应力混凝土空心板；标准厚度为100mm、120mm、150mm、180mm、200mm、250mm、300mm、380mm，长度可任意切割，长度最大可达18m。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《预应力混凝土空心板》GB/T 14040 | 无侵蚀性介质的一类环境中的一般建筑物楼板、屋面板 |
| 28 | 预制阳台板 |  | 预制阳台板可分为全预制板式阳台、全预制梁式阳台、叠合板式阳台；全预制阳台板内上铁钢筋按设计预留长度伸出阳台板，锚入相邻叠合楼板的现浇层内，通过叠合楼板现浇层与主体结构稳固连接；叠合式阳台板预制部分可含带上下挑檐，上铁钢筋在现浇层内铺设，锚固在相邻楼板内，叠合层同相邻楼板一同浇筑。 | 《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 | 混凝土结构阳台 |
| 29 | 预制空调板 |  | 预制空调板为全板预制，空调板内上铁钢筋按设计预留长度伸出空调板，锚入相邻叠合楼板的现浇层内，通过叠合楼板现浇层与主体结构稳固连接，可与预制钢筋混凝土阳台板合二为一。 | 《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 | 混凝土结构空调板 |
| 30 | 预制板式楼梯 |  | 预制板式楼梯是楼梯间休息平台板之间连续踏步板或连续踏步板和平台板的组合，梯段板支座处采用销键连接，上端为固定铰支座，下端为滑动铰支座；还有外伸钢筋与休息平台湿式连接的做法。可分为剪刀楼梯和多跑楼梯。 | 《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 | 混凝土结构楼梯 |
| 31 | 钢筋套筒灌浆连接技术 |  | 该技术是通过钢筋和灌浆套筒之间硬化后的灌浆料的机械咬合作用，将钢筋中的力传递至套筒的连接方法。主要包含两种接头形式：全灌浆接头和半灌浆接头，全灌浆接头是指接头两端均采用灌浆方式连接的灌浆接头；半灌浆接头是接头一端采用灌浆方式连接，而另一端采用非灌浆方式（通常为螺纹连接）连接的灌浆接头。 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355、《福建省钢筋套筒灌浆连接技术规程》DBJ/T 13-294 | 非抗震设计及抗震设防烈度为8度及8度以下地区的混凝土结构、一般构筑物 |
| 32 | 预制构件安装技术 |  | 该技术对装配式剪力墙结构和装配式框架结构安装流程和质量管控点进行了规定。主要包括：预制构件堆放场地条件、预留吊件吊具检查、吊装范围控制、质量安全检查、技术交底、作业面清理、起重吊装设备选型布置、支撑选型、测量放线、成品保护措施、竖向插筋校正等。预制构件的安装精度和套筒灌浆施工是本技术质量管控的重点。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《装配式混凝土连接节点构造》15G3101-2 | 剪力墙结构建筑和框架结构建筑。超大型、超限等构件安装需要单独制定安装方案，本安装技术体系不能直接适用。 |
| 33 | 成型钢筋应用 |  | 利用信息化生产管理系统的专业化钢筋加工厂，采用成套自动化钢筋加工设备，经合理工艺流程，在固定场所集中加工钢筋成为工程所需成型钢筋制品。 | 《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366 | 混凝土结构工程中使用 |
| 四、装配式外墙 |  |  |  |  |  |
| 34 | 预制混凝土外挂墙板 |  | 预制混凝土外挂墙板为安装在主体结构上，起围护、装饰作用的非结构受力构件，包括预应力混凝土外挂墙板与非预应力混凝土外挂墙板；外挂墙板与主体结构连接方式可采取点支承或线支承连接；外挂墙板做法包括无保温、内保温、外保温及夹心保温等多种形式。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ 13-216、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑设计防火规范》GB 50016 | 多高层框架结构外围护墙 |
| 35 | 单元式装配式外围护体系 |  | 单元式装配式外墙围护系统一种装配式龙骨复合板外墙围护单元系统，围护单元体以复合墙板为主要墙体材料，通过复合板材、钢龙骨、保温材料、装饰板材、防水材料等材料的组合而成的单元式幕墙；解决了现浇传统外墙体系的强度、保温隔热、防水等系列问题，同时还具有自重轻、防火、隔音保湿等优质性能；通过插接件解决了外墙围护单元体间的连接、防水问题；通过三维连接件和可调节挂件的组合使用，使复合外墙围护单元在安装时可进行三方向六自由度的调节，消除了主体楼板结构施工误差对外墙围护单元结构安装的影响。真正实现工厂生产，现场安装的装配式建筑理念。 | 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 | 多高层公共建筑的框架结构外围护墙，办公楼、医院、场馆、装配式变电站等 |
| 36 | 装配式轻钢龙骨一体化墙板 |  | 装配式轻钢龙骨一体化墙板以轻钢龙骨为受力结构，自身可承受风荷载和地震作用并传递给主体结构。轻钢骨架自带空腔并填充保温材料以实现墙板自保温。外侧饰面层可采用各种轻质材料和构造措施以满足建筑要求，也可采用混凝土和ALC板等材料和相应的构造措施，形成轻钢骨架+外层板组合结构；外侧饰面层在工厂预制组合而成，内侧填充层和饰面层可以在工厂和面板集成生产、也可作为内装部品在现场施工安装。墙板接缝处端面平整对齐并实施多道防水处理，确保优越的防水效果和美观的墙面分格造型。与传统的装配式墙板相比，具有自重轻、构造形式多样、对主体结构变形的适应性强、安装方便、经济节约、耐久性好等明显优势。 | 《钢骨架轻型预制板应用技术标准》JGJ/T 457、《现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程》CECS 406、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336、《装配式建筑用墙板技术要求》JG/T 578、《建筑幕墙》GB/T 21086《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑设计防火规范》GB 50016 | 适用于7度及7度以下抗震设防地区的新建、扩建和改建的民用建筑及工业建筑。 |
| 37 | 预制轻质微孔混凝土复合外墙板 |  | 将普通混凝土（内配置钢筋）和轻质微孔混凝土依次浇筑成型，两层结合为一体，经自然养护而成。以轻质微孔混凝土层作为保温层，普通钢筋混凝土层为持力层。具有承载、保温和外墙装饰等多重功能，同时具有轻质、成本低、施工方便、不燃和耐久性好等特点。施工现场挂装，解决了传统有机保温材料易燃和耐久性差的问题，同时避免了保温层的现场湿作业施工，特别是有利于建筑工业化与墙体节能技术的结合。 | 《装饰保温与结构一体化微孔混凝土复合外墙板》T/CECS 10199、《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ 13-216 | 多高层框架结构外围护墙 |
| 38 | UHPC复合外墙板 |  | 采用UHPC（由水泥、矿物掺合料、骨料、纤维、外加剂和水等原材料制成的具有超高力学性能、超高抗渗性能的高韧性水泥基复合材料）作为主要结构材料制作的复合型墙板。可分为完全由UHPC制作而成的UHPC外墙板，以及由UHPC作为结构层、面层与轻质混凝土形成的UHPC复合外墙板。利用UHPC的超强结构性能，在保证结构性能不变的情况下，能减小外墙板重量。作为外立面装饰板，可实现单曲面、双曲面、超大镂空等艺术效果同时，其超高的耐久性，能够显著提高其服役年限。 | 《超高性能混凝土（UHPC）技术要求》T/CECS 10107 | 住宅、商业、公共建筑外围护墙，以及市政、基础设施、水利水电建（构）筑物围护结构 |
| 39 | 玻璃幕墙 |  | 由支撑结构体系与玻璃面板组成的可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。 | 《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑环境通用规范》GB 55016 | 非抗震设计及抗震设防烈度为6、7、8度抗震设计的民用建筑玻璃幕墙 |
| 40 | 金属与石材幕墙 |  | 由支撑结构体系与金属或石材建筑面板组成的可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。 | 《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133 | 建筑高度不大于150m的民用建筑金属幕墙；建筑高度不大于100m、设防烈度不大于8度的民用建筑石材幕墙。 |
| 41 | 预制凸窗 |  | 在预制厂根据设计利用钢模进行生产、达到强度后运输至现场安装的带外墙预制凸窗，工厂化生产、质量易控制，现场装配安装，减少建筑垃圾，提高施工效率。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T5 1231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ 13-216 | 抗震设防烈度为8度及8度以下地区的装配式混凝土结构 |
| 42 | 预制混凝土外墙防水技术 |  | 该技术主要通过结构防水、构造防水和材料防水相结合，满足预制混凝土外墙接缝的防水要求，结构防水包括预制构件与现浇节点连接界面的处理等；构造防水包括设置内高外低的企口缝、板缝空腔、导水管以及气密条等；材料防水包括接缝宽度设计、防水密封胶做法等。 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458、《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例(剪力墙结构)》15J939-1、《福建省装配式建筑外墙防水工程技术标准》、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 | 预制混凝土外墙接缝处 |
| 43 | 装配式混凝土防水密封胶 |  | 该防水密封胶通过在装配式建筑接缝中施打，以达到接缝处的水密性与气密性；所用防水密封胶呈均质膏状，硬化后形成稳定弹性体，具有良好的粘接性、追随性及耐候性，可保证接缝长久的防水密封，同时硬化后无小分子物质析出，不会污染接缝及周围材料，且硬化后的胶条表面可以做多种涂饰层。 | 《硅酮与改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881 | 混凝土（包括预制混凝土，现浇混凝土）接缝、蒸压加气混凝土接缝、金属接缝、石材接缝、其他建筑材料接缝处的密封防水 |
| 44 | 基于智能建造的装配式发泡陶瓷组合线条技术 |  | 使用数控机床加工的厚型发泡陶瓷部品部件，通过机械啮合与胶粘双重固定体系，实现发泡陶瓷造型线条和主体结构之间的稳定可靠连接的技术。该技术可较好解决曲线造型施工的难点，保证造型设计美感，有效缩短施工周期，并降低原材和施工成本，达到技术先进、经济适用。 | 《外墙外保温泡沫陶瓷》GB/T 33500、《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511、《发泡陶瓷保温板应用技术规程》T/CECS 480、《发泡陶瓷隔墙板》T/CBCSA 12、《发泡陶瓷装饰构件应用技术规程》T/CECS 921 | 多、高层建筑的饰面线条、墙面造型。特别适用双向弯曲的异型建筑室内、室外造型 |
| 五、装配式内装修 |  |  |  |  |  |
| 45 | 装配式内隔墙 | 轻质条板隔墙 | 采用轻质材料或空洞轻型构件制作的预制条板，如：复合夹芯条板、蒸压加气混凝土条板、发泡陶瓷条板、ECP条板、纤维增强硅酸钙板、钢筋陶粒混凝土条板、复合空心条板、钢网增强复合条板和蒸养泡沫混凝土条板等，系统地解决了不同建筑热工需求、不同主体结构的抗变形设计要求。条板类有空心条板、实心条板。 | 《装配式建筑围护墙体结构技术标准》DBJ/T 13-343、《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169、《福建省装配式建筑非砌筑内隔墙技术标准》DBJ/T 13-369、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》JC/T 2214、《装配式内隔墙及建筑构造》闽2019-G-129、《装配式纤维增强硅酸钙板符合复合墙体构造图集》闽2022-J-51、《蒸压加气混凝土砌块（板材）墙体构造》闽2022-J-50、《纤维增强硅酸钙板》JC/T 564.1、《纤维水泥平板》JC/T 412.1、《内隔墙-轻质条板》10J113-1、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451 | 钢结构、混凝土结构内隔墙 |
| 46 |  | 龙骨隔墙 | 采用轻钢龙骨、冷弯薄壁型钢、厚壁龙骨、钢龙骨、铝龙骨、木龙骨为支撑组成隔墙系统。 | 《轻钢龙骨式复合墙体》JG/T 544-2018、《轻钢龙骨内隔墙高清版图集》03J111-1、《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981、《建筑用轻钢龙骨配件》JC/T 558、《福建省装配式建筑非砌筑内隔墙技术标准》DBJ/T 13-369、《装配式内隔墙及建筑构造》闽2019-G-129 | 钢结构、混凝土结构内隔墙 |
| 47 | 装配式内隔墙 | 集成模块化 隔墙 | 集成支撑构造、填充材料、设备管线、饰面层于一体的模块化隔墙，是一种后期易拆除的可逆化模块化墙体。 | 《轻钢龙骨内隔墙》03J111-1，《福建省装配式建筑非砌筑内隔墙技术标准》DBJ/T 13-369、《装配式内隔墙及建筑构造》闽2019-G-129、建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑设计防火规范》GB 50016 | 多高层建筑公共建筑及民用建筑的内房间隔，厨房及卫生间隔断；大开间的任意间隔；地面及屋顶结构。 |
| 48 | 装配式墙面 | 有机基材墙 面板 | 在室内墙体上采用干式工法及干铺工艺将竹木纤维类、木塑类等墙面装修部品在现场组合安装的墙面装修方式，起到对墙面的保护和装饰作用。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造》图集01ZJ110-1、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 | 一般民用建筑及公室；新、旧楼房的内房，厨房及卫生间墙面装饰 |
| 49 |  | 无机基材墙 面板 | 在室内墙体上采用干式工法及干铺工艺将硅酸钙复合饰面板、石膏基复合饰面板、干挂瓷砖/岩板/石材等墙面装修部品在现场组合安装的墙面装修方式，起到对墙面的保护和装饰作用。 |  |  |
| 50 |  | 金属基材墙 面板 | 在室内墙体上采用干式工法及干铺工艺将钢板、铝板、铝内墙保温装饰一体板等墙面装修部品在现场组合安装的墙面装修方式，起到对墙面的保护和装饰作用。 |  |  |
| 51 |  | 复合基材墙 面板 | 在室内墙体上采用干式工法及干铺工艺将复合类金属板、复合类瓷砖、复合类陶瓷薄板等墙面装修部品在现场组合安装的墙面装修方式，起到对墙面的保护和装饰作用。 |  |  |
| 52 | 装配式吊顶 | 含饰面层无机板吊顶 | 由工厂生产将硅酸钙板、矿棉板、石膏板等部品集成，在现场结构基层上采用干式工法装配而成的吊顶。 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T 23444、《建筑用轻钢龙骨配件》JC/T 558、《建筑室内吊顶工程技术规程》CECS 255、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 | 一般民用建筑及公室；新、旧楼房的内房，厨房及卫生间 |
| 53 |  | 含饰面层金属板吊顶 | 由工厂生产将金属单板、金属复合板等集成化部品（包含饰面层），在现场结构基层上采用干式工法装配而成的吊顶。 |  |  |
| 54 |  | 其他类吊顶 | 由工厂生产将格栅、张拉膜等集成化部品（包含饰面层），在现场结构基层上采用干式工法装配而成的吊顶。 |  |  |
| 55 | 装配式楼地面 | 采暖架空地面系统 | 集成采暖设备，通过干法施工的架空楼地面。采用集成模块类的可以是型钢复合架空模块，水泥板复合架空模块等。采用分层类的，可以是板材支撑架空模块，网格支撑架空模块等。 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304、《福建省建筑装配式内装修工程技术标准》DBJ/T 13-407、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑环境通用规范》GB 55016 | 一般民用建筑及公共建筑；新、旧楼房的内房，厨房及卫生间墙面装饰 |
| 56 |  | 非采暖架空地面系统 | 通过干法施工的架空楼地面，可采用型钢复合架空模块，水泥板复合架空模块、板材支撑架空模块，网格支撑架空模块等架空模块。 |  |  |
| 57 |  | 有机类饰面楼地面 | 通过干法施工的架空楼地面，可采用木地板、地胶、地毯、木塑地板等部品。 |  |  |
| 58 |  | 无机类饰面楼地面 | 通过干法施工的架空楼地面，可采用SPC类地板、干法拼接瓷砖、干法拼接石材等部品，。 |  |  |
| 59 |  | 复合基材饰面楼地面 | 通过干法施工的架空楼地面，可采用复合类瓷砖、复合类石材等部品。 |  |  |
| 60 | 整体装配式厨房 |  | 相比传统厨房，该部品具有生产工厂化、采购一体化、安装产业化、品质精细化、维修改造简单化等特点。 | 《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467、《福建省整体装配式厨房标准设计图集》闽2018-J-46、《建筑环境通用规范》GB55016、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 | 厨房 |
| 61 | 整体装配式卫浴间 |  | 相比传统卫浴间，该部品具有生产工厂化、采购一体化、安装产业化、品质精细化、维修改造简单化等特点。 | 《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《福建省整体装配式卫浴间标准设计图集》闽2018-J-45 | 卫浴 |
| 62 | 不降板敷设同层排水技术 |  | 该技术基于主体结构不降板的做法，能够在130mm的薄法空间内实现同层排水；由承插式排水管、同排地漏、水管支架、积水排除器等构成；排水系统分两部分，一部分是架空地面之上的后排水座便器，另一部分是架空地面之下的排水管，将地漏、淋浴、洗面盆、洗衣机等排水在整体防水底盘之下的薄法架空层内，横向同层排至公区管井。 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《福建省建筑装配式内装修工程技术标准》DBJ/T 13-407 | 居住类建筑内卫生间 |
| 63 | 装配式机电、暖通 | 装配式管道支吊架 | 装配式支吊架是由工厂成批量生产的标准化的构件组成的体系，主要包括：生根构件、主体构件、管夹构件和连接构件等。 | 《装配式管道支吊架》18R417-2、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476、《通风与空调工程施工技术操作规程》DBJ/T 13-45 | 适用于一般工业与民用建筑室内管道的配式支吊架，抗震支吊架适用于抗震设防烈度为6-8度的地区 |
| 64 |  | 预制管道 | 根据现场需求采用BIM设计、工厂化加工预制成成品或半成品、现场装配化施工的各种管道（风管、水管、桥架）。 | 《管道工厂化预制技术规范》HG/T 21641、《非金属风管制作与安装》15K114、《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133、《通风管道技术规程》JGJ/T 141-2017、《通风与空调工程施工技术操作规程》DBJ/T 13-45、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《建筑设计防火规范》GB 50016、《防排烟系统设备及部件选用与安装图集》22K311-5、《建筑防火的通用规范》、《地铁设计防火标准》GB 51298 | 适用于一般工业与民用建筑室内、地铁管道 |
| 65 |  | 装配式机房 | 基于BIM技术为载体的工程信息化管理模式，采用数字化和模块化设计、工业化生产、装配式安装、一体化交付的集成机房 | 《高效制冷机房技术规程》T/CECS 1012、《高效空调制冷机房评价标准》T/CECS 1100、《通风与空调工程施工技术操作规程》DBJ/T 13-45 | 集中供热机房、制冷机房、生活泵房、消防泵房 |
| 66 | 装配式机电、暖通 | 抗震支架技术 | 国内对于建筑机电设施的保护，沿用的是承重支撑系统，主要起到承重的作用，基本上是没有考虑抗震设计，给系统安全带来了很大隐患。抗震支架技术的运用对建筑机电抗震支撑系统具有足够的刚度和承载力，使其与建筑结构应有可靠的连接和锚固，使设备在遭遇设防烈度地震影响后能迅速恢复运转。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981、《抗震支吊架安装及验收标准》T/CECS 420、《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267 | DN65以上的生活给水、消防、采暖、电缆桥架及空调等管道系统。悬吊管道中重力大于1.8KN的设备内径不小于60mm的电气配管。重力不小于15N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。矩形截面面积不小于0.38m²和圆形直径不小于0.7m的通风、空调等系统。所有防排烟风道、事故通风风道及相关设备。 |
| 六、市政预制构件、施工临时设施 |  |  |  |  |  |
| 67 | 地铁整体道床 |  | 地铁整体道床由预制混凝土块和连接件组成，预制混凝土块通常是长方形或正方形的形状，其表面设置了特殊的凸缘结构，可以有效地固定轨道。连接件则用于连接预制混凝土块，将其组装成整体的道床结构。 | 《地铁设计规范》GB 50157、《铁路轨道设计规范》TB 10082 | 各种不同的地铁线路和地形条件，如城市地下、山区、水下等 |
| 68 | 地铁明挖车站 站台板 |  | 地铁车站站台板是用于建造装配式地铁站台的预制混凝土构件，由工厂生产、现场拼装。通过组合不同规格的预制站台板构件，拼装而成完整的地铁站台，施工过程无需设置模板和支撑，无需现场浇筑混凝土。施工速度极快，便捷性好，可靠性、耐久性高。 | 《地铁设计规范》GB 50157、《铁路轨道设计规范》TB 10082 | 轨道交通车站 |
| 69 | 预制混凝土疏散 平台 |  | 预制混凝土疏散平台是城市轨道交通区间内一般段和明挖区间段用于疏散乘客的专用通道，由平台支架及平台板组成，采用高强螺栓连接。预制混凝土疏散平台采用活性粉末混凝土（RPC）为基材，具有超高强度，可抗冲击性强，高韧性和高抗震性等特点，在安装及检修过程中降低了损耗；相同强度条件下，与普通混凝土基材相比，预制构件产品尺寸更小，重量更轻，施工效率高。采用工业化生产方式，表面光滑规整，尺寸统一，且有独特的防滑花纹设计，耐腐蚀，使用寿命长，后期维护费用低。 | 《地铁设计规范》GB 50157、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《地铁安全疏散规范》GB/T 33668、《活性粉末混凝土》GB/T 31387、《活性粉末混凝土结构技术规程》DBJ 43/T 325、《建筑设计防火规范》GB 50016、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 | 城市轨道交通区间段疏散平台 |
| 70 | 地铁轨顶风道 |  | 地铁轨顶风道是用于建造装配式地铁站轨道顶部通风管道的的预制混凝土构件，通常由预制混凝土构件组成，包括风道壁板、支撑构件、出风口等部分。采用UHPC混凝土制作，由工厂生产、现场拼装，质地坚韧、轻盈。通过将不同规格的预制通风管道进行干法作业组合拼接，可以快速构建轨道顶部通风管道，施工过程无需设置模板和支撑、无需现场浇筑混凝土、不产生建筑垃圾，建造速度快。 | 《地铁设计规范》GB 50157、《铁路轨道设计规范》TB 10082 | 轨道交通车站 |
| 71 | 地铁非承重隔墙 |  | 装配式地铁非承重隔墙是一种预制混凝土墙板，由工厂生产、现场安装，可用于地铁车站、地下商场等实施混凝土浇筑条件受限的场所。通过使用盲孔注浆连接等连接方法，装配式地铁非承重隔墙可快速进行安装，避免搭建模板和设置混凝土浇筑管路，施工效率高、产生建筑垃圾少。 | 《地铁设计规范》GB5 0157、《铁路轨道设计规范》TB 10082 | 轨道交通车站 |
| 72 | 地铁离壁沟 |  | 装配式地铁离壁沟是一种装配式预制混凝土排水沟槽，用于地铁车站侧壁排水功能。通常由预制混凝土构件组成，包括壁板、排水管道、支撑构件等部分。装配式地铁离壁沟采用特殊设计的连接卡口，具有质量好、连接速度快、使用维护简单、低碳环保等多项优点。 | 《地铁设计规范》GB 50157、《铁路轨道设计规范》TB 10082 | 轨道交通车站 |
| 73 | 预制管片 |  | 以钢筋、混凝土为主要原材料按混凝土预制构件设计制作的管片。 | 《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446、《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082，《福建省预制混凝土衬砌管片质量验收规程》DBJ/T 13-244，《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164 | 地铁、市政隧道工程衬砌 |
| 74 | 隧道仰拱 |  | 设置在隧道底部的反向拱形结构，是隧道结构的主要组成部分之一。由预制构件在坑道内用机械拼装而成，可改善上部支护结构受力条件，类型有：板式仰拱结构、纵向分块鱼腹式结构、横向分块鱼腹式结构等。 | 《公路隧道设计规范第一册土建工程》JTG 3370.1 | 市政隧道、水工及各种地下人防工程 |
| 75 | 梁 |  | 包括预应力混凝土箱梁或T梁、钢-混凝土组合梁（箱梁）、钢-混凝土组合梁（钢板梁）、钢梁。 | 《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61、《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64、《钢-混凝土组合桥梁设计规范》GB50917 | 城市桥梁上部结构 |
| 76 | 防撞设施 |  | 以钢筋、混凝土为主要原材料按混凝土预制构件设计制作的防撞设施。可以防止车辆碰撞导致的安全事故。 | 《城市道路交通设施设计规范》GB 50688 | 道路、桥梁、隧道等交通要道 |
| 77 | 墩柱、盖梁 |  | 采用预制钢筋混凝土构件、预制钢结构制品预制的墩柱、盖梁。 | 《城市桥梁设计规范》CJJ 11 | 城市桥梁下部结构 |
| 78 | 人行天桥地面以上主体结构 |  | 采用简支梁、连续梁、承载式桁架等结构构件连接形成。 | 《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ 69 | 适用于城市人行天桥的建设，包括步行街、商场、公园、学校等公共场所的人行天桥建设 |
| 79 | 预制管廊 | 节段式预制管廊 | 将综合管廊主要部分分成纵向节段，连头型式包括有柔性承插式接头、纵向锁紧承插式接头、胶接预应力接头等。 | 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《预制混凝土综合管廊》18GL204 | 预制管廊 |
| 80 |  | 叠合式预制管廊 | 将综合管廊主要部分分成叠合式底板、叠合式侧壁、叠合式中隔墙、叠合式顶板等构件，在工厂或现场预制，在工程现场拼装，叠合部位及连接节点现场浇筑混凝土而成。 | 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 |  |
| 81 |  | 分片式预制管廊 | 将综合管廊主要部分分成底板、侧壁、顶板等构件，在工厂或现场预制，在工程现场拼装，连接节点现场浇筑混凝土或干式连接而成。 | 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 |  |
| 82 | 沉井式地下停车库 |  | 将沉井侧壁、顶板、停车结构的柱、梁、载车板等构件，在工厂或现场预制，在工程现场拼装，连接节点现场浇筑混凝土或干式连接而成。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《福建省钢筋桁架叠合楼板技术标准》DBJ/T 13-374 | 地下停车库 |
| 83 | 预制承台模板 |  | 预制承台模板采用细集料水泥空心预制板，代替传统基础砖胎膜，作为承台、地梁等侧模使用，无需砌筑和抹灰。预制承台板现场组装采用湿作业法（水泥和专用胶水连接）和干作业法（钢筋混凝土套管、角形连接件、U形卡连接件等），预制胎膜现场可任意切割、拼接，具有较高的强度、刚度、不透水性及抗冻性，施工不受天气制约，可以加快施工进度。 | 《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《建筑地基基础设计规范》 GB 50007、《混凝土结构设计规范》GB 50010 | 适用于基础梁、承台、集水井、厚大筏板等基础部位的侧模板 |
| 84 | 临建厢式房 |  | 临建厢式房由顶框、底框、角柱和若干块可拆卸墙体组成，采用模块化设计理念和生产技术，把一个厢房模块化成标准的零部件，到现场再组装或吊装落位即可。该产品以厢体为基本单元，厢体结构采用特殊冷弯镀锌型钢构件，维护材料全部采用不燃材料，水暖电气、装饰装潢以及功能配套，全部在工厂预制完成，不需要二次施工，现场组装或者整体吊装落位即可入住。可单独使用，也可通过水平及竖直方向的不同组合形成宽敞的使用空间和叠层。 | 《集成打包箱式房屋》T/CCMSA 20108、《钢结构箱式模块化房屋建筑构造（一）》17CJ74-1 | 建筑工地、政府安置、市政临时用房、大型赛事及各类商业活动临时用房等领域。也可用于健康驿站、项目部、军队宿舍等 |
| 85 | 临建集成房屋 |  | 临建集成房屋是以轻钢结构为骨架，以彩钢夹芯板为围护材料，以标准模数进行空间组合，主要构件采用螺栓连接，可方便快捷地进行组装和拆卸。通用性强、易拆装重组，可多次重复使用，是建筑工地及政府安置用房领域应用最多的产品。该产品楼面承重荷载按150kg/m2设计，抗震烈度达到7级，可抗八级风。 | 《拆装式轻钢结构活动房》GB/T 29740-2013 | 建筑工地、政府安置、市政临时用房、大型赛事及各类商业活动临时用房等领域 |
| 86 | 定制厢房 |  | 定制厢房属于工厂预制生产，是一种非常规的箱子。主要应用于售货厢、移动厕所、垃圾分类屋、岗亭等。具有多样化和实用性，可根据需求进行集成房屋的设计与使用要求的定制生产。 | 《集装箱模块化组合房屋技术规程》CECS 334 | 智能公厕、智能垃圾分类屋、智能垃圾转运站、岗亭、售卖亭。其他定制厢等 |
| 87 | 装配式围挡板、隔离墩、电缆沟、排水沟、检查井、路缘石、临设路面、重载路面、预制旗台、围墙基础、 |  | 预制混凝土部品，标准化程度高，能批量规模生产，绿色建造效益明显。 | 《福建省蜂巢复合装配式围挡板应用技术标准》DBJ/T 13-373、《福建省市政小型构件、在建工地临时地面和临时围墙标准图集》闽2019-G-128 | 市政小型构件、在建工地临时设施 |
| 七、水务工程预制化构件 |  |  |  |  |  |
| 88 | 水处理单元 |  | 水处理单元是一种用于污水、水源处理、雨水、黑水等处理和净化的预制零散设施，这种设施一般位于小型的水处理厂中或单独放置在有条件的地方。其工作原理主要分为物理、化学、生物等多个方面，并具有高效、节能、环保等特点。 | 《室外排水设计标准》GB 50014、《城镇污水处理厂工程施工规范》GB 51221 | 适用于城市或农村等中小型污水、水源、雨水、黑水等处理场合 |
| 89 | 管渠检查井 |  | 管渠检查井是一种用于检查和维护地下排水管、通讯电缆等管渠的钢筋混凝土预制检查井。 | 《室外排水设计标准》GB 50014 | 适用于城市、道路等地下排水管、通讯电缆等管渠的检查和维护场合。 |
| 90 | 集水池 |  | 以钢筋、混凝土为主要原材料按混凝土预制构件设计制作的集水井，为城市交通与环保提供保障。 | 《室外排水设计标准》GB 50014 | 适用于城市中的道路、广场等场合，以收集雨水，净化环境。 |
| 91 | 排水箱涵 |  | 排水箱涵是一种用于收集和排放雨水和污水的设施，由底板、顶板、墙板等不同形式的构件组成。其工作原理主要是将排放的雨水或污水暂时存储在箱涵内部，等到水位下降到一定高度时再通过涵顶的出流口排出。 | 《公路排水设计规范》JTG/T D33、《室外排水设计标准》GB 50014 | 适用于城市、道路等排水收集和排放场合。 |
| 92 | 小型一体化泵站 |  | 小型一体化泵站是由污水泵、控制系统、管道系统、水箱等多个组件组成的，用于将污水或雨水从低处泵送到高处的城市供排水系统。其特点是结构紧凑、维护方便、占地面积小。 | 《室外排水设计标准》GB 50014 | 适用于城市、高层建筑等污水或雨水需要被泵送到高处排放的场合。 |
| 93 | 预制整体式公厕 |  | 预制整体式公厕也称为智能公厕、集成式公厕，由预制混凝土元件组成的整体式结构。 | 《城市公共厕所设计标准》CJJ 14 | 用于新建、改建、扩建的民用建筑装配式整体卫生间 |
| 94 | 小型预制装配整体式垃圾处理站 |  | 小型预制装配整体式垃圾处理站是一种通过预制装配组装成整体的垃圾处理设施，其主要功能是对垃圾进行处理、压缩、存储、转运等多个方面的工作。其特点是结构紧凑、使用方便、占地面积小。小型预制装配整体式垃圾处理站的建造过程大致包括地基处理、组装安装、内部设备安装等多个步骤。其中地基处理是保证设施安全和稳定性的关键步骤。 | 《城市环境卫生设施规划标准》GB/T 50377 | 适用于城市、社区、工业园区等垃圾处理场所。 |
| 95 | 预制钢筋混凝土化粪池 |  | 由钢筋混凝土预制构件装配而成的化粪池，包括池室、顶板和底板。 | 《预制钢筋混凝土化粪池》JC/T 2460、《混凝土模块式化粪池》08SS704、《钢筋混凝土化粪池》22S702 | 适用于一般工业建筑和民用建筑中生活污水的初步处理。 |
| 八、装配式建筑培训 |  |  |  |  |  |
| 96 | 培训基地建设 |  | 规范和指导福建省装配式建筑产业工人培训基地建设，促进产业工人培训，确保培训质量。 | 《装配式建筑产业工人培训基地建设标准》DBJ/T 13-341 | 指导装配式产业工人培训基地建设 |
| 97 | 产业工人技能培训 |  | 加强装配式建筑产业工人队伍建设，规范产业工人的职业能力评价，指导产业工人的教育培训，保证装配式建筑的生产质量和安全。 | 《装配式建筑产业工人技能标准》DBJ/T 13-348 | 指导装配式产业工人培训 |

备注：1、目录中鉴于有的体系、技术和部品部件仅有团体标准，需在通过专家论证的前提下，由建设单位自主选择。

2、目录中的产品体系可能涉及知识产权，使用单位应自行识别，取得知识产权所有人的许可后使用。