福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工

安全生产监督管理工作标准(试行）

第一章  总则

第一条  为加强房屋建筑和市政基础设施工程（以下统称工程）安全生产监督，规范住房和城乡建设行政主管部门或其所属安全监督机构安全生产监督管理行为，依据国务院《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》和《福建省建设工程安全生产管理办法》等有关法律法规及规范性文件，结合本省实际，制定本标准。

第二条  各级住房和城乡建设行政主管部门（以下统称主管部门）必须牢固树立科学发展安全发展的理念，把“安全第一”思想贯穿到建设工作全过程，发挥好组织领导作用，创新监管方式，充分利用科技和信息等手段履行专业监管、行业监管和指导职责。

第三条  各级主管部门应建立“业主监督、社会监督、政府监督”的安全质量综合监督体系，强化参建各方安全生产主体责任，充分发挥建设单位或代建单位在项目建设中总协调、总牵头作用，督促企业主要负责人、实际控制人切实承担起安全生产第一责任人的责任，从源头上防止工程质量安全事故发生。

第四条  本省行政区域内主管部门实施新建、改建、扩建工程安全生产监督管理，适用本标准。

第五条  省住房和城乡建设厅负责全省工程安全生产监督管理工作；具体安全生产监督抽（检）查、安全监督机构（以下统称监督机构）和安全监督人员（以下统称监督人员）考核认定与发证以及对设区市、县（市、区）监督机构层级业务指导等工作委托省建设工程质量安全监督总站（以下统称省质安总站）负责实施。

县级以上主管部门负责本行政区域内工程安全生产监督管理工作；设区市主管部门应将具体安全生产监督抽（检）查和对县（市、区）监督机构层级业务指导等工作委托其所属监督机构实施；县（市、区）主管部门应将具体安全生产监督抽（检）查工作委托其所属监督机构实施。

第六条  主管部门依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条规定派人参加当地政府组织的事故调查组。按照项目所在地人民政府的授权或委托事故调查组对事故进行调查，并依法履行核实事故基本情况、认定事故性质、提出处理建议、总结事故教训、提交事故调查报告等职责。

第七条  本标准所称安全生产监督，是指主管部门依据法律、法规和工程建设强制性标准，对工程施工现场安全实体及安全生产行为实施监督执法。

本标准所称的工程安全实体监督执法，是指主管部门对施工现场危险性较大的分部分项工程、安全防护和安全文明标准化施工等实施监督抽（检）查。

本标准所称的安全生产行为监督执法，是指主管部门对工程参建各方在施工现场履行法定安全生产责任和义务情况实施监督抽（检）查。

第二章  监督机构和监督人员

第八条  主管部门应加强监督机构建设，确保监督机构参公或全额拨款，确保安全生产监督抽（检）查工作专项经费，确保开展工作必要的交通工具、仪器设备和专业技术人员，保证监督机构具备监督和检测能力。

第九条  监督机构和监督人员考核认定合格后，方可依法对工程实施安全生产监督，具体考核认定办法按照《福建省建设工程安全监督机构及人员管理办法（试行）》执行。

第十条  监督机构应依照有关法律法规，建立健全下列安全生产监督管理制度：

（一）工作流程和办事程序；

（二）工作人员岗位责任制和岗位职责能力评价制度；

（三）工程项目监督登记制度；

（四）工程项目安全生产监督信息的采集、统计、上报和“三网”系统使用管理制度；

（五）工程项目监督工作计划编制、审批和监督交底制度；

（六）工程项目施工安全重大危险源识别和监控管理制度；

（七）责令改正通知下发和安全隐患整改反馈、工程项目停工（或局部停工）及复工审批制度；

（八）重大安全隐患挂牌督办制度；

（九）安全生产事故报告和调查处理制度；

（十）党风廉政建设和社会测评、群众投诉等队伍作风建设制度；

（十一）财务管理制度；

（十二）监督档案管理制度。

第十一条  省住房和城乡建设厅每年对监督人员进行一次法律法规或业务知识培训，并适时开展继续教育培训。

第三章  安全生产监督管理

第十二条  监督机构应按照下列程序对工程项目实施安全生产监督：

（一）办理安全生产监督手续，出具《建设工程安全生产监督书》（见附录A）；

（二）确定监督抽（检）查方式；

（三）制订安全生产监督抽（检）查工作计划并组织实施；

（四）对工程安全实体和安全生产行为进行抽（检）查；

（五）建立安全生产监督档案。

第十三条  监督机构在建设单位或代建单位办理安全生产监督手续时应查验下列材料，重点核查合同备案和远程监控申报系统网上或书面材料：

（一）施工和监理中标通知书或建设工程施工和监理合同；

（二）安全文明标准化施工措施费的支付时间、比例与使用计划；

（三）“重大危险源远程监控系统”安装合同；

（四）建设或代建、施工和监理单位项目管理机构组成名单；

（五）危险性较大的分部分项工程清单（见附录B）。

第十四条  监督机构应加强组织领导，可以组织施工企业、监理单位、专业协会等专家参与工程安全生产监督抽（检）查，协助实施工程安全生产监督执法工作。

第十五条  监督机构应结合本辖区内工程安全突出问题制定工程项目安全监督工作计划（见附录C）。工作计划应包括下列内容：

（一）工程安全实体抽（检）查主要内容；

（二）工程施工安全生产行为抽（检）查主要内容；

（三）监督抽（检）查问题处理办法；

（四）廉政建设有关规定。

第十六条  监督机构可采取监督抽（检）查的办法，对工程安全实体和安全生产行为进行监督。同时根据质量安全监管动态系统、检测信息监管系统和重大危险源远程监控系统（以下统称“三网”系统）动态考核统计数据分析，对安全生产管理差、存在较多安全隐患的工程项目或企业实行增加抽（检）查频率等差异化监管。

第十七条  监督机构实施监督抽（检）查时，可采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关工程安全生产的文件和资料；

（二）进入被检查单位施工现场进行检查；

（三）责令改正。

第十八条  责令改正包括责令整改、责令局部停工整改或责令全面停工整改。

（一）对抽（检）查发现的安全事故隐患，责令建设单位或代建单位牵头组织施工等有关责任单位立即整改；

（二）对易造成群死群伤的重大安全事故隐患，责令建设单位或代建单位牵头组织施工等有关责任单位立即进行局部停工整改或全面停工整改；

（三）有关工程安全责任单位或责任人拒绝整改或拒绝停工整改的，监督机构应上报所在地主管部门，并挂牌督办，情节严重的应采取行政措施或依法实施行政处罚。

第十九条  监督机构对工程安全生产监督抽（检）查时，应形成抽（检）查记录（见附录D），重点是地基基础、主体结构和装饰装修施工阶段危险性较大的分部分项工程，其安全监督抽（检）查工作标准应符合附录E要求。按工程项目为单位抽（检）查的频率应符合下列要求：

（一）工程类别属于一、二级工程项目的，各施工阶段不少于二次；

（二）工程类别属于三级工程项目的，各施工阶段不少于一次；

（三）工程项目若有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，针对该分部分项工程增加一次抽（检）查。

第二十条  监督机构实施监督登记、监督抽（检）查记录、下达责令改正通知书和动态考核记分等安全生产监督工作均应在“质量安全监管动态系统”上形成监督执法文书，依托 “三网”系统实时信息建立本地工程安全生产监督管理网络动态体系，实现工程安全生产监督管理科学化、信息化、规范化和标准化。

第二十一条 省质安总站应建立供企业使用的质量安全管理信息共享平台，推动企业应用“三网”系统基础信息加强工程质量安全管理，并在平台上公开监督机构的监督执法行为，接受上级监督指导、社会监督和舆论监督。

第四章  监督档案管理

第二十二条  监督机构应按工程项目建立安全生产监督档案，填写《安全生产监督档案（归档）登记表》（见附录F）。

第二十三条  安全生产监督档案应装订整齐，纸张规格统一采用A4幅尺寸，大于A4幅尺寸的文件，应按图纸折叠方法折叠成A4幅尺寸。用复印件作为存档资料时，均应加盖原件存放单位公章。

第二十四条  安全生产监督档案应由监督机构统一保管，保存期限一般为工程竣工后3年。需要借出时，应办理相应手续。保存期满需要销毁的，应经主管部门分管领导批准。

第五章  监管责任

第二十五条  主管部门及其委托的监督机构依法对工程安全生产监督承担监督责任；不按本标准实施工程安全生产监督管理的，依法给予行政处理。

第二十六条  主管部门及其委托的监督机构工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，移送有关机关依法追究刑事责任。

第六章  其它

第二十七条  监督机构考核被认定不合格或未设立（未委托）监督机构的，由主管部门履行本标准中监督机构职责。

第二十八条  设区市住房和城乡建设主管部门可根据本标准制定实施细则。

第二十九条  本标准自2012年5月1日起施行，有效期至2017年5月1日。

附录A  建设工程安全生产监督书

：

你单位申报安全监督时提供的文件和资料，经审查符合规定，同意办理              项目安全监督手续。我单位将对其实施安全生产监督管理，并按相关法律、法规履行责任和义务。

项目 名 称：

工 程 地 点：

监督登记号：

“质量安全监管动态系统”工程代码：

监督机构(公章)

地址：

联系电话：

年   月    日

注：此表一式三份，申办单位2份（1份留存，1份申办施工许可证），监督单位留存1份。

附录B 危险性较大的分部分项工程清单

| 一、危险性较大的分部分项工程清单 | 如涉及请在括号里打√ |
| --- | --- |
| 一、基坑支护、降水工程 | （ ） |
| 开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。 | （ ） |
| 二、土方开挖工程 | （ ） |
| 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。 | （ ） |
| 三、模板工程及支撑体系 | （ ） |
| （一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 | （ ） |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （ ） |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | （ ） |
| 四、起重吊装及安装拆卸工程 | （ ） |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 | （ ） |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （ ） |
| （三）起重机械设备自身的安装、拆卸。 | （ ） |
| 五、脚手架工程 | （ ） |
| （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | （ ） |
| （二）附着式整体和分片提升脚手架工程。 | （ ） |
| （三）悬挑式脚手架工程。 | （ ） |
| （四）吊篮脚手架工程。 | （ ） |
| （五）自制卸料平台、移动操作平台工程。 | （ ） |
| （六）新型及异型脚手架工程。 | （ ） |
| 六、拆除、爆破工程 | （ ） |
| （一）建筑物、构筑物拆除工程。 | （ ） |
| （二）采用爆破拆除的工程。 | （ ） |
| 七、其它 | （ ） |
| （一）建筑幕墙安装工程。 | （ ） |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | （ ） |
| （三）人工挖扩孔桩工程。 | （ ） |
| （四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。 | （ ） |
| （五）预应力工程。 | （ ） |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | （ ） |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 |  |
| 一、深基坑工程 | （ ） |
| （一）开挖深度超过4m（含4m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | （ ） |
| （二）开挖深度虽未超过4m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | （ ） |
| 二、模板工程及支撑体系 | （ ） |
| （一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。 | （ ） |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | （ ） |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。 | （ ） |
| 三、起重吊装及安装拆卸工程 | （ ） |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | （ ） |
| （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 | （ ） |
| 四、脚手架工程 | （ ） |
| （一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 | （ ） |
| （二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 | （ ） |
| （三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 | （ ） |
| 五、拆除、爆破工程 | （ ） |
| （一）采用爆破拆除的工程。 | （ ） |
| （二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | （ ） |
| （三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | （ ） |
| （四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 | （ ） |
| 六、其它 | （ ） |
| （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | （ ） |
| （二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | （ ） |
| （三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 | （ ） |
| （四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 | （ ） |
| （五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | （ ） |
| （六）建筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m的边坡工程；或虽未超过规定高度但地质条件和周围环境复杂的边坡工程。 | （ ） |
| （七）其他情况请在此书面说明。 | （ ） |
| 在上述危险性较大的分部分项工程施工前，我公司承诺将督促施工单位、监理单位按照建质〔2009〕87号文件要求编制专项方案、组织专家论证、建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，并督促其按确定的方案施工。 | 建设单 位盖章 |

编号：

附录C 福建省建设工程安全生产监督工作计划

（示范文本）

项目已在我单位办理了安全生产监督手续(监督登记号：       ，“质量安全监管动态系统”工程代码：      ),根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作标准(试行）》，我单位将对该项目实施安全生产监督管理。为有序、高效地开展监督工作，结合本工程特点，编制安全生产监督工作计划。

一、工程概况

本工程项目建设（代建）单位为        ，施工单位为      ，监理单位为      ，勘察单位为     ，设计单位为       。基础类型为        ，结构质式及层数为        ，建筑高度为        ，建筑总面积为        ，造价约        ；涉及的危险性较大的分部分项工程有       ；涉及的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有：        。

二、监督抽（检）查组成方式：

本项目工程监督抽（检）查工作由          等   位同志组成监督组，由       担任该工程监督组组长。监督组联系电话：          。

三、监督管理方式及主要内容

根据有关法律法规和工程建设强制性标准，监督组将对工程施工现场安全实体和安全生产行为实施监督执法。

（一）监督管理方式

根据监督工作开展需要，本工程采用监督抽（检）查或差异化监管方式实施监督管理，重点抽（检）查危险性较大的分部分项工程。

（二）主要内容

重点是危险性较大的分部分项工程，具体有：

1、施工安全管理资料,主要包括：安全专项施工方案、安全检查记录以及特种作业人员持证上岗等。

2、抽（检）查基坑支护工程及周边环境。

3、抽（检）查模板支撑体系搭设情况。

4、抽（检）查脚手架工程搭设和使用情况。

5、抽（检）查塔式起重机、施工升降机等安装、维修保养、使用和拆卸情况。

6、抽（检）查其他危险性较大的分部分项工程安全措施实施情况。

四、有关要求

（一）当工程施工到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程时，施工单位应将该分部分项工程施工进度计划提前书面告知工程监督组。

（二）在施工过程中出现质量安全事故时，责任单位除按照规定向有关部门报告外，也应第一时间报告监督组。

五、监督检查处理

（一）在工程监督管理中，监督组对抽（检）查中发现的安全事故隐患，均应责令建设单位或代建单位牵头组织有关责任单位立即改正；重大安全事故隐患排除前应责令局部停工或全面停工改正；排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员。责令改正方式包括责令整改、责令局部停工整改或责令全面停工整改等。

（二）有关工程安全责任主体或责任人拒不整改反馈的，我单位将按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督管理工作规定》将上报住房城乡建设主管部门，并挂牌督办，情节严重的采取行政措施或实施行政处罚。

（三）对施工项目负责人、总监理工程师等责任人在安全管理过程中的违规行为,将按照《福建省建设工程质量安全动态管理办法（试行）》等规定予以记分；当记分达到一定分值时，将按规定提请住房城乡建设主管部门予以集中教育培训、约谈、通报批评、立案调查或实施行政处罚等处理；根据《转发住房和城乡建设部关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见的通知》（闽建筑[2010]34号），对记分达到80分以上的责任人单位，还将提请住房和城乡建设主管部门将其列入资质动态核查的重点对象。

六、廉政规定：为确保安全生产监督工作有序、健康开展，我单位对安全生产监督工作廉政建设具体规定如下：

（一）不得借工作之便向业主、施工单位推荐、介绍工程、材料、班组等。

（二）不得在下工地时收受加班费、误餐补贴和各种形式的“红包”。

（三）不得收受被监督检查单位（个人）可能影响公正执行公务的各种馈赠。

（四）不得收受被监督检查单位（个人）的现金、有价礼劵，支付凭证和贵重物品。

（五）不得接受可能影响公正执行公务的宴请和其他娱乐活动的邀请。

现将上述廉政规定告知参建各方，请你们充分理解、大力支持并加强监督，如发现我单位人员存在上述违规行为的，可拨打举报电话：          ，或在福建省质量安全信息网上投诉。

监督机构（公章）

年   月   日

附录D 监督抽（检）查记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽(检)查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 |  |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） |  |  |  |
| 抽（检）查 方式 |  |  |  |
| 抽（检）查记录： |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

注：1、抽（检）查安全行为、安全控制资料等不针对具体部位的，抽（检）查具体部位不用填写；

2、抽（检）查记录主要填写抽（检）查的具体情况及存在问题。

附录E  危险性较大的分部分项工程安全生产监督抽（检）查工作标准

表E-1 基坑支护工程

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 写明基坑支护工程具体轴线号、标高、深度 |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源网上登记 2、专项施工方案和监测方案 3、专家论证 4、基坑监测报告 5、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 6、验收记录 二、安全实体 7、基坑支护形式 8、截、排水措施 9、积土、料具堆放 10、分层开挖 11、降水 12、导墙设置（地下连续墙） |  |  |
| 抽（检）查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2专项施工方案和监测方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案及监测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。□ 3.2专项施工方案及监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。□ 4基坑监测报告 4.1有基坑监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。□ 4.2无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。 4.2.1变形监测结果有异常且未采取措施□ 4.2.2沉降观测结果有异常且未采取措施□ 4.2.3其他情况 5监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 5.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 5.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 6验收记录 6.1有验收记录，且签章完整□ 6.2无验收记录，或签章不完整 6.2.1无验收记录□ 6.2.2验收记录相关责任主体未签章□ 6.2.3其他情况 7基坑支护形式 7.1基坑支护形式符合设计要求□ 7.2基坑支护形式不符合设计要求□ 8截、排水措施 8.1有设置截、排水措施□ 8.2未设置截、排水措施□ 9积土、料具堆放 9.1积土、料具堆放距槽边距离符合要求□ 9.2积土、料具堆放距槽边距离不符合要求□ 10分层开挖 10.1按施工方案分层开挖□ 10.2未按施工方案分层开挖□ 11降水 11.1深基坑施工按规定进行降水□ 11.2深基坑施工违规采用坑外降水□ 12导墙设置 12.1导墙设置符合设计及施工方案要求□ 12.2导墙设置不符合设计或施工方案要求 12.2.1未按每隔1-1.5m距离设置□ 12.2.2导墙开挖后，直至导墙混凝土浇筑前，导墙槽边未设围挡和安全标志□ 12.2.3其他情况 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开始施工的，责令局部停工；未开始施工的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。已施工的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正；未施工的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 5、无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 7、无验收记录，或签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、基坑支护形式不符合要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、未设置截、排水措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、积土、料具堆放距槽边距离不符合要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、未按施工方案分层均匀开挖的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、无临边防护措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 13、导墙设置不符合设计或施工方案要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场基坑支护工程属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应按进行监督抽（检）查并填写本表。 开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护工程。 2、当施工现场基坑支护工程属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督抽（检）查并填写本表。 （1）开挖深度超过4m（含4m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（2）开挖深度虽未超过4m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护工程。 3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-2 建筑边坡工程

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 写明单位工程名称、建筑边坡高度 |  |  |
| 抽（检）查内容 （重点） | 一、安全行为 1、重大危险源网上登记 2、专项施工方案及监测方案 3、专家论证 4、建筑边坡监测报告 5、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 6、验收记录 二、安全实体 7、边坡支护形式 8、排水措施 9、坡顶堆载 |  |  |
| 抽（检）查方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2专项施工方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。□ 4建筑边坡监测报告 4.1有建筑边坡监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。□ 4.2无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。□ 5监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 5.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 5.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 6验收记录 6.1有验收记录，且签章完整□ 6.2无验收记录，或签章不完整 6.2.1无验收记录□ 6.2.2验收记录相关责任主体未签章□ 6.2.3其他情况 7边坡支护形式 7.1边坡支护形式符合设计要求□ 7.2边坡支护形式不符合设计要求□ 8排水措施 8.1有设置排水措施□ 8.2未设置排水措施□ 9坡顶堆载 9.1坡顶堆载距离符合要求□ 9.2坡顶堆载距离不符合要求□ |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开始施工的，责令局部停工；未开始施工的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。已施工的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正；未施工的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 5、无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、无监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 7、无验收记录，或验收记录签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、边坡支护形式不符合要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、未设置排水措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、坡顶堆载距离不符合要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场建筑边坡工程属于下述情况时，应进行监督抽（检）查并填写本表。 建筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m的边坡工程；或虽未超过规定高度但地质条件和周围环境复杂的边坡工程。 2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-3 外脚手架工程

| 工程名称 |  | 建设（代建） 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 请写明抽（检）查的单位工程(幢号)名称、楼层、轴线号 |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源网上登记 2、专项施工方案 3、专家论证 4、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 5、验收记录 二、安全实体 6、架体基础处理(落地扣件钢管脚手架) 7、立杆间距(扣件钢管脚手架) 8、纵横水平杆设置(扣件钢管脚手架) 9、连墙件设置(扣件钢管脚手架) 10、剪刀撑设置(扣件钢管脚手架) 11、架体变形情况(扣件钢管脚手架) 12、悬挑架基础设置(型钢悬挑钢管脚手架) 13、主框架与水平梁桁架设置（附着式升降脚手架） 14、附着支承设置（附着式升降脚手架） 15、防坠落装置设置（附着式升降脚手架） 16、防倾覆装置设置（附着式升降脚手架） 17、升降机构与同步控制系统（附着式升降脚手架） 18、架体构架搭设（附着式升降脚手架） |  |  |
| 抽（检）查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查 记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2专项施工方案 2.1有专项施工方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善□ 3.2专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善□ 4监理旁站、巡视和平行检验相关记录 4.1有监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录□ 4.2无监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录□ 5验收记录 5.1有验收记录，且签章完整□ 5.2无验收记录，或签章不完整 5.2.1无验收记录□ 5.2.2验收记录相关责任主体未签章□ 5.2.3其他情况 6架体基础处理 6.1架体基础处理符合方案和规范要求□ 6.2架体基础处理不符合方案或规范要求 6.2.1架体基础未平整夯实并进行硬化处理□ 6.2.2架体基础明显开裂或沉降变形□ 6.2.3其他情形 7立杆间距 7.1立杆间距符合方案和规范要求□ 7.2立杆间距普遍不符合方案或规范要求□ 8纵横水平杆设置 8.1纵横水平杆设置符合方案和规范要求□ 8.2纵横杆水平设置普遍不符合方案或规范要求 8.2.1纵横水平杆间距普遍大于方案和规范要求□ 8.2.2普遍未设置纵、横向扫地杆□ 8.2.3立杆接头除顶层顶部外，纵横水平杆普遍未采用对接扣件连接□ 8.2.4其他情形 9连墙件设置 9.1连墙件设置符合方案和规范要求□ 9.2连墙件设置普遍不符合方案或规范要求 9.2.1连墙件普遍未采用刚性连墙件□ 9.2.2连墙件设置普遍数量少、间距大□ 9.2.3其他情形 10剪刀撑设置 10.1剪刀撑设置符合方案和规范要求 10.2剪刀撑设置不符合方案或规范要求□ 10.2.1全立面未连续设置剪刀撑□ 10.2.2其他情形 11架体变形情况 11.1架体无倾斜或变形□ 11.2架体有明显倾斜或变形□ 12悬挑架基础设置 12.1悬挑架基础设置符合方案和规范要求□ 12.2悬挑架基础设置不符合方案或规范要求 12.2.1悬挑梁未使用高度超过160mm的双轴对称型钢□ 12.2.2悬挑梁留置在建筑物内的留置长度不小于其悬臂长度的1.25倍□ 12.2.3 沿建筑物交圈所有立杆，未满设悬挑梁□ 12.2.4超长悬挑梁（悬挑长度超过两米）没有专项技术加固措施□ 12.2.5预埋件与悬挑梁间隙未使用硬质填充物填满，预埋件与悬挑梁采用压板连接时，压板尺寸偏小□ 12.2.6悬挑梁未设置斜拉钢丝绳或钢丝绳未采用法兰螺栓调紧□ 12.2.7其他情形 13主框架与水平梁架的设置 13.1主框架与水平梁桁架设置符合要求□ 13.2主框架与水平梁桁架设置不符合要求 13.2.1竖向主框架非定型加强（螺栓连接或焊接）的格构式结构或片式框架结构□ 13.2.2竖向主框架与水平梁桁架、架体构架不能整体起作用□ 13.2.3水平梁桁架整体未采用焊接或螺栓连接的定型桁架梁式结构□ 13.2.4局部采用钢管脚手架形式搭设的水平梁桁架未进行加强□ 13.2.5主框架与水平梁桁架各节点轴线未汇交于一点。□ 13.2.6相邻竖向主框架间距太大超过8m，与架体高度乘积大于110平方米□ 13.2.7其他情况 13附着支承 14.1附着支承性能与设置符合设计要求□ 14.2附着支承性能与设置不符合要求 14.2.1每个竖向主框架内能单独承受该跨度全部荷载的附着支承数量少于两个□ 14.2.2附着支承与建筑物固定螺栓设置使用单螺栓时，未采取防止扭转的措施□ 14.2.3附着支承与建筑物附着处混凝土强度未达到c10以上□ 14.2.4其他情况 15防坠落装置 15.1防坠落装置设置符合要求□ 15.2防坠落装置设置不符合要求 15.2.1每个竖向主框架处未设置防坠落装置□ 15.2.2防坠落装置未设置在独立附着支承上□ 15.2.3其他情况 16防倾覆装置 16.1防倾覆装置符合要求□ 16.2防倾覆装置不符合要求 16.2.1防倾覆装置未用螺栓与竖向主框架或附着支承连接□ 16.2.2在各种工况下，位于同一竖向平面的防倾装置不少于两套□ 16.2.3其他情况 17升降动力装置 17.1升降动力装置符合要求□ 17.2升降动力装置不符合要求 17.2.1升降动力装置采用手拉葫芦，使用环链慢速电动葫芦时电动葫芦额定起重重量不小于5吨□ 17.2.2升降动力装置未采用同一型号、同一批次的产品□ 17.2.3升降动力装置中控台无自动荷载控制功能□ 17.2.4其他情况 18架体构架结构 18.1架体构架搭设符合要求□ 18.2架体构架搭设不符合要求 18.2.1脚手架悬臂部分未设置连墙件□ 18.2.2脚手架剪刀撑未沿脚手架全长与全高设置□ 18.2.3其他情况 |  |  |
| 处理 意见 | 1、无重大危险源网上登记，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无专项施工方案，已搭设的，责令局部停工；未搭设的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 3、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。已搭设的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；未搭设的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 4、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 5、无验收记录，或签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、架体基础处理不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 7、立柱间距普遍不符合方案或规范要求的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、纵横水平杆设置普遍不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、连墙件设置普遍不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、剪刀撑设置不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、架体有明显倾斜或变形的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、悬挑架基础设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 13、主框架与水平梁架的设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 14、附着支承设置不符合方案或规范要求的，责令责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 15、防坠落装置设置不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 16、防倾覆装置设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 17、升降动力装置设置不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 18、架体构架结构设置不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场脚手架工程属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督抽（检）查并填写本表。 （1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。（2）悬挑式脚手架工程。（3）附着式整体和分片提升脚手架工程（4）自制卸料平台、移动操作平台工程。 2、当施工现场脚手架工程属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督抽（检）查并填写本表。 （1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（2）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-4 模板支架

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 填写具体部位（单位工程、楼层、轴线或桥梁工程桩号等） |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） | - 安全行为 1、重大危险源网上登记 2、专项施工方案 3、专家论证 4、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 5、验收记录 二、安全实体 6、支架基础 7、立柱间距 8、立柱接长 9、可调支托 10、自由端长度 11、扫地杆、水平拉杆和剪刀撑（碗扣、扣件支架） 12、固结点 13、上碗扣锁紧情况（碗扣支架） 14、支架预压（桥梁工程） |  |  |
| 抽（检）查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查 记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2专项施工方案 2.1有专项施工方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善□ 3.2超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善□ 4监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 4.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 4.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 5验收记录 5.1有验收记录，且签章符合要求□ 5.2无验收记录，或签章不符合要求 5.2.1无验收记录□ 5.2.2施工单位技术负责人或总监未签章□ 5.2.3其他情况□ 6支架基础 6.1支架基础符合方案和规范要求□ 6.2支架基础不符合方案或规范要求 6.2.1支架基础未硬化处理□ 6.2.2支架基础明显开裂或沉降变形□ 6.2.3其他情形 7立柱间距 7.1立柱间距符合方案和规范要求□ 7.2立柱间距普遍不符合方案或规范要求□ 8立柱接长 8.1立柱接长符合方案和规范要求□ 8.2立柱接长普遍未采用对接扣件连接□ 9可调支托 9.1可调支托设置符合方案和规范要求□ 9.2可调支托普遍不符合方案或规范要求 9.2.1普遍未采用顶托受力□ 9.2.2螺杆伸出钢管顶部普遍大于200mm□ 9.2.3其他情形 10自由端长度 10.1自由端长度符合方案和规范要求□ 10.2自由端长度不符合方案或规范要求□ 11扫地杆、水平拉杆和剪刀撑 11.1扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置符合方案和规范要求□ 11.2扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置普遍不符合方案或规范要求□ 12固结点设置 12.1固结点设置符合方案和规范要求□ 12.2固结点设置普遍不符合方案或规范要求□ 13上碗扣锁紧情况 13.1上碗扣锁紧□ 13.2上碗扣普遍未锁紧□ 14支架预压（桥梁工程） 14.1支架预压符合设计、方案和规范要求□ 14.2未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求□ |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无专项施工方案，已搭设的，责令模板工程局部停工；未搭设的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 3、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。已搭设的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；未搭设的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 4、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织监理单位改正。 5、无验收记录，或签章不符合要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、支架基础不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 7、立柱间距普遍不符合方案或规范要求的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、立柱接长普遍未采用对接扣件连接的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、可调支托普遍不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、自由端长度普遍不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置普遍不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、固结点设置普遍不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 13、上碗扣普遍未锁紧的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 14、未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场模板支架属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督抽（检）查并填写本表。 （1）混凝土模板支架：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支架。（2）承重支架：用于钢结构安装等满堂支架。 2、当施工现场模板支架属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督抽（检）查并填写本表。 （1）混凝土模板支架：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。（2）承重支架：用于钢结构安装等满堂支架，承受单点集中荷载700Kg以上。 3、自由端长度指的是立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度。 4、当支架立柱高度超过5m时应按规范要求设置固结点。 5、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-5 塔式起重机

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 写明单位工程具体名称和塔式起重机编号 |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源网上登记 2、产权备案 3、安装（或拆卸）告知书 4、使用登记 5、安装、拆卸专项施工方案 6、操作人员操作证件（起重司机） 7、起重机械检测报告 8、安全装置定期检查记录和设备维保记录 9、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 10、验收记录 二、安全实体 11、安全距离 12、基础 13、附墙装置 14、自由端高度 15、安全装置 |  |  |
| 抽（检）查 方式 | 1、核查相关资料、报告项目是否齐全； 2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求。 3、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查 记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2产权备案证 2.1有产权备案证□ 2.2无产权备案证□ 3安装（或拆卸）告知书 3.1有安装（或拆卸）告知书□ 3.2无安装（或拆卸）告知书□ 4使用登记 4.1有使用登记□ 4.2验收合格后30日后未取得使用登记□ 5安装、拆卸专项施工方案 5.1有安装、拆卸专项施工方案，且签章完整□ 5.2无安装、拆卸专项施工方案，或签章不完整□ 6特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工、起重司索工、起重信号工） 6.1有特种作业人员操作证件□ 6.2无特种作业人员操作证件□ 7起重机械检测报告 7.1有起重机械检测报告，且报告认定检测合格□ 7.2无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格 7.2.1起重机械未经具备相应资质的检测机构检测□ 7.2.2检测不合格仍在使用□ 7.2.3其他情形 8安全装置定期检查记录和设备维保记录 8.1安全装置有定期检查记录和设备维保记录□ 8.2安全装置无定期检查记录和设备维保记录□ 9监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 9.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 9.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 10验收记录 10.1有验收记录，且签章完整□ 10.2无验收记录，或签章不完整 10.2.1初次使用无“四方”验收记录，或签章不完整□ 10.2.2附着后无验收记录，或签章不完整□ 10.3.3其他情形 11安全距离 11.1塔吊安全距离符合方案和规范要求□ 11.2塔吊安全距离不符合方案或规范要求 11.2.1塔吊任何部位与架空输电线的安全距离不符合方案或规范要求，或未采取安全防护措施□ 11.2.2在两台及以上塔机同时作业的场所，每两台塔式起重机之间小于最小架设距离□ 11.2.3塔吊尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间小于安全距离□ 11.2.4其他情形 12基础 12.1基础符合方案和规范要求□ 12.2基础不符合方案或规范要求 12.2.1基础周边无排水措施，有明显积水□ 12.2.2地脚螺栓螺母松动，防松措施不可靠□ 12.2.3其他情形 13、附墙装置 13.1附墙装置安装符合使用说明书和规范要求□ 13.2附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求 13.2.1附墙架与建筑物连接不符合方案要求□ 13.2.2附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证□ 13.2.3附墙间距超过使用说明书要求□ 13.2.4其他情形 14自由端高度 14.1自由端高度符合使用说明书要求□ 14.2自由端高度不符合使用说明书要求□ 15安全装置 15.1安全装置符合方案和规范要求□ 15.2安全装置不符合方案或规范要求 15.2.1重量限制器失效、不可靠□ 15.2.2力矩限制器失效、不可靠□ 15.2.3行走限位装置失效、不可靠□ 15.2.3高度限位装置失效、不可靠□ 15.2.3变幅限位装置失效、不可靠□ 15.2.4其他情形 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无产权备案证的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 3、无安装（或拆卸）告知书的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 4、初次安装“四方”验收合格后30日未取得使用登记的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 5、无安装、拆卸专项施工方案的，责令停止使用，签章不完整的，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、无特种作业人员操作证件的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 7、无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、无限位装置定期检查记录和设备维保记录的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、无验收记录，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、塔吊任何部位与架空输电线的安全距离不符合方案或规范要求，或未采取安全防护措施的，每两台塔式起重机之间小于最小架设距离的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；塔吊尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间小于安全距离的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、基础不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 13、附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 14、塔吊最高附着点以上的自由高度不符合使用说明书要求的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 15、安全装置装置失效、不可靠，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-6 施工升降机

| 工程名称 |  | 建设（代建） 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 写明单位工程具体名称和施工升降机编号 |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） | - 安全行为 1、重大危险源网上登记 2、产权备案 3、安装（或拆卸）告知书 4、使用登记 5、安装、拆卸专项施工方案 6、操作人员操作证件（起重司机、安装拆卸工） 7、起重机械检测报告 8、安全装置定期检查记录和设备维保记录 9、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 10、验收记录 二、安全实体 11、安全距离 12、基础与地面设施 13、安全装置 14、附墙装置 15、自由端高度 |  |  |
| 抽（检）查方式 | 1、核查相关资料、报告项目是否齐全； 2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求。 3、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2产权备案证 2.1有产权备案证□ 2.2无产权备案证□ 3安装（或拆卸）告知书 3.1有安装（或拆卸）告知书□ 3.2无安装（或拆卸）告知书□ 4使用登记 4.1有使用登记□ 4.2验收合格后30日后未取得使用登记□ 5安装、拆卸专项施工方案 5.1有安装、拆卸专项施工方案，且签章完整□ 5.2无安装、拆卸专项施工方案，或签章不完整□ 6特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工） 6.1有特种作业人员操作证件□ 6.2无特种作业人员操作证件□ 7起重机械检测报告 7.1有起重机械检测报告，且报告认定检测合格□ 7.2无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格 7.2.1起重机械未经具备相应资质的检测机构检测□ 7.2.2检测不合格仍在使用□ 7.2.3其他情形 8安全装置定期检查记录和设备维保记录 8.1安全装置有定期检查记录和设备维保记录□ 8.2安全装置无定期检查记录和设备维保记录□ 9监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 9.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 9.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 10验收记录 10.1有验收记录，且签章完整□ 10.2无验收记录，或签章不完整 10.2.1初次使用无“四方”验收记录，或签章不完整□ 10.2.2附着后无验收记录，或签章不完整□ 10.3.3其他情形 11安全距离 11.1施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离符合方案和规范要求□ 11.2施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求□ 12基础与地面设施 12.1基础与地面设施符合方案和规范要求□ 12.2基础与地面设施不符合方案或规范要求 12.2.1施工升降机地面防护围栏门机电联锁装置失效、不可靠□ 12.2.2基础周边无排水措施，有明显积水□ 12.2.3其他情形 13安全装置 13.1安全装置符合方案和规范要求□ 13.2安全装置不符合方案或规范要求 13.2.1防坠安全器超过有效检定期限(1年)或寿命期限(5年)□ 13.2.2上下限位、极限开关失效、不可靠□ 13.2.3吊笼单(双)行门电联锁装置失效、不可靠□ 13.2.4其他情形 14附墙装置 14.1附墙装置安装符合使用说明书和规范要求□ 14.2附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求 14.2.1附墙装置与建筑物连接不符合方案要求□ 14.2.2附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证□ 14.2.3附墙间距超过使用说明书要求□ 14.2.4其他情形 15自由端高度 15.1自由端高度符合使用说明和规范要求□ 15.2自由端高度不符合使用说明或规范要求□ |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无产权备案证的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 3、无安装（或拆卸）告知书的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 4、初次安装“四方”验收合格后30日未取得使用登记的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 5、无安装、拆卸专项施工方案的，责令停止使用，签章不完整的，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、无特种作业人员操作证件的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 7、无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、无限位装置定期检查记录和设备维保记录的，责令责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、无验收记录，或签章不完整的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离不不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、基础与地面设施不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 13、防坠安全器未在有效检定期限(1年)、寿命期限(5年)内使用，施工升降机未装设超载控制装置，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；上下限位、极限开关失效、动作不可靠，吊笼单(双)行门电联锁装置失效、动作不可靠，传动系统制动装置不灵敏、不可靠，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 14、附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 15、自由端高度不符合使用说明或规范要求的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-7 装配（吊装）工程

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 写明单位工程装配（吊装）具体轴线号、标高 |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源网上登记 2、专项施工方案 3、专家论证 4、地基基础地耐力 5、特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工、起重司索工、起重信号工） 6、吊装设备年度检测报告 7、定期使用维护和保养记录 8、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 二、安全实体 9、安全距离 10、吊装设备基础 11、安全装置 12、安全警戒 |  |  |
| 抽（检）查 方式 | 1、核查相关资料、报告项目是否齐全； 2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求。 3、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查 记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2专项施工方案 2.1有专项施工方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善□ 4地基基础地耐力 4.1有大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，且报告认定合格□ 4.2无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，或报告认定不合格□ 5特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工、起重司索工、起重信号工） 5.1有特种作业人员操作证件□ 5.2无特种作业人员操作证件□ 6吊装设备年度检测报告 6.1有吊装设备年度检测报告，且报告认定合格□ 6.2无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格 6.2.1吊装设备未经具备相应资质的检测机构检测□ 6.2.2检测不合格仍在使用□ 6.2.3其他情形 7定期使用维护和保养记录 7.1有定期使用维护和保养记录□ 7.2 无定期使用维护和保养记录□ 8监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 8.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 8.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 9安全距离 9.1吊装设备任何部位与架空线路的安全距离符合方案和规范要求□ 9.2吊装设备任何部位与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求□ 10吊装设备基础 10.1吊装过程，吊装设备基础符合方案和规范要求□ 10.2吊装过程，吊装设备基础不符合方案或规范要求 10.2.1吊装过程基础下沉□ 10.2.2吊装过程地锚松动□ 10.2.3其他情形 11安全装置 11.1安全装置符合方案和规范要求□ 11.2安全装置不符合方案或规范要求 11.2.1过载保护装置失效□ 11.2.2超高限位装置失效□ 11.2.3卷扬机的过缠绕或欠缠绕保护装置失效□ 11.2.4其他情形 12安全警戒 12.1有警戒区域和安全警示标志，且有专人监护□ 12.2无警戒区域和安全警示标志，或无专人监护□ |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记的，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无专项施工方案，开始施工的，责令局部停工；未施工的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 3、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 4、无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告的，或报告认定不合格的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 5、无特种作业人员操作证件的，责令吊装设备停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格的，责令吊装设备停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 7、无定期使用维护和保养记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、吊装设备任何部位与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、吊装过程，吊装设备基础不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、过载保护装置失效，超高限位装置失效，卷扬机的过缠绕或欠缠绕保护装置失效的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、无警戒区域和安全警示标志，或无专人监护的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场装配（吊装）工程属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督抽（检）查并填写本表。 （1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。（2）采用起重机械进行安装的工程。 2、当施工现场装配（吊装）工程属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应按进行监督抽（检）查并填写本表。 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-8 地下暗挖工程

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 写明地下暗挖工程标段、区间段、标高 |  |  |
| 抽（检）查 内容 | - 安全行为 1、重大危险源网上登记 2、专项施工方案和监测方案 3、专家论证 4、风险评估 5、监测制度 6、暗挖设备安装质量检测报告 7、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 8、验收记录 二、安全实体 9、开挖方式 10、支护结构 11、支护方案实施情况 12、防排水措施 13、通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急器材配备情况 |  |  |
| 抽（检）查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查 记录（重点） | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2专项施工方案和监测方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善□ 4 风险评估 4.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施□ 4.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施□ 5监测制度 5.1有建立施工单位监测和第三方监测制度□ 5.2未建立施工单位监测或第三方监测制度□ 6暗挖设备安装质量检测报告 6.1有暗挖设备安装质量检测报告□ 6.2无暗挖设备安装质量检测报告□ 7监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 7.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 7.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 8验收记录 8.1有验收记录，且签章符合要求□ 8.2无验收记录，或签章不符合要求 8.2.1无验收记录□ 8.2.2施工单位技术负责人或总监未签章□ 8.2.3其他情况 9开挖方式 9.1 开挖方式符合专项方案和规范要求□ 9.2 开挖方式不符合专项方案和规范要求□ 10支护结构 10.1 支护结构的形式、制作、架设及连接方式符合设计和规范要求□ 10.2 支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求□ 11支护方案实施情况 11.1 支护与开挖有同步进行□ 11.2 支护与开挖未同步进行□ 12防排水措施 12.1 防排水措施设置符合设计和规范要求□ 12.2 防排水措施设置不符合设计或规范要求□ 13通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急安全器材配备情况 13.1 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备符合方案和规范要求□ 13.2 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求□ |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记的，责令建设（代建）单位牵头组织施工等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开挖的，责令局部停工；未开挖的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监测、监理等单位改正；未开挖的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监测、监理等单位改正。 5、无风险评估，或未按评估要求加强相关措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、未建立施工单位监测制度的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；未建立第三方监测制度的，责令建设（代建）单位立即改正。 7、无暗挖设备安装质量检测报告的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、安装、监理等单位改正。 8、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织监理单位改正。 9、无验收记录，或签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 10、开挖方式不符合专项方案和规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、支护与开挖未同步进行的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 13、防排水措施设置不符合设计或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 14、通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表E-9 钻爆法施工的城市隧道工程

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽（检）查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽（检）查 具体部位 | 写明城市隧道工程标段、区间 |  |  |
| 抽（检）查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源网上登记 2、专项施工方案和监测方案 3、专家论证 4、风险评估 5、监测制度 6、设备安装质量检测报告 7、隧道施工气体检测 8、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 9、验收记录 二、安全实体 10、通风、照明、防尘、降温、防水和防毒等措施及应急安全器材配备情况 11、开挖与支护方案实施情况 12、排水措施 |  |  |
| 抽（检）查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 抽（检）查记录 | 1重大危险源网上登记 1.1有重大危险源网上登记□ 1.2无重大危险源网上登记□ 2专项施工方案和监测方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善□ 4风险评估 4.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施□ 4.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施□ 5监测制度 5.1有建立施工单位监测和第三方监测制度□ 5.2未建立施工单位监测或第三方监测制度□ 6设备安装质量检测报告 6.1有设备安装质量检测报告，且报告认定合格□ 6.2无设备安装质量检测报告，或报告认定不合格 6.2.1设备未经具备相应资质的检测机构检测□ 6.2.2检测不合格仍在使用□ 6.2.3其他情形 7隧道施工气体检测 7.1有氧气浓度、有毒有害气体检测，且报告认定合格□ 7.2无氧气浓度、有毒有害气体检测，或报告认定不合格□ 8监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 8.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 8.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 9验收记录 9.1有验收记录，且签章符合要求□ 9.2无验收记录，或签章不符合要求 9.2.1无验收记录□ 9.2.2施工单位技术负责人或总监未签章□ 9.2.3其他情况 10 通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急安全器材配备情况 10.1 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备符合方案和规范要求□ 10.2 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求□ 11开挖与支护方案实施情况 11.1 钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工符合方案和规范要求□ 11.2 钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工不符合方案或规范要求□ 11.3 支护结构的形式、制作、架设及连接方式符合设计和规范要求□ 11.4 支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求□ 11.5 初期支护和二次衬砌与开挖施工工序搭接符合方案和规范要求□ 11.6 初期支护或二次衬砌与开挖施工工序搭接不符合方案或规范要求□ 12防排水措施 12.1 防排水措施设置符合方案和规范要求□ 12.2 防排水措施设置不符合方案或规范要求□ |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源网上登记的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开挖的，责令局部停工；未开挖的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监测、监理等单位改正；未开挖的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监测、监理等单位改正。 5、无风险评估，或未按评估要求加强相关措施的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 6、未建立施工单位监测制度的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正；未建立第三方监测制度的，责令建设（代建）单位立即改正。 7、无暗挖设备安装质量检测报告，或报告认定不合格的，责令施工单位停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 8、无氧气浓度、有毒有害气体检测，或报告认定不合格的，责令施工单位停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令建设（代建）单位牵头组织监理单位改正。 10、无验收记录，或签章不完整的，责令停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 11、通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案计或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 12、钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 13、支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 14、初期支护或二次衬砌与开挖施工工序搭接不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 15、防排水措施设置不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽（检）查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场抽（检）查情况，在抽（检）查记录相应的“□”上打√；

2、抽（检）查过程中发现抽（检）查记录中未列明的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

附录F  安全生产监督档案（归档）登记表

| 工程编号 |  |  | 工程造价 | 万元 | 建筑面积 |  | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 建设（代建）单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 勘察单位 |  |  |  |
| 监督员 |  |  |  | 层数 |  | 结构 |  |
| 序号 | 档案资料内容 |  |  | 份数 |  | 页数 | 备注 |
| 1 | 安全生产监督申报表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设工程安全生产监督书 |  |  |  |  |  | 动态系统下载 |
| 3 | 工程安全生产监督工作计划 |  |  |  |  |  | 动态系统下载 |
| 4 | 抽（检）查记录表 |  |  |  |  |  | 动态系统下载 |
| 5 | 工程安全隐患责令改正通知书 |  |  |  |  |  | 动态系统下载 |
| 6 | 工程安全隐患整改反馈单 |  |  |  |  |  | 动态系统下载 |
| 7 | 工程复工申请报告及复工通知单 |  |  |  |  |  | 动态系统下载 |
| 8 | 违规事实确认和违规记分告知单 |  |  |  |  |  | 动态系统下载 |
| 9 | 安全事故报告 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全事故处理及相关资料 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 行政处罚记录及相关资料 |  |  |  |  |  |  |