

福建省工程建设地方标准

DBJ/T13-XXX-2010
住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2010
城市行道树栽植技术规范

（征求意见稿）

2010年X月X日发布                     2010年X月X日实施
福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

城市行道树栽植技术规范
Technical Code for Street tree planting in city

DBJ/T13-XXX-2010

JXXXXX-2010

主编单位：厦门市园林绿化工程质量监督站

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2010年X月X日

2010年  福州

前  言

本规范是根据省住房和城乡建设厅闽建科[2009]42号文要求，由厦门市园林绿化工程质量监督站根据我省城市行道树种植的实际情况，借鉴其他省市的做法，参考有关国家和行业标准，并在广泛征求意见、反复讨论的基础上编制而成的。

本规范的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3. 基本规定；4. 栽植技术；5. 反季节栽植；6. 竣工验收。
本规范由福建省城乡建设厅负责管理，由厦门市园林绿化工程质量监督站负责具体技术内容的解释。
在执行本规范的过程中，希望各单位注意总结经验、收集资料，随时将意见和建议反馈给省住房和城乡建设厅科技处（地址：福州市北大路242号，邮政编码：350001），或厦门市园林绿化工程质量监督站（地址：厦门市美湖路15号之二，邮政编码：36100４），以供今后修订时参考。

主编单位：厦门市园林绿化工程质量监督站

参编单位：厦门市中毅达环境艺术工程有限公司

组织单位：厦门市市政园林局

主要起草人：

主要审查人员：

目    录

61   总 则


62   术 语


73  基本规定


73.1    地上部分


83.2    地下部分


94  栽植技术


94.1    工程资料


104.2    现场调查及放样


104.3    选苗


114.4    种植穴


114.5    栽植时期


114.6    装卸及运输


124.7    修 剪


124.8    栽 植


134.9    筑堰与浇水


134.10   支撑与扎缚


135  反季节栽植


146  竣工验收


146.1  验收时间


156.2  成活率


156.3   竣工资料


16附录A   福建省行道树常用树种名录


18附录B   成活率验收表


19本规程用词说明


20标准引用名录


21条文说明




Contents

61   General Provisions


62   Terms


73  Basic Requirements


73.1   Aboveground plant part


83.2   Underground plant parts


94  Planting technical


94.1    Engineering data


104.2    View of the scene and molding


104.3    Seeding selection


114.4    Planting hole


114.5    Planting times


114.6    Loading/unloading and transportation


124.7    Pruning needs


124.8    Planting


134.9    Build weir and watering


134.10   Strut and bundle up


135  Off-season planting


146  Completion acceptance


146.1    Inspection time


156.2    Survival ratio


156.3    Acceptance documents


16Appendix A :  Common street tree directory in Fujian province


18Appendix B :  Inspection table of survival ratio


19Explanation of wording in this Standard


Normative Standards20


21Explanation of Provisions




1   总 则

1.0.1  为统一规范全省行道树的栽植技术，提高行道树栽植成活率，在不影响道路管线的前提下，确保行道树的栽植质量，特制定本规范。
1.0.2  本规范适用于我省各地区城镇行道树栽植工程。
1.0.3  行道树栽植，除应按本规范执行外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2  术 语
2.0.１　行道树　　Street tree

栽植在城镇各种道路两侧及分车带，为车辆和行人遮荫并构成街景的树种。

2.0.2　分车（绿）带   Green belt

    沿道路设置用来分隔车辆、行人路线的绿化带。

2.0.3　规则式栽植　　Formal style planting

按规则图形对称配植，或排列整齐成行的栽植方式。
假植苗   Casual-plant seedling after field planting
指经过断根处理半年以上(不超过三年），并经移植已形成完整根系的苗木。

2.0.5  地栽苗    Seedling

    指三年内未经断根或移植，根系在土壤中自由生长的苗木。

2.0.6　容器苗　　Container seedling

指直接栽植于容器内或由地栽移植到容器内，在容器内生长至少半年以上，已形成完整根系的各种花卉和苗木。
2.0.7　分枝点高（枝下高）　　Height of branching-point

指从地表面到乔木树冠最低分枝点的垂直高度。

2.0.8　杆高　　Height of trunk

指从地表面至顶端生长点的垂直高度。一般做为单干型棕榈科植物的技术参数。
2.0.9　修剪　　Pruning

指将树体、器官(根、茎、叶、花等)的某一部分截短或疏删，达到平衡树势更新复壮目的的过程。
2.0.10　疏剪（疏枝）　　Thin  out
将部分枝条有选择地从分枝的基部剪除，使枝条分布合理，达到通风透光、减少蒸发目的的过程。

2.0.11　成活率　　Survival ratio
指苗木栽植后到规定时间，成活株数占栽植总数的百分比。

2.0.12  反季节栽植　　Non-season planting 

在绿化施工中，不受某一树种最适宜栽植季节的限制，进行人为调控的栽植方式。

2.0.13　树池透气护栅　　Tree  grate

覆盖树穴,防止人为践踏,保持树穴通气的铁、塑料篦子等构筑物。

2.0.14  一级分枝　　The first order branching 
树木主干上的第一级分枝，也称为主枝。 

3  基本规定
3.1   地上部分

3.1.1　在人行道上，行道树树干中心至路缘石内侧的距离不宜小于75cm。

3.1.2　分车带宽度大于150cm，宜以栽植乔木、高大棕榈植物为主。

3.1.3　分车带宽度小于150cm，不宜栽植乔木。

3.1.4　道路交叉口、出入口及弯道内侧栽植苗木时应满足以下规定：

1　在车辆安全视距内不得栽植。

2　栽植高度应低于驾驶员的正常安全视线。
3.1.5　被人行横道或街道出口断开的分车带，其端部应采取通透式配置。

3.1.6　架空电线下方不宜设置绿带。必须设置时，架空线下配置的乔木应选择开放形树冠

或耐修剪的树种。

3.1.7　行道树与架空电线的最小垂直距离应符合表3.1.7的要求。
表3.1.7　　行道树与架空电线的最小垂直距离（单位：cm）

	电线电压
	最小垂直距离

	＜1KV

1～10KV

35～110KV

154～220KV

330KV
	100

150

300

350

450


注：  表3.1.7中的距离为树木成型后树冠最高点与架空电线的距离。

3.1.8　行道树的主干中心与地面公共设施的最小水平距离应符合表3.1.8的要求。
表3.1.8　　 行道树与地面公共设施的最小水平距离（单位：cm）

	设  施  名  称
	最小水平距离

	有窗建筑外墙

无窗建筑外墙

低于两米的围墙、挡土墙

路灯杆柱

电力电信杆柱

排水明沟边缘

邮筒、路牌

消防栓

水准点
	300

200

100

200

150

100

120

150

200


3.2    地下部分

3.2.1　行道树的主干中心与各种地下管线（指给水管、雨水管、污水管、燃气管、电力电

缆、弱电电缆等）外缘的最小水平距离应符合表3.2.1的要求。
表3.2.1　　行道树与地下管线的最小水平距离（单位：cm）

	管  线  名  称
	最小水平距离

	给水管道

污水管道

雨水管道

排水盲沟

电力电缆

热力管道

电信电缆（直埋）

电信电缆（管道）

燃气管道
	150

150

150

100

100

150

100

150

120


3.2.2　土壤条件应符合下列规定：

1　栽植行道树的土壤应呈微酸至微碱性。

2　树穴内如含有建筑垃圾、粘土、海泥等有害物质或其他不利于树木生长的土壤，

必须用栽植土加以更换。

3.2.3　遇不透水层必须破除。

3.2.4　地下水位深度必须符合植物生长要求。

4  栽植技术

4.1    工程资料

4.1.1  栽植工程的施工图纸，应包括平面图、立面图、剖面图、苗木表及设计说明、设计

概算、上级批准文件等资料。
4.1.2  建设单位必须于施工前将以上资料交施工单位，由施工单位编制施工预算和施工组织

设计。

4.2    现场调查及放样

4.2.1　施工前应对道路的公共设施、土壤、路面、沿街建筑物，地下管线等情况进行调查，

并作好记录。

4.2.2　行道树的放样应根据设计要求并结合实地情况进行。

4.2.3　施工时发现图纸与实际不符，应由原设计部门变更设计。

4.3    选苗

4.3.1　应按设计要求选择苗木的品种和规格。

4.3.2　必须区分假植苗、容器苗、地栽苗等。

4.3.3　必须选择干直、健壮、无病虫害；必须是有３根以上一级分枝，且不偏冠观赏效果

佳的优质苗。

4.3.4　分枝点高（枝下高）必须大于220cm。

4.3.5　中间分车带必须选择枝条向上或分枝点高（枝下高）大于320cm的苗木。

4.3.6　落叶树胸径应大于7cm；常绿树胸径应大于6cm。

4.3.7　棕榈科植物杆高应大于100 cm，地径应大于20 cm。

4.3.8　同一条道路或路段的行道树宜栽植统一规格的同一品种。
4.3.9　裸根苗木根系盘径和带土球苗木土球直径及深度的规格最小应符合表4.3.9的要

求。

表4.3.9　　裸根苗木根系盘径和带土球苗木土球直径及深度规格
	树种
	胸径（cm）
	根系和土球规格
	备注

	
	
	盘(直)径（cm）
	深度（cm)
	

	乔木
	6～7
	40
	35
	

	
	7～8
	40
	35
	

	
	8～10
	50
	40
	

	
	10～12
	60
	50
	

	
	12～14
	60
	50
	

	
	14～16
	60
	50
	


4.3.10　棕榈科植物土球直径及深度规格最小应符合表4.3.10要求。

表4.3.10　　棕榈科植物土球直径及深度的规格
	树种
	地径（cm）
	土球规格
	备注

	
	
	直径（cm）
	深度（cm)
	

	棕榈科
	20～35
	50
	40
	

	
	35～45
	60
	40
	

	
	45～55
	80
	45
	

	
	55～65
	100
	50
	


4.4    种植穴


4.4.1　深度应为苗木土球高加30cm以上；宽度应为土球直径加40 cm以上.
4.4.2　穴内挖出的栽植土及废土应分别堆置于穴外两侧，废土杂物应集中运出。

4.4.3　穴内土质符合要求的，可在土球或根部以下的土壤翻松20～30cm(可不取出)。

4.4.4　挖穴时遇有地下管线及构筑物应先停止操作，依现场情况，对设计图做适当调整。　 

4.4.5　挖穴时，必须垂直下掘、做到树穴上下大小一致（底口的尺寸不得小于上口）。

4.4.6　挖穴后或栽植前，应在穴内施足腐熟的基肥并与土壤拌匀。

4.4.7　空穴过夜必须采取安全防护措施。

4.5    栽植时期

4.5.1　落叶乔木应在秋季落叶后土壤冰冻前或春季土壤解冻后萌芽前进行。但有些树种宜

在芽刚萌动时栽植。
4.5.2　常绿乔木春季应在土壤解冻后发芽前栽植，秋季应在新梢停止生长后降霜前进行栽

植。但有些树种宜在萌芽期栽植。

4.5.3　棕榈科植物宜在春末、夏季栽植。

4.5.4　综合工程的栽植，应在主体工程全面竣工后进行。

4.6    装卸及运输

4.6.1　苗木必须轻装轻放，按序装车、卸车，应做到根在车头梢在车尾，不得损坏苗木及

土球。

4.6.2　苗木需长途运输的，应用保湿材料覆盖，防止曝晒风干。

4.7    修 剪

4.7.1　苗木挖掘前和栽植前后宜修剪。

4.7.2　除应剪除有病虫的枝、根和损伤的枝、根外，为了提高苗木的成活率及保持树形均

衡，还可进行适当疏剪。大剪口处应采取防腐、防蒸发处理。

4.7.3　棕榈科植物除了应剪除老叶外，部分新叶可剪除1/2-1/3叶片减少蒸发。
4.7.4　规则式栽植的苗木株形修剪应基本整齐。
4.8    栽 植

4.8.1　栽植在同一条道路上的行道树分枝点高（枝下高）或杆高应基本一致。  

4.8.2　苗木主干的弯曲面应与道路走向平行，最大的弯曲面应朝向护树桩。

4.8.3　苗木栽植的深度应高于地表面5cm左右，待土壤下沉后，使根颈与地面持平。 

4.8.4　裸根苗栽植应将树根舒展在穴内，均匀加入细土至根被覆盖时，苗木略向上抖动，

提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。

4.8.5　带土球苗栽植应将土球在树穴内放妥后，剪去包扎物，将其取出，保证土球完整。

然后从树穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。

4.8.6　容器苗栽植应先去除容器。

4.8.7　栽植行道树的各工序应紧密衔接，做到随挖、随运、随种。

4.8.8　在主要道路及行人频繁的道路应辅设树池透气护栅，保持树穴土壤疏松，不移土。

4.8.9　行道树种植后应及时对各工序进行一次全面检查。

4.8.10　苗木死亡，应查清原因，并采取相应措施，再进行补植。

4.8.11　苗木运到栽植地后，未及时栽植时，应注意保湿、防冻或进行假植。

4.9   筑堰与浇水

4.9.1　苗木栽植后，应在树穴外围用土筑成高于根颈10cm～15cm的

浇水堰，应做到筑实、底平，不得使浇灌水外漏。

4.9.2　苗木栽植后，应及时浇水，隔天复水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还须向树

冠喷水。

4.9.3　浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。

4.9.4　浇水后，应及时封堰复土整平。

4.10    支撑与扎缚

4.10.1　苗木栽植后均应支撑。做到安全、防风、防止人为破坏。

4.10.2　主干道苗木宜采用四脚桩支撑. 

4.10.3　次干道苗木宜采用双柱或三脚桩支撑。

4.10.4　双柱支撑应在栽植后进行，宜从土球两侧各打人一根垂直护树桩。

4.10.5　护树桩的定位与道路走向应平行。

4.10.6　扎缚时，扎缚材料应分别与苗木主干、护树桩缚牢，在距护树桩顶端20cm处呈“∞”

字形扎缚三道以上，保持主干直立。

4.11.7　发现苗木下沉、出现吊桩应及时松缚，重新支撑、扎缚。

5  反季节栽植

5.1.1　选苗：应挑经过断根和移植处理半年以上(不超过三年）；栽植于容器内或由地栽移

植到容器内，在容器内生长至少半年以上，已形成完整根系且长势旺盛、植株健壮的假植苗

或容器苗。

5.2.1　土壤处理:必须保证足够的土层厚度，保证土质肥沃疏松，透气性和排水性好。在土

层干燥地区应于栽植前浸穴。 

5.3.1　树穴和土球直径:土球大小以及树穴尺寸必须要达到并尽可能超过标准的要求。苗木

土球直径，宜取地（头）径的6～7倍。

5.4.1　修剪应符合下列规定：
　 　1　培育成无心主枝的乔木，应以短截为主，疏剪为辅，为保持分枝匀称，高度基

本一致，可进行重截或强截。
　　 2　具有中心主枝的乔木，中心主枝不得截去，以疏剪为主，短截为辅，修剪量宜

保留原树冠的1/3，保持树冠树形。

5.5.1 栽植应符合下列规定：

1　主干和主枝应用草质包扎，不得影响树梢。

2　夏季搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。
3　棕榈科植物应注意叶片特别是新叶的防风和防寒，并适当修剪。
4  宜在傍晚或阴天栽植，早晚应注意浇水喷雾。
5  栽植后应定人定树重点养护。
6  竣工验收
6.1  验收时间

6.1.1　各工序验收时间应符合表6.1.1的要求。
表6.1.1　　栽植工程各项工序验收时间
	序号
	项目
	时间

	1
	定位、放样
	挖穴前

	2
	挖穴、换土、施肥
	栽植前

	3
	苗木质量
	栽植前

	4
	修剪
	施工前后

	5
	栽植
	施工中

	6
	筑堰、浇水
	施工中

	7
	支撑、扎缚
	施工中


6.2  成活率

6.2.1　在栽植季节内种植的树木成活率应达95％以上。

6.2.2　反栽植季节种植的树木成活率应达90％以上。
6.2.3　栽植一年以上的树木成活率应达100％。

6.2.4　验收时间宜为栽植完成经初验合格,待养护期满后进行。
6.2.5　成活率应按下列公式计算，并按附录B验收成活率。

成活率＝ 成活株数/实栽株数×100％

6.3   竣工资料

6.3.1  应包括施工图、竣工图、设计变更等文件、图纸。
6.3.2  应有地下管线位置图、地上公用设施位置图及说明资料。
6.3.3  工程施工中栽植的树木，应按表6.3.3汇总。
表6.3.3　　 行道树栽植汇总表
	栽植路名
	栽植日期
	土质状况
	气象
	栽植
	验收前养管
	成活率
	备注

	
	
	
	气温℃
	晴天阴天
	其他
	树种
	规格
	数量
	用工量
	工程造价
	施工单位
	负责人
	单位
	负责人
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


制表人：         验收人：            年   月    日
6.3.4  应提供施工记录、施工各阶段的验收资料及施工、监理、设计单位质量评定报告和工程决算书。
6.3.5  竣工验收后施工单位必须填制竣工验收报告，经验收各部门签名盖章后有效。
6.3.6  各项资料应整理归档。
	附录A   福建省行道树常用树种名录

	
	
	
	

	序号
	植 物 名 称
	科    名
	学          名

	1
	龙柏
	柏科
	Juniperus chinensis 'Kaizuka'

	2
	石栗
	大戟科
	Aleurites moluccana

	3
	重阳木
	大戟科
	Bischofia javanica

	4
	秋枫 
	大戟科
	Bischofia polycarpa

	5
	俤伦桃
	第伦桃科
	Dillenia indica

	6
	鸡冠刺桐
	蝶形花科
	Erythrina crista-galli 

	7
	刺桐
	蝶形花科
	Erythrina variegata

	8
	印度紫檀
	蝶形花科
	Pterocarpus indicus

	9
	槐树
	蝶形花科
	Sophora japonica

	10
	尖叶杜英
	杜英科
	Elaeocarpus apiculatus

	11
	马占相思
	含羞草科
	Acacia mangium

	12
	大叶合欢
	含羞草科
	Albizia lebbeck

	13
	合欢
	含羞草科
	Albizzia julibrissn

	14
	南洋楹
	含羞草科
	Falcataria moluccara

	15
	盆架木
	夹竹桃科
	Alstonia scholaris

	16
	黄槿
	锦葵科
	Hibiscus tiliaceus

	17
	沙椤
	楝科
	Aphanamixis  grandifolis

	18
	麻楝
	楝科
	Chukrasia  tabularis

	19
	苦楝
	楝科
	Melia azedarace

	20
	非洲楝

（大叶桃花心木）
	楝科
	Khaya senegalensis

	21
	广玉兰
	木兰科
	Magnolia grandiflora

	22
	玉兰
	木兰科
	Magnolia denudata 

	23
	火力楠
	木兰科
	Michelia  macclurei

	24
	白兰花
	木兰科
	Michelia alba 

	25
	木麻黄
	木麻黄科
	Casuarina equisetifolia

	26
	木棉
	木棉科
	Bombax ceiba 

	27
	美人树 
	木棉科
	Chorisia speciosa

	28
	女贞
	木犀科
	Ligustrum lucidum

	29
	桂花
	木犀科
	Osmanthus fragrans

	30
	人面子
	漆树科
	Dracontomelon duperreanum

	31
	芒果
	漆树科
	Mangifera indica

	32
	大花紫薇
	千屈菜科
	Lagerstroemia speciosa 

	33
	高山榕
	桑科
	Ficus altissima

	34
	垂榕
	桑科
	Ficus benjamina

	35
	红榕
	桑科
	Ficus concinna 

	36
	印度胶榕
	桑科
	Ficus elastica

	37
	小叶榕
	桑科
	Ficus microcarpa

	38
	菩提
	桑科
	Ficus religiosa

	39
	大叶榕
	桑科
	Ficus virens var. sublanceolata

	40
	银桦
	山龙眼科
	Grevillea robusta

	41
	榄仁
	使君子科
	Terminalia catappa

	42
	小叶榄仁
	使君子科
	Terminalia mantaly

	43
	羊蹄甲
	苏木科
	Bauhinia purpurea 

	44
	红花紫荆
	苏木科
	Bauhinia blakeana

	45
	宫粉羊蹄甲
	苏木科
	Bauhinia variegata

	46
	白花洋紫荆
	苏木科
	Bauhinia variegata var.candida

	47
	黄花槐
	苏木科
	Cassia surattensis

	48
	凤凰木
	苏木科
	Delonix regia

	49
	苏铁
	苏铁科
	Cycas revoluta

	50
	柠檬桉
	桃金娘科
	Eucalyptus citriodora

	51
	桉树
	桃金娘科
	Eucalyptus robusta

	52
	白千层
	桃金娘科
	Melaleuca leucadendron

	53
	海南蒲桃
	桃金娘科
	Syzygium cumini

	54
	母生
	天料木科
	Homalium ceylanicum

	55
	台湾栾树
	无患子科
	Koelreateria elegan subsp.formosana

	56
	龙眼
	无患子科
	Dimocarpus longan

	57
	荔枝
	无患子科
	Litchi chinensis

	58
	幌伞枫
	五加科
	Heteropanax fragrans

	59
	梧桐
	梧桐科
	Firmiana simplex

	60
	泡桐
	玄参科
	Paulwonia fortunei

	61
	法国梧桐
	悬铃木科
	Platanus acerifolia

	62
	柳树
	杨柳科
	Salix babylonica

	63
	阴香(天竺桂)
	樟科
	Cinnamomum burmannii

	64
	樟树
	樟科
	Cinnamomum camphora

	65
	蓝花楹
	紫葳科
	Jacaranda cuspidifolia

	66
	火焰木
	紫葳科
	Spathodea campanulata

	67
	黄花风铃木
	紫葳科
	Tabebuia chrysantha

	68
	红花风铃木
	紫葳科
	Tabebuia pentaphylla

	69
	假槟榔
	棕榈科
	Archontophoenix alexandrae

	70
	霸王榈
	棕榈科
	Bismarckia nobilis

	71
	鱼尾葵
	棕榈科
	Caryota ochlandra

	72
	蒲葵
	棕榈科
	Livistona chinensis

	73
	长叶刺葵

（加拿利海枣)
	棕榈科
	Phoenix canariensis

	74
	国王椰子
	棕榈科
	Ravenea rivularis

	75
	大王椰子
	棕榈科
	Roystonea regia

	76
	皇后葵
	棕榈科
	Syagrus romanzoffiana

	77
	华棕
	棕榈科
	Washingtonia filifera


附录B   成活率验收表

	栽植路名
	树种
	栽植日期
	栽植方法
	苗木来源
	规定成活率%
	验收日期
	验收结果（株）
	成活率%
	验收结果

	
	
	
	
	
	
	
	实栽数
	成活数
	死亡数
	
	

	 例
	高山榕
	5月20日
	带土球
	本地
	95
	11月15日
	100
	94
	6
	94
	不合格

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 


本规程用词说明


1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这种作法不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。
3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2   条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。


标准引用名录

1、《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ75-97

2、《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99

3、《上海市行道树栽植技术规程》 DBJ08-54-96

4、《福建省城市绿化工程质量验收规程》 DBJ13-90-2007窗体底端

福建省工程建设地方标

城市行道树栽植技术规范
Techniccal Code for Street tree planting in city

DBJ/T13-XXX-2010

建设部备案号：JXXXXX-2010

条文说明

目    录


3  基本规定
24
3.1   地上部分
24
3.2    地下部分
24
4  栽植技术
24
4.3    选苗
24
4.5    栽植时期
24
4.6    装卸及运输
24
4.10    支撑与扎缚
24
5  反季节栽植
24


3  基本规定

3.1    地上部分

3.1.1  种植行道树的人行道、分车带太窄直接影响苗木的生长、发育。

3.1.4  道路交叉口、出入口及弯道内侧；被人行横道或街道出口断开的分车带种植行道树的高度和密度直接影响车辆的安全行驶。

3.2     地下部分

3.2.1  为了避免破坏各种地下管线，种植行道树时，必须与各管线保持一定距离。

3.2.2  土壤条件的好坏直接影响行道树的生长状况。

4  栽植技术

 4.3    选苗

4.3.1  同一树种不同品种花色等性状有所不同，所以应选择苗木的指定品种。

4.3.2  容器苗与地栽苗相比，其优势在于一年四季均可移栽，且不影响苗木的品质和生长

保持原来的树形，提高绿化景观效果。

考虑到行车安全，中间分车带的苗木枝下高应比种植在人行道上的苗木高。

4.5    栽植时期

4.5.1因各地区气候条件差异较大，有些特殊的苗木，具体栽植时期要根据实际情况而定。

4.6    装卸及运输

4.6.1  行道树的栽植时，有使用吊装机械的，必须配备吊装专业技术人员，严格按照吊装

作业规范安全操作。

4.10    支撑与扎缚

4.10.2  四脚支撑比较美观，但要注意支撑桩尾径的控制。

4.10.3  目前三脚支撑大多数采用毛竹的尾部，但苗木胸径较大的应选择尾径较大的支撑

桩。

4.10.4  城镇及城乡结合部种植行道树时还有使用双柱支撑的。

5   反季节栽植

5.1.1 为了提高反季节苗木栽植的成活率，提倡用大容器苗或带大土球的地栽苗。

PAGE  
2

