福建省预拌商品混凝土质量管理标准

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强预拌商品混凝土(以下简称预拌混凝土)企业生产质量管理，保证预拌混凝土质量，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《福建省建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本省实际，制定本标准。

第二条  在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程预拌混凝土生产活动以及实施对该活动的监督管理，应遵守本标准。

第三条  省住房和城乡建设厅依照有关法律法规、规范标准和本标准对全省预拌混凝土生产活动实施统一监督管理，质量监督管理具体工作委托省建设工程质量安全监督总站（以下简称总站）实施。

县级以上住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的预拌混凝土生产活动实施监督管理，质量监督管理具体工作应委托所属的工程质量监督机构等部门（以下简称监督机构）实施。

第四条  本标准所称预拌混凝土系指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站（楼）经计量、拌制后出售并采用运输车在规定时间内运送至施工现场浇筑点的混凝土拌合物（以下简称混凝土）。

预拌混凝土专业企业(以下简称企业)系指具有独立法人资格，取得住房城乡建设主管部门颁发的预拌混凝土专业企业资质，从事预拌混凝土生产活动的企业。

混凝土专项试验室(以下简称试验室)是指企业内部专门负责预拌混凝土原材料质量、混凝土性能等混凝土专项检测工作的部门。

抽查是指住房城乡建设主管部门或监督机构（以下统称主管部门）通过巡视随机确定本行政区域内一个或若干个受检企业，或随机检查某一个企业生产活动中一项或若干项内容的抽样监督执法检查活动。

抽测是指利用检测设备、仪器等工具对预拌混凝土原材料质量、混凝土性能等进行随机抽样检测的监督执法检查活动。

第五条  未取得预拌混凝土专业资质的企业不得生产销售预拌混凝土。取得预拌混凝土专业资质的企业在资质证书注明的地址以外生产销售预拌混凝土的，应重新申报预拌混凝土专业资质，住房城乡建设主管部门按新的企业受理其资质申请。

第六条  住房城乡建设主管部门应做好辖区内预拌混凝土专业企业规划和布局，广泛征求社会意见，引导企业有序竞争发展。

第七条  企业应建立以试验室为核心的质量保证体系，加强工程技术和检测人员业务培训，制定仪器设备、检测人员、作业指导等试验室管理制度，编制企业质量手册，确保预拌混凝土质量。

第二章  试验室

第八条  试验室检测能力、仪器设备和信息化建设等应符合下列要求：

(一)检测能力

具备《混凝土质量控制标准》（GB50164）中水泥、粗骨料、细骨料、粉煤灰、矿粉质量主要控制项目和混凝土配合比、抗压强度、坍落度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量、拌合物中水溶性氯离子最大含量等参数的检测能力；参数及其指标应根据现行国家规范标准适时调整。

(二)仪器设备和试验环境

1、仪器设备配置应能满足相应检测能力的要求，并提供有效的检定证明，水泥抗折试验机、压力试验机应具备恒加载和数据自动采集功能。

2、四个：境：应能满足生产和试验的的490 613条款与本合同不一些000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000试验室环境应符合有关规范、标准的要求；混凝土标准养护室面积不少于30平方米，且应能满足生产和试验要求。

(三)试验室联网

试验室应与搅拌站（楼）配料控制系统及省建设工程检测管理信息系统联网。试验室软硬件应满足《关于“福建省建设工程检测管理信息系统”升级有关事项的通知》（闽建建函[2010]173号）要求。

第九条 检测人员数量、经历和资格等应符合下列要求：

（一）试验室主任应具有5年以上相关专业试验工作经历并具有相关专业社会化评审中级及以上技术职称（其中二级预拌混凝土专业企业试验室主任应具有相关专业社会化评审高级及以上技术职称），且持有配合比设计等检测项目福建建设工程检测试验技术人员岗位合格证书（以下简称岗位合格证书）。

（二）从事相应检测项目工作1年以上且持有配合比设计、试块强度、水泥物理力学性能等3个检测项目岗位合格证书之一的专职检测试验员不少于6人，且每个检测项目持有相应岗位合格证书的检测人员应不少于3人。

（三）试验室实行主任负责制。试验室主任发生变更的，应在变更后20个工作日内向原发证机关提交原试验室主任解聘合同证明和新任试验室主任任职文件、身份证、职称证书、聘任合同和社会保险证明原件及复印件等相关材料，经原发证机关核查属实后办理变更手续。

（四）试验室主任、检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上企业。企业试验室主任在企业从业不满2年和检测人员在企业从业不满1年的，原则上不得办理变更手续。

第十条 试验流转单、样品、原始记录、检验报告的编号应按年分类流水编号，编号应连续，不得抽撤、涂改，确保试验过程可追溯性。

第十一条 检测试样留置应符合下列要求：

（一）设立专职检测试样管理员，负责试样留置工作；试样的分类、放置、标识、登记等应符合有关规定，并按规定程序、环境、数量和要求留置；

（二）非破坏性检测、且可重复检验的试样，应在样品检测或试验后留置不少于7天；破坏性试样，应在样品检测或试验后留置不少于3天。水泥封存样保留不少于40天。

第十二条 试验室必须严格按照国家、地方有关标准及检测能力出具试验报告，试验报告中的信息应准确，数据应真实，检测、审核签发等人员签字应齐全，并单独建立不合格试验报告台帐。

第十三条 住房城乡建设主管部门受理企业资质申请后，由省住房和城乡建设厅按照本标准对试验室进行现场核查；试验室现场核查不符合要求的，住房城乡建设主管部门不予发放资质证书。

第十四条  试验室在原资质证书注明的地址进行改、扩建的，应向原发证机关备案。改、扩建完成后，原发证机关应对试验室进行现场核查；试验室现场核查不符合要求的，住房和城乡建设主管部门应撤回预拌混凝土专业企业资质证书。

第三章  预拌混凝土生产质量控制

第十五条 住房和城乡建设主管部门应根据混凝土用砂矿产资源分布情况，引导企业合理选用砂产品。在天然砂资源匮乏的地区要积极推广机制砂，严格采用净化海砂。

第十六条 应采用成套设备工艺生产机制砂或净化海砂。

生产机制砂的企业应向所在地设区市住房城乡建设主管部门备案，经设区市住房城乡建设主管部门同意后方可用于混凝土工程。

生产净化海砂的企业应向所在地设区市建设工程质量协会提出论证申请，由设区市建设工程质量协会组织专家对净化海砂生产工艺进行论证，确认其工艺能保证净化海砂的质量符合国家、地方有关标准要求后将论证结果向所在设区市住房城乡建设主管部门备案，经设区市住房城乡建设主管部门同意后方可用于混凝土工程。

预拌混凝土专业企业或有关单位不得使用未经设区市住房城乡建设主管部门备案同意的机制砂或净化海砂。擅自使用的，产生的一切后果由使用单位负责。

第十七条 未经净化的海砂严禁使用。净化海砂的适用范围应符合国家标准规范的要求，预应力混凝土构件严禁采用净化海砂。

第十八条 混凝土结构受力构件采用净化海砂的，应经建设单位同意，并由建设单位委托具有相应资质的检测机构按照混凝土检验批对混凝土或净化海砂中氯离子含量在施工现场进行检测，检测结果不符合国家标准的，应及时采取措施，确保结构工程质量。

第十九条  混凝土结构受力构件采用净化海砂的工程项目，在签订销售合同和竣工验收交付使用时，项目建设单位应书面告知产权人或使用者。

第二十条  设计、建设（监理）、施工单位不得指定预拌混凝土用的原材料生产厂家。

第二十一条 企业应优先选用质量稳定的供应商供应原材料，并根据原材料贮备的难易程度，在保证正常生产的前提下保持合理的原材料贮存量。

（一）水泥、掺合料、外加剂等原材料应采用密封的储料筒仓，按照不同的品种、规格、生产厂家分别存储，严禁混仓。筒仓应加锁管理，筒仓外应有醒目的指示铭牌,标明材料名称、品种规格、生产厂家、批号、检验状态等实时信息。

（二）厂区内砂、石等原材料堆场应进行硬化处理并搭设雨棚，按照不同的品种、规格设置隔墙分仓堆放，净化前后的海砂还应有严格的隔离措施；场地周围不得堆放杂物，堆料仓口应有醒目的指示铭牌,标明材料的名称、品种规格，检验状态等实时信息。

第二十二条  企业应强化对原材料(包括外加剂和掺合料)的质量控制，做好原材料进厂验收记录（包括厂名或产地、品牌规格、数量、出厂质量证明书和有效期内质保书）。进厂的原材料应取样复验，符合国家、地方有关标准规定后方可使用。

第二十三条 企业应通过试验确定预拌混凝土所使用的掺合料品种及其掺量，并符合福建省地方标准《预拌混凝土生产施工技术规程》DBJ13-42的规定。

第二十四条 使用DBJ13-42规定外其他品种掺合料，或掺合料掺量超过DBJ13-42规定允许范围的，企业应向所在地设区市建设工程质量协会提出申请，由设区市建设工程质量协会组织专家和需方项目技术负责人对预拌混凝土的拌和物、物理力学以及长期和耐久等性能进行论证，确认预拌混凝土的拌和物、物理力学以及长期和耐久等性能符合国家、地方有关标准要求后方可用于生产预拌混凝土。

第二十五条 专家对论证结论负责。参与论证的专家应不少于3人（净化海砂论证不少于5人），其中从省预拌混凝土专家库中产生的专家不少于1人（净化海砂论证不少于2人），且专家与企业无利害关系，并具有相关专业社会化评审高级及以上职称。

第二十六条  企业销售商品混凝土时，应与需方签订书面供货合同，按照合同约定条款和要求对预拌混凝土质量负责，并针对混凝土特性和要求，向使用单位提供使用说明与施工注意事项等书面材料。

企业应在合同签订后5工作日内将合同报送给工程所在地主管部门。

第二十七条 企业应按有关技术标准、供货合同等要求设计配合比，并对其设计的配合比及生产的混凝土质量负责。企业应根据本单位常用材料，通过系统试验制订出常用配合比表，并每半年进行不少于一次验证（当原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时应及时修正）。

第二十八条  配料控制系统应与主管部门预拌混凝土质量动态管理信息系统联网，生产配合比数据应能实时打印。

第二十九条  生产预拌混凝土应有完整的生产情况记录存档备查，使用的原材料、砼出厂检验报告等应与配合比通知单一一对应。需方技术负责人（工程项目总监理工程师）或其授权人有权抽查、核对企业生产配合比等有关资料。

第三十条 企业应合理调配运输车辆，控制发车间距，并应根据气温和不同性能混凝土，控制好运送时间，对运送至施工现场浇筑地点的混凝土质量负责。

第三十一条  混凝土进入施工现场时，企业应当向需方提供有关质量控制资料和每车商品混凝土的发货单。质量控制资料包括原材料出厂合格证和进厂复验报告、混凝土配合比试验报告、混凝土生产配合比、混凝土初凝时间等。

第三十二条 预拌混凝土质量出厂检验取样与试验由企业负责，企业应根据国家、地方相关标准、规定及合同的要求对出厂的混凝土进行检验，出具检验报告，并记录存档。

第三十三条 预拌混凝土质量交货检验由施工单位负责，检验项目包括现场取样检测的混凝土坍落度和混凝土强度等，坍落度在施工现场运输车卸料口进行，混凝土强度在施工现场浇筑地点出料口进行。不组织交货检验，或交货检验试块不具有代表性或在取样、送检过程中弄虚作假的，施工单位承担由此造成的后果。

交货检验混凝土强度以供需双方见证取样送检的标准条件养护试块强度为依据，双方应在试块上标明工程名称、取样部位、取样日期、强度等级等不可更改的标识，送至施工现场标养室或双方共同认可的标养室中养护和具有相应建设工程质量检测资质的检测机构检验；交货检验混凝土强度依据《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）评定结果进行判定；其它质量指标的判定由供需双方根据国家、地方有关标准在合同中约定。

交货检验记录一式两份（格式见附件1），经供需双方见证人员共同签字后各自存档。

第三十四条 混凝土强度出厂检验和交货检验不得作为工程质量评定和验收依据。

第三十五条 每车预拌混凝土送达工地后，建设（监理）单位、施工单位必须派专人根据发货单内容，对其工程名称、混凝土强度、浇筑部位、供货数量、运输车号、发车时间、到达时间等逐一核对确认。

第三十六条 混凝土由搅拌机卸入运输车至该运输车卸料为止的运送时间应满足合同和有关国家、地方标准规定。超过运送时间未卸料或已初凝的混凝土不得使用。

第三十七条  预拌混凝土在运输、等待、卸料、泵送和振捣等过程中严禁加水。向预拌混凝土中加水且使用于工程的，由加水的责任单位承担由此造成的后果。

第三十八条  发现施工单位使用超过规定运送时间的预拌混凝土或向预拌混凝土加水的,监理（建设）单位应及时制止，制止无效的应向工程项目所在地主管部门报告。

第三十九条  企业应及时向需方提供“预拌混凝土出厂合格证”。

第四十条  对大体积和特殊混凝土工程，企业应指派技术和检测人员现场指导施工和混凝土试验工作。

第四章  监督管理

第四十一条  主管部门采用抽查抽测方式对企业的生产活动实施监督管理，并根据抽查抽测情况对企业实行差异化动态监管。主要内容包括：

(一)抽查企业是否超越资质规定的承包工程范围从事生产活动，是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为；

(二)抽查企业质量保证体系在生产过程中是否正常和有效运行；

(四)抽查企业质量控制过程记录是否真实、齐全，技术资料是否可追溯；

(五)抽查混凝土的质量是否符合相关标准和合同要求；

(六)抽查原材料的进厂检验是否按规范、标准要求执行，原材料是否经复验合格后使用；

(七)抽查应定期检定的计量设备、试验仪器是否定期通过法定部门检定，试验室的仪器设备及环境条件是否符合规范、标准等要求；

(八)抽查试验室是否按有关技术标准和规定进行检测，检测报告是否真实；

(九)抽查检测资料是否按年分类流水编号，是否存在抽撤流水号、涂改检测资料现象，是否按规定签字盖章；

(十)抽查人员资格条件是否满足相关规定的要求，人员是否到位；

（十一）抽查试验和生产数据上传情况。

第四十二条  主管部门对企业进行抽查抽测时，应形成抽查抽测记录（格式见附件2），抽查抽测应符合附件3-1～3-13规定。抽查抽测的项目及其频率应符合下列要求：

（一）抽查。抽查企业原材料质量控制、生产过程质量控制、混凝土质量检验、试验室条件每年不少于1次；抽查试验室人员到位、试验和生产数据实时上传情况每半年不少于1次。

（二）抽测。抽测掺合料、净化海沙、混凝土质量每半年不少于1次，抽测水泥、天然河砂、机制砂质量每年不少于1次。

第四十三条　主管部门对预拌混凝土生产活动实施监督检查时，有权采取下列措施：

(一)进入企业生产现场进行检查；

(二)要求企业提供相关的文件和资料或生产过程数据；

(三)组织比对验证检验和监督抽测；

(四) 抽查抽测发现存在不符合有关法律法规和国家、地方标准要求的问题时，责令企业改正；

(五)企业对主管部门责令改正通知拒绝整改反馈的，由住房城乡建设主管部门依据法定权限对其采取企业资质重新核查等行政措施；

(六)依法对违法违规行为实施处罚；

(七)其它需要采取的措施。

第四十四条  当抽查抽测发现企业同时出现以下情况的，责令企业改正，并责令其委托有资质的检测机构对其提供预拌混凝土的在建工程的混凝土实体强度进行鉴定，对整改期间生产的预拌混凝土强度进行跟踪监测。

（一）试验记录等资料不具有可追溯性或弄虚作假的；

（二）试验室仪器设备未检定、检定过期或已不能使用的；

（三）主要原材料进厂检验和砼质量出厂检验等检试验弄虚作假的。

第四十五条  主管部门应对企业实施动态考核管理，当企业有下列情况时，应责令其改正，并给予相应记分：

（一）出现以下情况之一的，每次记5分

1、出现附件3-1中1.2.1～1.2.3情况之一的

2、出现附件3-2中2.2.4、2.2.5情况之一的

3、出现附件3-5中1.2.1、1.2.2情况之一的（每少1人记5分）

4、出现附件3-5中1.2.3情况的（每一检测项目记5分）

（二）出现以下情况之一的，每次记10分

1、出现附件3-1中2.2.1、2.2.2情况之一的

2、出现附件3-2中1.2.1、1.2.2或2.2.1～2.2.3情况之一的

3、出现附件3-3中1.2.1～1.2.3情况之一的

4、出现附件3-4中2.2.1或3.2.1或4.2.1～4.2.2或5.2.1～5.2.2情况之一的

5、出现附件3-4中2.2.2、2.2.3情况之一的（每少1人记10分）

6、出现附件3-6中1.2情况的

（三）出现以下情况之一的，每次记20分

1、出现附件3-1中3.2.1情况的

2、出现附件3-2中3.2.1、3.2.2情况之一的

3、出现附件3-3中1.2.4情况的

4、出现附件3-4中6.2情况的

5、出现附件3-7中1.2、2.2情况之一的

6、出现附件3-8中1.2、2.2、3.2情况之一的

7、出现附件3-9中1.2、2.2、3.2情况之一的

8、出现附件3-10中1.2情况的

9、出现附件3-11中1.2情况的

10、出现附件3-12中1.2、2.2情况之一的

11、出现附件3-13中1.2.1、2.2情况之一的

12、出现附件3-13中1.2.2情况且经有资质检测机构检测鉴定结构混凝土实体强度不符合设计或规范要求的

（四）出现（一）～（三）（除（三）12外）情况之一后，经有资质检测机构检测鉴定结构混凝土实体强度不符合设计或规范要求的，每次加记20分

企业记分以两年为一记分周期，记分周期到期后自动归零重新记分。

第四十六条  主管部门对企业记分前，应由2名及以上监管人员共同核实违规事实，填写《违规事实确认与违规记分告知单》（以下简称《告知单》，格式详见附件4），并由企业负责人签字确认。企业拒不签字确认的，监管人员注明情况后提请主管部门领导组织核实，经核实情况属实的，给予企业相应记分。

《告知单》须经主管部门领导审查同意后，方可实施记分登记。

第四十七条  企业对记分有异议的，应在收到《告知单》之日起三个工作日内向主管部门提出书面意见。主管部门应在收到书面意见后三个工作日内组织核实并反馈。

第四十八条  企业有下列情形时，应给予相应的处理。

（一）企业有下列情形之一的，企业技术负责人、试验室主任必须参加全省集中教育培训：

1、一次监督抽查被记分达30分及以上的；

2、记分累计达60分及以上的。

必须参加集中教育培训的企业，由企业所在地主管部门负责通知其参加集中教育培训。

（二）企业有下列情形之一的，由企业所在地主管部门约谈企业法定代表人：

1、记分累计达80分及以上的；

2、企业技术负责人、试验室主任不按规定参加集中教育培训的。

企业法定代表人无故不接受约谈的，由企业所在地主管部门通报批评。

（三）企业有下列情形之一的，由住房城乡建设主管部门按照权限对其资质实施差异化动态监管：

1、记分累计达80分及以上的，对其企业资质实施黄色监管；

2、记分累计达100分及以上的，对其企业资质实施红色监管。

对企业实施黄色、红色监管后，企业记分分别减掉80、100分。

第四十九条  省住房和城乡建设厅在“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”中建立“预拌混凝土企业违规记分及处理”子系统。

主管部门在对企业实施记分及违规处理等动态管理时，均应在“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”中执行。

第五十条  上级主管部门应对下级主管部门开展企业动态管理工作进行检查指导。上级主管部门在检查中如发现企业存在应给予记分的违规事实时，应责成企业所在地主管部门按本标准规定予以记分。

第五十一条  省级相关行业协会应开展企业信用等级评定，建立企业信用档案，并将企业的信用情况适时向社会公布。

第五十二条  企业原则上在本县（市、区）内供应预拌混凝土。当供应给本县（市、区）以外的工程项目时，应接受工程项目所在地主管部门的监管。必要时，企业所在地主管部门应配合工程项目所在地主管部门对企业进行监督检查。

第五十三条  主管部门工作人员，在监督管理活动中有下列情形之一的，依法给予行政处分。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

(一)利用职务上的便利，收受企业财物的；

(二)不依法履行监督管理职责或者发现违法行为不予查处，造成严重后果的；

(三)违反法律法规影响企业生产的。

第五章  其  它

第五十四条  混凝土生产过程中发生的各种资料、试验记录及检验报告等内业资料均应建立台账并归档保存，保存时间不少于五年。

第五十五条  鼓励有条件的企业进行预拌砂浆的生产。

第五十六条  企业进行预拌混凝土生产活动时，除应符合本标准规定，尚应符合有关法规和国家、地方标准规定。

第五十七条  企业生产过程中产生的废料、废水及粉尘的处理应符合国家、地方有关环保规定。

第五十八条  对预拌混凝土生产、施工活动中的违法违规行为，任何单位和个人均有权向主管部门投诉或举报。

接到投诉或举报后，主管部门应按有关程序和规定进行调查取证，并根据核实情况依法处理。

第五十七条  本标准由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第五十八条  本标准自2012年 月 日起施行。福建省住房和城乡建设厅印发的《福建省预拌商品混凝土质量管理办法》(闽建建〔2008〕4号)同时废止。

本标准有效期至2017年 月。

附件：1.预拌混凝土交货检验记录表

2.预拌混凝土企业抽查抽测记录表

3-1～3-13.福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定

4.违规事实确认与违规记分告知单