福建省工程建设地方标准

DBJ 13-xxx-201X

住房和城乡建设部备案号：Jxxxxx-201X

全装修住宅工程技术规程

201X-xx-xx发布                201X-xx-xx实施

福建省住房和城乡建设厅发布

前  言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅……要求，由厦门市建设与管理局组织厦门市建设工程质量安全监督站等单位共同编制而成。在编制过程中，编制组以福建省城镇新建全装修住宅工程的设计、施工与验收为背景，在深入工程实践调查研究，认真总结省内外科研成果和大量调查研究装修一次到位的住宅工程实例，结合福建地区经济发展水平，参考借鉴国内的相关技术标准，经广泛征求意见、反复讨论，编制了本技术规程。

本规程共含十二个章和三个附录，分别为：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、装修设计；5、装修施工；6、细部工程及部品安装；7、设备安装工程；8、成品保护；9、安全文明与环保；10、工程质量分户验收；11、工程质量验收；12、工程质量保修；附录A~C和条文说明。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由厦门市工程建设质量安全监督站负责具体技术内容的解释。在执行本标准过程中，如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交厦门市建设工程质量安全监督站（通信地址：厦门市斗西路209号电控大厦6楼，邮编：361004）。

组织单位：厦门市建设与管理局

主编单位：厦门市建设工程质量安全监督站

参编单位：

主要起草人：蔡森林、

主审人员：

审定人员：

目  录

1 总  则	5

2 术  语	6

3. 基本规定	7

3.1 设计	7

3.2 材料、设备	7

3.3 施工	7

4 装修设计	9

4.1 一般规定	9

4.2 卧室	11

4.3 起居室、餐厅	11

4.4 厨房	11

4.5 卫生间	12

4.6 过道、贮藏空间和套内楼梯	12

4.7 阳台、露台、门窗	13

4.8公共部分	13

4.9 室内环境	15

4.10 建筑电气	16

4.11给水、排水	16

4.12 通风与空调	17

4.13 防火与疏散	17

4.14节能	19

5 装修施工	20

5.1  一般规定	20

5.2  整体楼地面面层	20

5.3  板块楼地面面层	20

5.4  木竹楼地面层	22

5.5  室内楼梯	23

5.6  抹灰工程	23

5.7  空间尺寸控制	24

5.8  门窗安装工程	24

5.9  门窗玻璃安装工程	26

5.10 吊顶工程	27

5.11 轻质隔墙工程	28

5.12 饰面板（砖）工程	30

5.13 涂饰工程	31

5.14 裱糊工程	32

5.15 软包工程	33

5.16 防水工程	33

5.17 节能	34

6 细部工程及部品安装	35

6.1 一般规定	35

6.2 护栏和扶手制作与安装工程	35

6.3花饰制作与安装工程	36

6.4门窗套、窗台板和窗帘盒制作与安装工程	36

6.5橱柜制作与安装工程	36

7 设备安装工程	38

7.1 一般规定	39

7.2 给水系统管道安装工程	39

7.3 排水系统管道安装工程	39

7.4卫生器具安装工程	40

7.5 电气工程	40

7.6 通风空调工程	42

8 成品保护	43

8.1 一般规定	43

8.2门窗工程成品保护	43

8.3水电安装、消防工程成品保护	43

8.4地面、墙面工程成品保护	43

8.5吊顶工程成品保护	44

8.6细部及部品工程成品保护	44

8.7保洁	44

9 安全文明与环保	45

10 工程质量分户验收	46

11 工程质量验收	49

12 工程质量保修	52

附录A住宅工程质量分户验收表	53

附录B住宅工程分户验收汇总表	54

附录C 住宅内部常用装修材料燃烧性能等级	55

- 1 总  则

1.0.1  为了推进住宅产业化发展，加强住宅室内装饰装修工程质量管理，提高全装修住宅工程质量，制定本标准。

1.0.2  本规程适用于福建省城镇新建全装修住宅的设计、施工与验收。

1.0.3  全装修住宅建设应因地制宜、节约资源、保护环境，做到适用、经济、美观，符合节能、节地、节水、节材的要求。

1.0.4  本规程的规定为对全装修住宅设计、施工与验收的基本要求。全装修住宅建设，尚应符合法律、法规及国家现行的有关标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1  全装修住宅 full decorated housjing

住宅工程交房前，住宅所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成，装修一次到位的住宅，简称全装修住宅。

2.0.2  室内环境污染  indoor environmental pollution

由建筑材料和装修材料产生的，使室内空气中混入有害人体健康的氡、甲醛、苯、氨、总挥发有机化合物等气体的现象。

2.0.3  工程质量分户验收  Quality household acceptance

指住宅工程在按照国家现行验收规范、标准进行工程质量竣工验收前，对每套住房各功能空间、使用功能、观感质量及单位工程的公共部位进行的专门验收，并形成分户验收记录。

2.0.4  空间尺寸spatialsize

住宅工程室内具有独立使用功能的自然间内部净空尺寸，主要包括净开间、净深和净高。

2.0.5  工程质量保修   Project quality warranty

指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷，予以修复。 
2.0.6  质量缺陷  mass defect

指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。

- 3. 基本规定

- 3.1 设计

3.1.1  全装修住宅必须进行装修设计，由建设单位委托具有相应资质条件的设计单位设计，并出具完整的施工图设计文件，设计深度应按照《 福建省建筑装饰装修工程设计文件编制深度规定 》（闽建设[2010]23号），满足装修施工要求。

3.1.2  装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定。

3.1.3  装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能，当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

3.1.4  装修设计采用的模数应按照《住宅建筑模数协调标准》（GB/T50100）的要求。

3.1.5  装修设计应符合现行国家行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75)和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134）的规定，保护好原有保温材料，并选用有利于节能的材料及设备。

3.1.6  装修设计所形成的套内空间及室内环境应符合《住宅建筑规范》（GB50368）的有关规定。

3.1.7  装修设计应符合建筑设计的总体要求，提前介入，强化建筑设计与装修设计的相互衔接，尽可能二者一次完成，使室内空间组织和界面处理更趋合理。

3.1.8  装修设计应本着标准化、多样化的原则，积极采用和推广新技术、新工艺、新材料和新设备，提倡部品工厂化，并提高现场装配化程度。

- 3.2 材料、设备

3.2.1  工程所用材料、设备的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的产品。

3.2.2  工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《建筑设计防火规范》（GBJ16）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）的规定。

3.2.3  工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，提倡使用可再生使用的材料。

3.2.4  所有的材料、设备进场时应对品种、型号、规格、外观和尺寸进行验收。材料、设备应有产品合格证、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

3.2.5  装饰装修材料进场后需要进行复验的种类及项目应符合本规程及《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）的有关规定。

3.2.6  装饰装修材料和涉及结构安全的试块、试件和材料应执行国家、本地区见证取样和送检的有关规定。

3.2.7  工程所用材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

- 3.3 施工

3.3.1  承担全装修住宅工程施工的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。工程施工人员应具有相应岗位的资格证书。

3.3.2  施工单位应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工组织设计、施工方案施工。

3.3.3  施工应遵守施工安全、劳动保护、防火、环保等法律法规和国家、地方现行标准有关规定，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

3.3.4  装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。

3.3.5  装饰装修工程施工前应有主要材料、设备的样板，并做样板间。样板、样板间应经有关各方确认后，方可大面积施工。

3.3.6  外墙外（内）节能保温工程的施工应符合设计文件和有关建筑节能标准的要求。装饰装修工程不得擅自拆改节能保温工程。

3.3.7  管道、设备等的安装及调试应在装修工程施工前完成，当必须同步进行时，应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的装修工程必须符合有关安全管理的规定。

3.3.8  严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

3.3.9  施工质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，由于违反设计文件和本规程的规定而造成的质量问题应由施工单位负责整改至符合要求后方可验收。

3.3.10  施工过程中及交付使用前应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

3.3.11  全装修住宅工程实行工程质量分户验收，质量分户验收在工程质量竣工验收前进行。

3.3.12 全装修住宅提倡工业化施工方法，鼓励使用装修部品，减少现场作业量，积极引进和开发、应用施工专用机具，提高施工工艺水平，有效缩短施工周期。

- 4 装修设计

- 4.1 一般规定

4.1.1  装修设计应推行标准化、模数化、通用化及多样化，积极采用新技术、新材料、新产品，积极推广工业化设计、建造技术和模数应用技术。所采用的材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）和室内建筑装饰装修材料有害限量标准的要求，提倡使用可再生使用的材料和节能技术。

4.1.2  装修施工图设计应执行《建筑装饰装修工程设计制图标准》（DBJ/T 13-123），设计文件的编制应满足施工要求。

4.1.3  设计应包含以下基本内容：

1．套内所有功能空间的墙面、顶面、地面、内门和门窗套及固定隔断和固定家具的设计；

2．厨房、卫生间及其他功能空间需装修完成的设备和设施设计。

4.1.4  住宅功能空间的设备配置应不低于表4.1.4-1的标准，厨房卫生间设施配置应不低于表4.1.4-2的标准：

表4.1.4-1   住宅功能空间设备配置标准

| 标准 室内空间等级 |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电视插口 | 电话 | 空调专用线 | 电热水器专用线 | 电源插座 | 信息插口 |
| 主卧室 | 普通住宅 | 1 | 1 | √ |  | 3组 | 1 |
|  | 中高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 4组 | 1 |
|  | 高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 5组 | 1 |
| 双人卧室 | 普通住宅 | 1 | 1 | √ |  | 2组 | 1 |
|  | 中高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 3组 | 1 |
|  | 高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 4组 | 1 |
| 单人卧室 | 普通住宅 |  |  | √ |  | 2组 | 1 |
|  | 中高级住宅 |  | 1 | √ |  | 3组 | 1 |
|  | 高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 3组 | 1 |
| 起居室 | 普通住宅 | 1 | 1 | √ |  | 4组 | 1 |
|  | 中高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 5组 | 1 |
|  | 高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 6组 | 1 |
| 厨房 | 普通住宅 |  |  |  |  | 3组 |  |
|  | 中高级住宅 |  |  |  |  | 4组 |  |
|  | 高级住宅 | 1 | 1 |  | √ | 5组 |  |
| 卫生间 | 普通住宅 |  |  |  | √ | 3组（含洗衣机插座） |  |
|  | 中高级住宅 |  |  |  | √ | 4组 |  |
|  | 高级住宅 |  | 1 |  | √ | 5组 |  |
| 餐 厅 | 中高级住宅 |  |  |  |  | 1组 |  |
|  | 高级住宅 | 1 | 1 | √ |  | 2组 |  |
| 书 房 | 中高级住宅 |  | 1 | √ |  | 3组 | 1 |
|  | 高级住宅 |  | 1 | √ |  | 4组 | 1 |
| 其余设备 | 给水设备 | 用水量200升 300升人·日 热水管道系统 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖通风 | 散热器（空调机） |  |  |  |  |  |
|  | 电器设备 | 电表5（20）A 10（40）A（特殊设备选型用电量，设计定）负荷6000W以上 |  |  |  |  |  |

注：这里将住宅分为：普通住宅、中高级住宅、高级住宅。普通住宅相当于商品住宅性能评定中的A级商品住宅；中高级住宅相当于商品住宅性能评定中的AA级商品住宅；高级住宅相当于商品住宅性能评定中的AAA级商品住宅。

表4.1.4-2   厨房、卫生间设施配置标准

| 标准 功能空间 | 设施配置标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 厨房 | 普通住宅 | 灶台、调理台、洗池台、吊柜、冰箱位、排油烟机（操作面延长线≮2400mm）（防水防尘）吸顶灯，配置厨房电器插座3组 |
|  | 中高级住宅 | 灶台、调理台、洗池台、搁置台、吊柜、冰箱位、排油烟机（操作面延长线≮2700mm）、消毒柜、微波炉位、厨房电器插座4组，吸顶灯（防水、防尘型） |
|  | 高级住宅 | 灶台（带烤箱）、调理台、洗池台、洗碗机、搁置台、吊柜、冰箱位、排油烟机（操作面延长线≮3000mm）微波炉位、电话、电视插口、厨房电器插座5组、吸顶灯（防水、防尘型） |
| 卫生间 | 普通住宅 | 淋浴、洗面盆、坐便器、镜（箱）、洗衣机位、自然换气（风道） 吸风机、电剃须等电器插座3组，吸顶灯（防水型）镜灯 |
|  | 中高级住宅 | 浴盆（1.5m）和淋浴器、（蒸汽房）洗面化妆台、化妆镜、洗衣机位、座便器（2个）、排风扇（风道吹风机、电剃须等电器插座4组，电话（挂墙式分机）接口 |
|  | 高级住宅 | 浴盆（水按摩）和淋浴器、（蒸汽房）洗面化妆台、化妆镜、洗衣机位、座便器（2个）净身盆、换气扇、红外线灯、吹风机、电剃须等电器插座5组，电话接口、顶灯、镜灯 |

注：不含整体浴室；括号内为可选项。

4.1.5装饰装修材料及设备的选用也应整体有利于建筑整体节能指标，并在装修过程中，加强门窗、外墙内保温的成品保护。

4.1.6  声环境应符合《住宅设计规范》（GB50096）、《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）

的有关规定，并满足下列要求：

1.卧室宜铺设减噪的木地板或地毯，橡胶地面等，以提高楼板撞击声隔声性能；

2.当厨房、卫生间与卧室、起居室（厅）相邻时，厨房、卫生间内的管道、设备等有可能传声的物体，不宜设在厨房、卫生间与卧室、起居室（厅）之间的隔墙上。对固定于墙上且可能引起传声的管道等物件，应采取有效的减振、隔声措施。主卧室内卫生间的排水管道宜做隔声包覆处理；

3.分户墙中所有电气插座、配电箱或嵌入式墙内对墙体构造造成损伤的配套构件，在背对背设置时应相互错开位置，并应对所开的洞（槽）有相应的隔声封堵措施；

4.设置家用空调系统时，应采取控制机组噪声和风道、风口噪声的措施。预留空调室外机的位置时，应考虑防噪要求，避免室外机噪声对居室的干扰；

5.排烟、排气及给排水器具，宜选用低噪声产品；

6.住宅机电服务设备，宜选用低噪声产品，并应采取综合手段进行噪声与振动控制；

7.应采用气密性较高的外窗以提高门窗空气隔声性能，临市政道路的外门窗宜采用中空玻璃窗或双层窗隔声；

8.电梯紧邻卧室和起居室时，电梯井壁内或外贴吸音板材，电梯安装需应有减振措施。

4.1.8  装修设计应满足设备设施功能有效、运行安全等基本要求，并应考虑产业化的维修性设计及考虑零部件的标准化和互换性，为相关设备预留合理的安装位置。且不得破坏竖向管道及井道，并不得改变其使用功能。

4.1.9   当室内空间顶面采用吊顶时，吊顶离楼、地面净高应符合《住宅设计规范》（GB50096）的有关规定，吊顶选材和构造宜有利于吊顶吸音、隔声功能的提高。

4.1.10  装修设计所形成的使用荷载应在结构设计所允许的范围内。严禁破坏房屋承重结构，且不得在承重墙上随意开洞。

4.1.11  有一定重量的饰物、吊灯、吊柜以及其他悬挂物件，均应与建筑物结构安装牢固。

4.1.12  装修设计不得破坏建筑的外立面。

- 4.2 卧室

4.2.1 卧室布置应综合考虑卧室面积、形状、门窗位置、床位布置以及活动面积、衣柜储藏等因素。

4.2.2 应明确墙面、地面、顶棚或吊顶、内门、门窗套及固定隔断和固定家具的用料、色彩、规格、定位、造型以及工程构造做法。卧室地面宜选用防滑、保温性能良好的材料。

4.2.3 儿童居住的卧室墙面宜选用抗污染、易清洁材料。老年人卧室应能满足无障碍和相关的特殊使用要求。

- 4.3 起居室、餐厅

4.3.1 起居室布置应综合考虑起居室面积、形状、门窗位置、家具尺寸以及活动面积等因素。应根据不同的套型特点合理布置平面，并有利于使用者个性化装饰的布置。

4.3.2 起居室兼具用餐、学习等功能时，平面布置应考虑不同使用活动的功能分区。无独立餐厅套型的起居室应按照功能分区的原则设置就餐区。

4.3.3 应明确墙面、地面、顶棚或吊顶、门窗套及固定隔断和固定家具的用料、色彩、规格、定位、造型以及工程构造做法。起居室、餐厅地面宜选用耐磨、防滑、易清洁、隔声性能良好的材料。

- 4.4 厨房

4.4.1 厨房宜设计为独立封闭的空间，可兼顾敞开式使用的要求。

4.4.2厨房的长、短边长度之比不应大于1. 8，使用面积不应小于3.5ｍ2。
4.4.3 厨房设计应根据人体工程学原理，合理组织操作流线。

4.4.4 厨房基本设置应包括操作台（柜）、吊柜、排油烟机。当预留冰箱、微波炉、电饭煲、洗碗机或消毒柜、搁置台、电话、电视、热水器的位置时，应设相应的接口装置。可参见本规程第4.1.4条之2厨房、卫生间部分。热水器可根据情况安装在阳台上。

4.4.5  厨房操作台宜采用L型或U型布置，基本设置应包括洗涤池、案台、灶台及抽烟烟机、热水器等设施或为其预留位置。操作台深度不宜小于0.60m，双排操作台之间净距不应小于0.90m。
4.4.6 采用嵌入式下进风灶具时，其下部柜体应设计进风百叶。

4.4.7 厨房应设置吊柜，厨房吊柜的设置不应影响厨房自然通风、采光的指标及厨房内热水器的通风要求。吊柜内的搁物板宜采用可调式设计。
4.4.8 厨房门下部应设有效面积不小于0.02 m2的通风百叶，或距地面留出不小于30mm的缝隙。
4.4.9  装修设计严禁移动燃气立管及燃气表具。

4.4.10 家用燃气灶的设置应符合下列要求：

1 安装燃气灶的房间净高不宜低于2．2m；

2 燃气灶与墙面的净距不得小于1Ocm。当墙面为可燃或难燃材料时，应加防火隔热板。

燃气灶的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质家具的净距不得小于20cm，当达不到时，应加防火隔热板；

3 放置燃气灶的灶台应采用不燃烧材料，当采用难燃材料时，应加防火隔热板。
4.4.11 装修设计应明确墙面、地面、顶棚或吊顶及操作台、吊柜的用料、色彩、规格、定位、造型以及工程构造做法。厨房地面应选用防滑、易清洁的材料，顶面、墙面应选用防火、抗热、易清洁的材料。室内净高不应低于2.20m。

- 4.5 卫生间

4.5.1 每套住宅至少应配置洗面器、洗浴器和便器三件卫生洁具，预留热水器安装位置。并宜为照护老人、残疾人和儿童使用时留有余地，并配置相应设施。不同洁具组合的卫生间使用面积应符合《住宅设计规范》（GB50096）的有关规定。可参见本规程第4.1.4条之2厨房、卫生间部分。

4.5.2 套型内只有单个卫生间时，宜采用带前室的卫生间。无前室的卫生间的门不应直接开向起居室（厅）或厨房。
4.5.3 装修设计不应影响卫生间自然通风、采光的指标，并应为使用后的管道维修提供方便。
4.5.4 卫生间门下部应设有效面积不小于0.02m2的通风百叶，或距地面留出不小于30mm 的缝隙。
4.5.5卫生间若采用洗面化妆台时，化妆台长度不宜小于1.00m。

4.5.6应明确墙面、地面、顶棚或吊顶、洗面化妆台的用料、色彩、规格、定位、造型以及工程构造做法。

卫生间地面应选用防滑、耐湿、易清洁的材料，且应向排水口倾料，坡度不应小于0.2%。卫生间墙面和吊顶应选用不易结露、方便清洁的材料。装修设计不应破坏原有防水层的整体性，或重新完善防水设计。
4.5.7 套内应设置洗衣机的位置。洗衣机不宜放置在潮湿环境中。
4.5.8 当设洗衣房时，宜配置工作台及储物柜，预留洗衣机和干衣机的位置，并设相应的接口装置。

- 4.6 过道、贮藏空间和套内楼梯

4.6.1  装修设计应注意保证各种过道装修完成面的净宽，套内入口过道净宽不宜小于1.20m；通往卧室、起居室（厅）的过道净宽不应小于1.00m；通往厨房、卫生间、储藏室的过道净宽不应小于0.90m。

4.6.2  过道地面宜选用防滑、易清洁的材料。当走道内设有踏步时，应配夜间照明设施。

4.6.3  当有户内楼梯时，其设计应符合《住宅设计规范》（GB50096）第 5.7.3条、第5.7.4条。当户内设计扇形楼梯时，扇形踏步转角距扶手中心0.25m处，宽度不应小于0.22m，尽量采用平缓角度楼梯。

4.6.4 贮藏空间应合理布局、方便使用。设有贮藏室时，宜采用可进入式设计，无自然或机械通风的贮藏室、壁橱门应设置通风百叶。贮藏室墙面宜选用防霉材料。

- 4.7 阳台、露台、门窗

4.7.1  阳台、露台、临空处栏杆设计应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。
4.7.2  临空高度在24m以下时，装修完成面栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时，装修完成面栏杆高度不应低于1.10m。

4.7.3  阳台、露台、临空处、门窗的装修设计应保证栏板或栏杆、窗台的安全受力和高度，防止儿童攀登，垂直杆件间净距不应大于0.11ｍ。

4.7.4  室内栏板用玻璃不承受水平荷载时应选用公称厚度不小于5mm的钢化玻璃，或公称厚度不小于6．38mm的夹层玻璃。当承受水平荷载的栏板玻璃应选用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16．76mm钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在3m或3m以上、5m或5m以下时，应使用公称厚度不小于16．76mm钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。且应同时符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ ll3）、《建筑用玻璃与金属护栏》（JG/T342）和其他规范要求。

4.7.5  装修设计需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃：

1  7层及7层以上建筑物外开窗；

2  面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；

3  倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶；

4  观光电梯及其外围护；

5  室内隔断、浴室围护和屏风；

6  楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板；

7  用于承受行人行走的地面板；

8  公共建筑物的出入口、门厅等部位；

9  易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
4.7.6 阳台地面应选用防滑、易清洁的材料，且应向排水口倾斜，坡度不应小于0.2%。
4.7.7 阳台应设置晾、晒衣物的设施。

4.7.8封闭式服务阳台设计不应影响厨房对外自然通风。

4.7.9住宅户门应采用用具备阻燃、防盗、隔音功能的防护门。向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启。

4.7.10外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90 m时，应有防护措施，窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算，保证净高0.90 m

- 4.8公共部分

4.8.1 走廊和公共部位通道的净宽不应小于1.20 m，净高不应低于2.00 m。

4.8.2 楼梯踏步宽度不应小于0.26 m，踏步高度不应大于0.175 m。扶手高度不应小于0.90 m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50 m时，其扶手高度不应小于1.05 m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11 m。

4.8.3 楼梯井净宽大于0.11 m时，必须采取防止儿童攀滑的措施。

4.8.4外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高，低层、多层住宅不应低于1.05m，中高层、高层住宅不应低于1.10m，栏杆设计应防止儿童攀登，垂直杆件间净空不应大于0.11 m。

4.8.5 住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施。

4.8.6  住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。

4.8.7  住宅出入口地面应设计为防滑、易清洁的装修材料。

4.8.8 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度装修完成面不应小于2.00m,七层以下住宅建筑入口平台宽度不应小于1.50m。

4.8.9 供轮椅通行的走道和通道装修完成面净宽不应小于1.20m。

4.8.10  楼梯梯段及楼梯平台的净尺寸应符合设计要求，且应符合下列规定：

1  楼梯梯段净宽不应小于1.10m;六层及以下住宅，一边有栏杆的梯段净宽不应小于1.0m。

2  楼梯平台的净宽不应小于楼梯梯段净宽，且不应小于1.20m。

3  梯段改变方向时，扶手转向端处的楼梯平台净宽不应小于梯段净宽度，并不应小于1.2m，使搬运家具等大型物件时不受影响。

详见图4.8.10。

图4.8.10  楼梯梯段及楼梯平台的净尺寸示意图

4.8.11  楼层梯段踏步的宽度、高度应符合设计要求，相邻踏步高差不应大于10mm，踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度偏差与推算值不大于5mm。踏步面层应做防滑处理。

4.8.12  楼梯护栏制作与安装质量要求应符合本规程第5.16节的要求。

4.8.13  过道及梯段净高应符合设计要求，且应符合下列规定：

1  楼梯平台上部及下部过道和公共过道的净高不应小于2.0m。

2  楼梯梯段净高不宜小于2.20m。

详见图4.8.13。

图4.8.13    过道及梯段净高示意图

4.8.14  地下室防水等级应符合设计要求,如设计无要求,应不低于2级。防水等级应符合规范规定，其墙面、地面及天棚无渗漏。

4.8.15 地下室通道的净高不应小于2m。

- 4.9 室内环境

4.9.1室内环境质量标准，应符合表4.9.1的要求。

表4.9.1  室内物理环境质量标准

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | ≥1％（室外全天空光照度与室内距窗1米高天然光照度比） |
| 2 | 光环境 | 照明 | 起居厅及一般活动区 30LX 70LX 卧室、书写阅读 150 LX 300LX 床头阅读 75 LX 150LX 餐厅、厨房 50 LX 100LX 卫生间 20 LX 50LX 楼梯间 15 LX 30LX |
| 3 | 声环境 | 空气隔声 撞击隔声 | 分护墙、楼板≥40dB 楼板≤75dB |
| 4 | 热环境 （按不同气候区别） | 冬季 （非采暖区） | 12℃ 21℃ |
|  |  | 夏季 | <28℃ |

- 4.9.2  尽量采用自然光改善居室光环境指标。

- 4.9.3  宜采用浅色及低反射系数的材料，以提高室内亮度，同时避免过强的阳光直射室内，可通过窗帘的设置，将直射光线变为漫射光线，改善透光系数，调节室内明亮程度。

- 4.9.4  人工照明应选择恰当的光源及灯具，照度应符合表4.9.1之光环境照明部分的规定。

- 4.9.5可铺设架空或有隔声效果的地板、地毯、半软质的橡胶地板、软木复合地板，减少固体传声、撞击声。

- 4.9.6  宜通过设置百叶窗或多种窗帘来反射、吸纳阳光，从而达到降低或提高室温的目的。

- 4.9.7  住宅应自然通风，通风排气烟道和通风设施是保持空气净化、防止空气污染的有效设计，装修时应充分利用，不应破坏。无自然通风条件的房间宜设置机械抽排风系统。

- 4.9.8  设有空调和采暖设备的房间应增加补充新风的设备或安通风窗，减少空气的滞留。

- 4.9.9  空调机的室内机安装位置要考虑最佳效果。外窗可附加风扇，加强空气对流。提倡增加新风的设备，改善室内空气质量。

- 4.9.10  应避免形成通风死角。厨房、卫生间宜装排气扇及门下装百叶，形成负压，有利于空气流动，有利于换气。

- 4.9.11  为避免燃气热水器排出有害气体对人的影响，应采用专用排气道或采用平衡式燃气热水器。

- 4.9.12  装修所选用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质粘结材料等，必须为A类装修材料。

4.9.13 成品房装修所选采用的人造木板及饰面人造木板必须达到E1级要求。

- 4.10 建筑电气

4.10.1  电线、电缆应采用铜线，且线缆的节能检测应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）的要求。

4.10.2  厨房电源插座与卫生间电源插座应设置单独回路。

4.10.3  带洗浴设备的卫生间应做等电位接地，且符合设计和标准图集（02D501-2-16）的要求。卫生间洗脸盆、浴缸、座便器、净身盆及洁身器的金属器件应与卫生间内的辅助等电位接地端子箱可靠连接。

4.10.4  客厅(起居室)、卧室、厨房、卫生间的插座数量应不低于《住宅设计规范》（GB50096）的最低要求。

4.10.5  开关、插座的位置、型号应根据安全、实用的原则和装饰图纸中家居摆饰及功能要求来确定其位置、高度，避免放置在家具、装饰画等后面。

4.10.6  空调插座的位置应和空调机的位置相匹配。

4.10.7  卫生间、洗衣机插座应为防溅开关。

4.10.8  轻质吊顶上的灯具安装，应设置单独的支吊架。

4.10.9  公共部分照明灯具的开关应采用节能开关，若采用自熄开关应设有独立的疏散指示照明。

4.10.10 建筑的照度应均匀且其最低照度应符合设计规范要求。应根据不同空间的使用要求合理设计户内照明点，并宜采用高效节能的照明设备。照明质量应符合《建筑照明设计标准》（GB50034）的有关规定。

- 4.11给水、排水

4.11.1  室内给水管道不宜采用胶接管材；塑料给水管道应避免交叉敷设。

4.11.2  卫生洁具、给排水配件应选用节水型。座便器的一次冲洗水量不应大于6L。

4.11.3  无集中热水供应的住宅装修设计时应布置热水管。当采用容积式热水器时宜配置热水回水管及回水循环泵。热水管应有补偿管道伸缩的措施。水嘴应采用陶瓷密封芯片。

4.11.4  阳台洗衣机的给水点位置和洗衣机排水点位置应相匹配（对应），且洗衣机和拖把池的排水应进入污水管道。

4.11.5  排水立管应采用降噪消声型，其排水产生的噪声应符合相关要求。各种管道穿过楼板和墙体，孔洞周边应取密封隔声措施。（卧室、起居室在关窗状态下允许噪声级为白天50dB，夜晚40dB）。

4.11.6  电梯前室消防喷淋头低于2.4m宜采用隐形喷头。

4.11.7  消火栓箱宜暗装，不应占用消防通道的有效宽度，箱门材料应采用安全型材料，消火栓箱应有醒目的标识，且不被遮挡。

- 4.12 通风与空调

4.12.1  房间的气流组织应符合要求，室内空调机的安装位置应避免气流直吹，室外机应安装在同层（本层）外墙或错开窗户位置以免影响相邻住户。。

4.12.2  室内凝结水管应保温处理，保温材料应采用橡塑。

4.12.3  集中式空调机的制冷剂、冷冻水及凝结水管敷设高度应尽量提高，经过梁处宜预留孔洞。

4.12.4  卫生间宜配置采暖设施。

4.12.5  空调送风不应直对居住人长时间停留的位置。设有空调的主要居住空间宜布新鲜空气补充措施。

4.12.6  设有竖向风道的厨房、卫生间和洗衣房应设通风设施与竖向风道连接，并应采取防止回流的措施。

4.12.7  燃气热水器、排油烟器应分别设置专用废气排放管，其布置应有利于废气排除，严禁人为造成排气不畅，热水器废气排放管安装要防止凝结水的倒流。

4.12.8  空调与通风设备应选用低噪声的环保设备，噪声应符合《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118）的要求。

4.12.9  烟道表面无开裂；烟道口安装止回阀并悬挂出厂合格标识，止回阀阀板摆动灵活，关闭位置准确；烟道伸出屋面高度不小于600mm且不低于女儿墙的高度，退层平台上的烟道应超过跃层外开门窗的上口；正压送风风道应粉刷或加设金属风管风道。

4.12.10  厨房间及无外窗的卫生间应预留通风设施的位置及排风机的位置和电源；通风道伸出屋面的高度应符合本规程第5.26.9条的规定。

- 4.13 防火与疏散

4.13.1 住宅装修设计应严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）等规范规定。

4.13.2  不得减少原套型安全出口、疏散出口和减小疏散走道设计所需的净宽度和数量。不应影响消防设施的正常使用。不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口。

4.13.3  不得改变原分户墙、外墙、疏散走道隔墙、房间隔墙、楼板（楼梯）、分户门等建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所使用的建筑构件的燃烧性能和耐火极限必须满足国家现行有关标准的要求。

4.13.4  装修设计应根据建筑分类及不同使用部位选择相应的燃烧性能等级的材料。无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级（不燃性）装修材料。

4.13.5  住宅装修防火等级：分为高层住宅及低层、多层住宅两个等级，高层住宅为一级防火，低层、多层住宅为二级防火。

4.13.6  高层住宅内部装修材料的燃烧性能等级不应低于表4.13.6的规定：

表4.13.6  高层住宅各部位装修材料的燃烧性能等级

| 建筑等级 | 装饰材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 |
| 普通住宅 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 |
| 高级住宅 | A | B1 | B2 | B1 | B2 |

注：1.中高级住宅装修材料的燃烧等级由设计人员视情况确定。

2.这里将住宅分为：普通住宅、中高级住宅、高级住宅。普通住宅相当于商品住宅性能评定中的A级商品住宅；中高级住宅相当于商品住宅性能评定中的AA级商品住宅；高级住宅相当于商品住宅性能评定中的AAA级商品住宅。

4.13.7  低层及多层住宅内部装修材料燃烧性能等级不应低于表4.13.7的规定：

表4.13.7  低层、多层住宅各部位装修材料的燃烧性能等级

| 建筑等级 | 装饰材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 |
| 普通住宅 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
| 高级住宅 | A | B1 | B1 | B1 | B2 |

注：高级住宅中含中高级住宅

4.13.8  装修材料按其燃烧性能划分为四级，见表4.13.8：

表4.13.8  装修材料燃烧性能等级

| 等级 | 装修材料燃烧性能 |
| --- | --- |
| A | 不燃性 |
| B1 | 难燃性 |
| B2 | 可燃性 |
| B3 | 易燃性 |

4.13.9  楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

4.13.10  厨房的顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。厨房和卫生间不得使用塑料等可燃材料。

4.13.11   耐火等级一级的住宅的吊顶龙骨应采用不燃烧体。当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可做为 B1 级装修材料使用。

4.13.12  对于使用管道煤气的厨房，宜安装可燃气体浓度探测器。

4.13.13  照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

4.13.14  功率在100W以上的灯具应采用瓷质灯座。

4.13.15  住宅套内的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。

- 4.14节能

4.14.1  提倡使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的装饰装修材料。

4.14.2  装修工程宜与建筑工程一体化设计，不破坏和拆除已有的建筑构件设施。

4.14.3  不得随意改动原建筑的墙体、窗户及屋面的节能措施。

4.14.4  不得降低原建筑节能效果。涉及建筑节能工程的设计变更，应经原施工图设计审查机构审查。

4.14.5  4.1.7  设计不得影响室内空气对流以及自然采光，不得将原设计的外窗封堵，每套住宅的通风开口面积如外窗（包括阳台门）不应小于外窗所在房间地面西积的8％或外窗面积的45％。卧室起居室，不应因为装修减少窗面积，窗地面积比不应小于1/7。

4.14.6  宜采用各种固定或活动式的外遮阳装置，且应坚实、牢固，不得留下因风力的作用坠落等不安全隐患。提倡采用玻璃内设置百叶窗。外门窗玻璃应选用可见光透射比不小于0.5的玻璃。外门窗的气密性应达到6级标准应符合要求。

4.14.7  套内空间在满足规范要求的照度要求时，应采用节能灯具。

- 4.14.8  涉及内、外墙的保温材料不得采用胶粉聚苯颗粒砂浆、聚苯板和挤塑板

- 5 装修施工

- 5.1 一般规定

5.1.1  施工单位应按有关的施工工艺标准和经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。

5.1.2　装修施工应制定质量通病防治措施，推行样板件、样板间，争创优质工程。

5.1.3　装修施工应加强安全生产、文明施工管理，坚持安全第一、预防为主的方针，创造良好的施工环境。

5.1.4  严禁使用国家明令禁止与淘汰的材料和设备。严格执行材料进场验收、复验和见证取样与送检制度。

5.1.5  施工过程中，应对隐蔽工程项目进行验收（各子分部隐蔽工程项目见本规程表9.0.3），并按《福建省建筑工程文件管理规程》（DBJ13-56-2011）质控（建）表C.0.49的格式记录。

5.1.6  工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。

- 5.2 整体楼地面面层

5.2.1  整体楼地面面层所用水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥、白水泥，其强度等级不应低于32.5级；水磨石面层宜采用42.5等级水泥或白水泥；不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。

5.2.2  面层所用颜料应选用耐碱、耐光性强、着色力好的矿物颜料，不得使用酸性颜料。其掺入量不大于水泥重量的12%。

5.2.3  面层施工时，水泥类基层的抗压强度不得小于1.2MPa；表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜凿毛或涂刷界面剂。

5.2.4  面层施工后，养护时间不应少于7d,抗压强度达到5 MPa后方准上人行走；抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

5.2.5  混凝土面层的拌合料塌落度一般不大于30mm，其强度等级应符合设计要求，且不应小于C20。

5.2.6  水泥砂浆面层水泥砂浆的稠度不应大于35mm，其体积比（强度等级）应符合设计要求，且体积比应为1∶2，强度等级不应小于M15。

5.2.7  水磨石面层的结合层的水泥砂浆体积比宜为1:3，相应的强度等级不应小于M10，水泥砂浆稠度宜为30～35mm。

5.2.8  水磨石面层拌合料的体积比及强度等级应符合设计要求，且强度等级不应小于M15.分格、图形、色泽应符合设计要求。

5.2.9  整体面层的厚度应符合设计要求。

5.2.10  整体面层与基层应结合牢固，无空鼓。当出现空鼓时，空鼓面积不大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2处。

5.2.11  整体面层表面应洁净，面层不应有裂缝、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

5.2.12  面层的表面坡度应符合设计要求，不应有倒泛水和积水现象。

5.2.13  踢脚线表面应洁净，与柱、墙面的结合应牢固，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求，且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于300 mm，且每间不应多于2处。

5.2.14  整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.2.14的要求。

表5.2.14  整体面层的允许偏差和检验方法

| 项 次 | 项目 | 允许偏差 |  |  |  |  |  | 检验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 混凝 土面 层 | 水泥 砂浆 面层 | 普通 水磨 石面 层 | 高级 水磨 石面 层 | 硬化 耐磨 面层 | 塑胶面层 |  |
| 1 | 表面平整度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚线上 口平直 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 缝格顺直 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |

- 5.3 板块楼地面面层

- 5.3.1  板块楼地面铺设用水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应低于32.5级；不同品种、不同等级的水泥严禁混用。

- 5.3.2  板块材料抗压、抗折及规格品种均应符合设计要求。外观颜色一致，表面平整，图案花纹正确，边角齐整，无翘曲、裂纹等缺陷。

5.3.3  地面砖、大理石和花岗岩面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。塑料板面层采用的胶黏剂、地毯材料（面层、衬垫、胶黏剂）进入施工现场时，应有有害物质限量合格的检测报告。

5.3.4  铺设板块面层时，水泥类基层的抗压强度不得小于1.2MPa。

5.3.5  铺设面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于7d。水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计强度后，方可正常使用。

5.3.6  铺贴前，应对板块的规格尺寸、外观质量、色泽（颜色、图案、纹理、花纹）等按设计要求试拼、编号。

5.3.7  厨房、卫生间板块地面砖铺设，结合层不应采用干硬性砂浆。

5.3.8  板块铺设及面层填缝所用的胶结材料，其品种掺量、强度等级和工作度应符合设计要求及现行相关标准的规定。

5.3.9  板块楼地面面层粘贴上下层应结合牢固、无空鼓。单块板块局部空鼓，面积不大于单块板材面积的20%，且每自然间（标准间）不超过总数的5%可不计。

5.3.10  板块面层表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，镶嵌正确，板块无裂缝、掉角、缺棱等缺陷。

5.3.11  有排水要求的板块地面砖铺设坡度应满足排水要求，坡度宜不小于1%，高差应大于10mm，地漏位于最低点，地漏完成面标高比周边低5～10mm。地面不倒泛水、无积水。

5.3.12  踢脚线表面应洁净，与柱、墙面的结合应牢固，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求，且均匀一致。

5.3.13  板块面层的允许偏差和检验方法应符合表5.3.13的要求。

表5.3.13   板块面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  | 检验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷锦砖、高级水磨石板、陶瓷地砖面层 | 缸砖面层 | 水磨石板块面层 | 大理石、花岗石、人造石、金属板面层 | 塑料板面层 | 水泥混凝土板块面层 | 碎拼大理石、碎拼花岗石面层 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | - | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 拉5线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | 6.0 | - | 用钢尺检查 |

- 5.4木竹楼地面面层

5.4.1  木、竹地板的构造及其所采用的材料、品种、规格、颜色应符合设计要求，并应符合国家标准的规定。

5.4.2  木、竹地板面层下的木搁栅、垫木、垫层地板等采用木材的树种、选材标准和铺设时木（竹）材含水率以及防腐、防蛀处理等，均应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206）的有关规定。所选用的材料应符合设计要求，进场时应对其断面尺寸、含水率等主要技术指标进行抽检，抽检数量应符合国家现行有关标准的规定。

5.4.3  用于固定和加固用的金属零部件应采用不锈蚀或经过防锈处理的金属件。

5.4.4  用于防腐、防蛀、防潮、防水的处理剂和胶黏剂等材料的选用应符合国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》（GB50325）的要求。

5.4.5  木、竹面层与厕浴间、厨房等潮湿场所相邻的连接处应做防水处理。

5.4.6  木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂，表面含水率不应大于8%。

5.4.7  木、竹面层的通风构造层包括室内通风沟、地面通风孔、室外通风窗等，均应符合设计要求。

5.4.8  建筑地面工程的木、竹面层搁栅下架空结构层（或构造层）的质量检验，应符合相应国家现行标准的规定。

5.4.9   木、竹面层的允许偏差和检验方法应符合表5.4.9的规定。

表5.4.9  木、竹面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实木地板、实木集成地板、 竹地板面层 |  |  | 浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、软木类地板面层 |  |
|  |  | 松木地板 | 硬木地板、 竹地板 | 拼花地板 |  |  |
| 1 | 板面缝隙宽度 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 用钢尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 用2靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 踢脚线上口 平齐 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 拉5线和用钢尺检查 |
| 4 | 板面拼缝平直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 相邻板材高差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 踢脚线与面层的接缝 | 1.0 |  |  |  | 楔形塞尺检查 |

- 5.5 室内楼梯

5.5.1  室内楼梯、栏杆应按设计标准及施工规范进行验收，当设计文件规定楼梯、栏杆由住户自理时，开发商应书面告知住户。

5.5.2  室内楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求，相邻踏步高差不应大于10mm，踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度偏差与推算值不大于5mm。

5.5.3  室内楼梯面层为整体面层时参照本规范5.2施工与验收，面层为板块面层时参照本规范5.3施工与验收，面层为木竹面层时参照本规范5.4施工与验收。

- 5.6抹灰工程

5.6.1  抹灰用水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，其强度等级宜采用32.5级以上；不同品种、不同强度等级严禁混用。

5.6.2  抹灰层的平均总厚度应符合设计要求。当抹灰总厚度超出35mm时，应采取加强措施。

5.6.3  不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于150mm。玻纤材质加强网必须是耐碱的。

5.6.4  采用加气混凝土砌块砌筑的墙体、轻质隔墙工程必须制定防治墙体及其抹灰饰面层空鼓、开裂的质量措施。

5.6.5  墙面、柱的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用1：2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

5.6.6  当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。

5.6.7  抹灰应分层进行，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层；每遍厚度对于水泥砂浆宜为5～7mm，对于石灰砂浆和水泥混合砂浆宜为7～9mm。

5.6.8  抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，应无脱层、空鼓，面层应无爆灰、裂缝。空鼓面积不大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

室内顶棚宜采用免粉刷工艺。当顶棚采用砂浆抹灰时，需检查顶棚抹灰层与基层的粘结质量。

5.6.9  抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、无裂缝，分格缝和灰线应清晰美观。

5.6.10  护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。

5.6.11  抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表5.6.11的规定。

表5.6.11   抹灰的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 抹灰 | 高级 抹灰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 用5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：1.普通抹灰，本表第3项阴角方正可不检查；

2.顶棚抹灰，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。

- 5.7 空间尺寸控制

5.7.1  室内各自然间的开间、进深及净高应符合设计要求。空间尺寸的允许偏差值和允许极差值应符合表5.7.1规定。

表5.7.1  空间尺寸的允许偏差值和允许极差值

| 项目 | 允许偏差（mm） | 允许极差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净开间、进深 | ±15 | 25 | 用激光测距仪 辅以钢卷尺检查 |
| 净高度 | -18，+25 | 20 |  |
| 房间方正 | 0．3% | 15 | 尺量检查 |

5.7.2  空间尺寸检查前应根据户型特点确定测量方案，并按设计要求和施工情况确定空间尺寸的推算值。

特殊形状的自然间可单独制定测量方法。

空间尺寸的测量应采用激光测距仪或钢卷尺进行。

5.7.3  空间尺寸测量宜按下列程序进行：

1  在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。

2  净开间、进深尺寸每个房间各测量不少于2处，测量部位宜在距墙角（纵横墙交界处）50cm，高度距楼面1m处。净高尺寸每个房间测量不少于5处，测量部位为房间四角距纵横墙50cm处及房间几何中心处。

3  房间方正抽查1/2房间总数的1/2，且不少于2间，每房间抽查一个墙边。

4  每户检查时应按附录A进行记录，检查完毕检查人员应及时签字。

- 5.8 门窗安装工程

5.8.1  门窗的类型、规格、安装位置、开闭形式、开启方向、连接方式及使用功能必须符合设计要求和有关标准规定。

5.8.2  进户门种类应符合设计要求，若设计进户门非防盗门，应在进户门洞口室外一侧预留安装防盗门的位置。

5.8.3  木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、含水率、框扇的线型以及防火、防腐、防虫、防潮处理应符合设计要求和有关标准规定。

5.8.4  金属、塑料门窗的品种、规格、尺寸、材质、连接方式等应符合设计要求及相应种类门窗规范要求。

铝合金窗的型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm，门的型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm。

门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。铝型材大面划痕应符合的标准为：单根型材大面平行于型材拉丝方向允许宽度小于0.3mm、长度小于50mm的轻微划痕2条，其余方向允许宽度小于0.3mm、长度小于25mm的轻微划痕2条，漆膜或保护层应连续。

塑料门窗应无划痕、碰伤。

5.8.5  当金属窗或塑料窗组合时，其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。

5.8.6  木门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。槽应采用胶料严密嵌合，并应用胶楔加紧。

5.8.7  胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。

5.8.8  木门窗的框扇料应无裂缝。木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。

5.8.9  建筑门窗的安装必须牢固。锚结件及其间距应符合设计要求，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

5.8.10  金属、塑料门窗框与砌体之间的缝隙应采用聚氨酯发泡胶或其它弹性材料封填，封填应均匀、密实。

5.8.11  木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层；埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。

5.8.12  门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

1  人造木板的甲醛含量；

2  建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

5.8.13  门窗应开关灵活，关闭严密，无倒翘。塑料门窗扇的四角不应有裂缝，门窗开关力应符合下列规定：

1  平开门窗扇平铰链的开关力不应大于80N；滑撑铰链的开关力应不大于80N，并不小于30N。

2  推拉门窗扇的开关力不应大于100N。

3  推拉扇必须有防脱落措施。

5.8.14  门窗框安装必须位置正确且牢固，金属门窗框与墙体之间的缝隙填嵌后应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直，无裂缝。

5.8.15  门窗配件的规格、数量、安装位置应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。配件应采用不锈钢、铜等材料，或有可靠的防锈措施。

5.8.16  金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不应脱槽。铝合金门窗的橡胶密封条应在转角处断开,并用密封胶在转角处固定。

5.8.17  设有排水孔的门窗，排水孔应畅通，位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置合理到位。

5.8.18  木门窗、钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.8.18的要求。

5.8.19  铝合金门窗、塑料门窗安装允许偏差和检验方法应符合表5.8.19的规定。

表5.8.18  木门窗、钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 留缝限值（mm） |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 木门窗 |  | 钢门窗 | 木门窗 |  | 钢门窗 |  |
|  |  |  | 普通 | 高级 |  | 普通 | 高级 |  |  |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | - | - | - | - | - | 2.5 | 钢尺检查 |
|  |  | ＞1500mm | - | - | - | - | - | 3.5 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤1500mm | - | - | - | 3 | 2 | 5 |  |
|  |  | ＞1500mm | - | - | - | 3 | 2 | 6 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 双层门窗内外框间距 |  | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 钢尺检查 |
| 5 | 门窗横框的水平度 |  | - | - | - | - | - | 3 | 1m水平尺检查 |
| 6 | 门窗横框标高 |  | - | - | - | - | - | 5 | 钢尺检查 |
| 7 | 门窗竖向偏差中心 |  | - | - | - | - | - | 4 |  |
| 8 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 |  | - | - | - | 2 | 1 | - | 钢直尺和塞尺检查 |
| 9 | 门窗扇对口缝 |  | 1～2.5 | 1.5～2 | - | - | - | - | 塞尺检查 |
| 10 | 门窗扇与侧框间留缝 |  | 1～2.5 | 1～1.5 | ≤2 | - | - | - |  |
| 11 | 门窗扇与上框间留缝 |  | 1～2 | 1～1.5 | ≤2 | - | - | - |  |
| 12 | 窗扇与下框间留缝 |  | 2～3 | 2～2.5 | ≤2 | - | - | - |  |
| 13 | 门扇与下框间留缝 |  | 3～5 | 3～4 | ≤2 | - | - | - |  |
| 14 | 无下框时门扇与地面间留缝 | 外门 | 4～7 | 5～6 | 4～8 | - | - | - |  |
| 15 |  | 内门 | 5～8 | 6～7 |  | - | - | - |  |
| 16 |  | 卫生间门 | 8～12 | 8～10 |  | - | - | - |  |

表5.8.19  铝合金门窗、塑料门窗安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝合金门窗 | 塑料门窗 |  |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 1.5 | 2 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500mm | 2 | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤1500mm | 3 | 3 |  |
|  |  | ＞1500mm | 4 | 5 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2.5 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 2 | 3 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 5 | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏差中心 |  | 5 | 5 |  |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 4 | 4 |  |
| 8 | 推拉门窗与框搭接量 |  | 1.5 | +1.5；-2.5 | 用钢直尺检查 |
| 9 | 同樘平开门窗相邻扇高度差 |  | - | 2 |  |
| 10 | 平开门窗铰链部位配合间隙 |  | - | +2；-1 | 用塞尺检查 |
| 11 | 推拉门窗扇与竖框平行度 |  | - | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |

- 5.9  门窗玻璃安装工程

5.9.1  玻璃的品种、规格、色彩、图案应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。

5.9.2  玻璃装配尺寸应根据玻璃厚度、密封材料嵌入深度和边缘间隙等参数进行确定，其最小装配尺寸应符合表5.9.2的规定。

表5.9.2  玻璃的最小装配尺寸（mm）

| 玻璃 种类 | 玻璃 公称厚度 | 前部余隙和后部余隙A |  | 嵌入深度b | 边缘间隙c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密封胶 | 胶条 |  |  |
| 单片玻璃、夹层玻璃 | 3～6 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 |
|  | 8～10 | 5.0 | 3.5 | 10.0 | 5.0 |
|  | 12～19 |  | 4.0 | 12.0 | 8.0 |
| 中空玻璃 | 4+A+4 | 5.0 | 3.5 | 15.0 | 5.0 |
|  | 5+A+4 |  |  |  |  |
|  | 6+A+6 |  |  |  |  |
|  | 8+A+8 | 7.0 | 5.0 | 17.0 | 7.0 |
|  | 10+A+10 |  |  |  |  |
|  | 12+A+12 |  |  |  |  |

5.9.3  玻璃安装应设置支承块和定位块。并根据安装方式确定安装位置，采用固定安装方式的，安装位置应距离槽角为1/10～1/4边长的位置之间；采用可开启安装方式的，安装位置距槽角不应小于30mm，当扇的铰链位于槽角部30mm和距槽角1/4边长点之间时，应与铰链安装的位置一致。

支承块和定位块尺寸应符合下列要求：宽度等于玻璃公称厚度加上前部余隙和后部余隙；厚度等于边缘间隙；长度，支承块不得小于50mm，定位块不得小于25mm。

5.9.4  门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动。

5.9.5  密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。

5.9.6  带密封条的玻璃压条，其密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接缝应不大于0.5mm。

5.9.7  玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。

5.9.8  玻璃表面（每平方米）质量应符合表5.9.8的要求：

表5.9.8  玻璃的表面质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度＞100mm的轻微划伤 | 不允许 | 目测方法 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤部总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

5.9.9  门窗玻璃的朝向应符合下列规定：单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内。

- 5.10 吊顶工程

5.10.1  吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

5.10.2  吊顶工程所用材料的材质、品种、规格及图案、颜色（饰面材料）应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时，应使用安全玻璃，当玻璃最高点离地面的高度大于3m时，必须使用夹层玻璃，并采取可靠的安装固定措施。

5.10.3  木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防腐、防蛀、防火处理，并应符合有关防火设计规范的规定。

5.10.4  吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

5.10.5  安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

5.10.6  吊杆和龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求，且安装必须牢固。龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。

5.10.7  吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。

5.10.8  重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

5.10.9  安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。

5.10.10  吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固、严密。明龙骨吊顶工程饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2／3。

5.10.11  石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

5.10.12  饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致，饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合。

5.10.13  饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

5.10.14  金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直，无劈裂。

5.10.15  吊顶内填充吸声材料的，吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

5.10.16  暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表5.10.16的规定。

表5.10.16  暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、格栅 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

5.10.17  明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表5.10.17的规定。

表5.10.17  明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 塑料板、玻璃板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2 | 3 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 3 | 2 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 2 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

5.11  轻质隔墙工程

5.11.1  轻质隔墙工程所用龙骨、配件、墙面板、接缝材料、嵌缝材料及填充材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求和相应标准的规定。

5.11.2  木质龙骨及木墙面板的防火和防腐处理应符合设计要求。

5.11.3  玻璃板材隔墙、淋浴玻璃隔断、浴缸玻璃隔断应使用安全玻璃，且玻璃品种和最大许用面积应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定。

5.11.4  玻璃隔断应在视线高度设醒目标志或护栏，碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的部位，必须设置可靠的护栏。

5.11.5  安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。

5.11.6  骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。边框龙骨必须与基体结构连接牢固，并应平整、垂直、位置正确。骨架内设备管线、表盒的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固，位置准确。填充材料的填塞应符合设计要求。

5.11.7  现场浇制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符合设计要求，并应连接牢固。

5.11.8  玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，且位置正确。

5.11.9  轻质隔墙与顶棚、其他墙体的交接处应采取防开裂措施，交接处及附近应无裂缝。

5.11.10  隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

5.11.11  骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。

5.11.12  隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。

5.11.13  隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。

5.11.14  骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。

5.11.15  板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5.11.15的规定。

表5.11.15  板材隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复合轻质墙板 |  | 石膏空心板 | 钢丝网水泥板 |  |
|  |  | 金属夹芯板 | 其他复合板 |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 用2m垂直检验尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 3 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 1 | 2 | 2 | 3 | 用钢直尺和塞尺检查 |

5.11.16  骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5.11.16的规定。

表5.11.16  骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 人造木板、水泥纤维板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | — | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 压条直线度 | — | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

5.11.17  玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

5.11.18  玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5.11.18的规定。

表5.11.18   玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玻璃砖 | 玻璃板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | — | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | — | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | — | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 3 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | — | 1 | 用钢直尺检查 |

- 5.12 饰面板（砖）工程

5.12.1  饰面板、饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

5.12.2  水泥宜采用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥，其强度等级应在32.5级以上；不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。

5.12.3  抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理及饰面板（砖）粘贴应保证缝的设计功能和饰面的完整性。

5.12.4  饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结等施工工艺和勾缝材料选用应符合设计要求及国家现行标准的规定。

5.12.5  饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。

5.12.6  外墙饰面砖粘贴前和施工过程中，均应在相同基层上做样板件，并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验，其检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110）的规定。

5.12.7  饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

5.12.8  采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

5.12.9  饰面板安装、饰面砖粘贴必须牢固。满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

5.12.10  饰面板、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

5.12.11  饰面板、饰面砖嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。

5.12.12  饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘整齐。

5.12.13  饰面砖阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

5.12.14  墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

5.12.15  有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向正确，坡度符合设计要求。

5.12.16  饰面板安装的允许偏差和检验方法5.12.16的规定。

5.12.17  饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表5.12.17的规定。

表5.12.16  饰面板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石 材 |  |  | 瓷板 | 木材 | 塑料 | 金属 |  |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | — | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚 上口直线度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 3 | — | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

表5.12.17  饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙面砖 | 内墙面砖 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 3 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

- 5.13 涂饰工程

5.13.1  涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求和有关标准的规定。涂料和配套产品均应在其有效内使用。

5.13.2  涂料和配套产品有害物质限量应符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB 18582）、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581）的规定。

5.13.3  涂饰工程的基层处理应符合下列要求：

1  新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2  混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％；涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于  10％。木材基层的含水率不得大于 12％。

3  基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG／T-3049）的规定。

5.13.4  涂饰施工的环境温度应在5～35℃之间。并应注意通风换气和防尘。

5.13.5  涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

5.13.6  涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。

5.13.7  美术涂饰的套色、花纹和图案应符合设计要求。套色涂饰的图案不得移位，纹理和轮廓应清晰。

5.13.8  薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表 5.13.8的规定。

5.13.9  厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表5.13.9的规定。

5.13.10  复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合表5.13.10的规定。

5.13.11  色漆的涂饰质量和检验方法应符合表5.13.11的规定。

5.13.12  清漆的涂饰质量和检验方法应符合表5.13.12的规定。

表5.13.8  薄涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼，刷纹通顺 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差 | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

表5.13.9  厚涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 点状分布 | — | 疏密均匀 |  |

表5.13.10  复层涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |
| 3 | 喷点疏密程度 | 均匀，不允许连片 |  |

表5.13.11  色漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无档手感 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸检查 |
| 3 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直线 度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：无光色漆不检查光泽。

表5.13.12  清漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 基本一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无档手感 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

5.13.13  涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

5.13.14  美术涂饰表面应洁净，不得有流坠现象。

5.13.15  仿花纹涂饰的饰面应具有被模仿材料的纹理。

- 5.14 裱糊工程

5.14.1  壁纸、墙布、胶黏剂的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

5.14.2  壁纸、胶黏剂有害物质限量应符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》（GB 18585）、《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》（GB 18583）的规定。

5.14.3  裱糊基层处理质量应达到下列要求：

1  新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。

2  混凝土或抹灰基层含水率不得大于8％：木材基层的含水率不得大于12％。

3  基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T-3049） N型的规定。

4  基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应满足规范高级抹灰的要求。

5  基层表面颜色应一致。

6  裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

5.14.4  裱糊时空气相对湿度不得大于85%，应防止温度及湿度剧烈变化。

5.14.5  裱糊拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。

5.14.6  壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

5.14.7  裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视时应无胶痕。

5.14.8  复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏。

5.14.9  壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。

5.14.10  壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。

5.14.11  壁纸、墙布阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。

- 5.15 软包工程

5.15.1  软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

5.15.2  软包工程的制作安装及构造做法应符合设计要求。

5.15.3  软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直。

5.15.4  单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。

5.15.5  软包工程表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱折；图案应清晰、无色差，整体应协调美观。

5.15.6  软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合本规程第5.13节的有关规定。

5.15.7  清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。

5.15.8  软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表5.15.8的规定。

表5.15.8  软包工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 边框宽度、高度 | 0；-2 | 用钢尺检查 |
| 3 | 对角线长度差 | 3 | 用钢尺检查 |
| 4 | 裁口、线条接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

- 5.16 防水工程

5.16.1  防水材料的品种、规格应符合设计要求，其性能应符合国家现行有关标准的规定。

进场材料应有产品合格证书和性能检测报告。并按规定复验。

5.16.2  防水构造和施工方法应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。

5.16.3  防水工程应在地面、墙面、屋面隐蔽工程检查验收后进行。

5.16.4  基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。

5.16.5  厨房、卫生间防水层应从基层面延伸到墙面，高出地面完成面300mm，浴缸周边墙面高出地面600mm、淋浴房周边墙面的防水层不得低于1800mm；屋面防水层应高出屋面完成面，对于突出屋面结构物不小于250mm，对于穿通管不小于300mm。

5.16.6  地漏、套管、卫生洁具和屋面穿通管根部、阴阳角等部位设防水附加层。附加层宽度自转角处起各不少于250mm，入杯口不少于50mm。涂膜防水附加层应设置有胎体增强材料。

5.16.7  防水砂浆施工应符合下列规定：

1  防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。

2  保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。

5.16.8  卷材防水施工应符合下列规定：

1  卷材铺贴应平整顺直。搭接尺寸准确，其允许偏差-10mm，接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡缺陷；

2  卷材的铺贴方向应正确；

3  迭层铺贴不得相互垂直，且应错开1/3幅；层间应满粘，粘结牢固，无鼓泡；

4  立面卷材收头端部应裁齐，密封材料封口，并埋压或钉压或金属抱箍固定。

5.16.9  涂膜防水施工应符合下列规定：

1  防水涂料应多遍均匀涂布，涂膜总厚度应符合设计要求；

2  涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体；胎体应铺贴平整，应排除气泡，并应与涂料粘结牢固。在胎体上涂布涂料时，应使涂料浸透胎体，并应覆盖完全，不得有胎体外露现象。最上面的涂膜厚度不应小于1.0mm；

3  涂膜施工应先做好细部处理，再进行大面积涂布；

4  转角及立面的涂膜应薄涂多遍，不得流淌和堆积。

5.16.10  保护层应符合设计要求，且遮蔽完整、无遗漏。

5.16.11  厨房、卫生间、应进行蓄水试验,蓄水深度最浅处大于20mm，蓄水时间不少于24h。蓄水试验在防水施工后，面层施工前进行，经检查无渗漏，方可进入下一道工序施工。有防水排水要求的楼地面工程（厨卫间、阳台）蓄水试验应无渗漏。

5.16.12  外墙面、外门和外窗应进行淋水试验，淋水管距离墙面100～150mm左右，淋水管上钻孔间距不宜超过200mm，供水压力不应低于市政管网供水压力（最远端淋水压力一般不宜小于1.5kg），淋水量应控制在3L/(㎡.min)以上，持续淋水时间不少于2h。外墙面、外门和外窗及其周边不应有渗漏。

5.16.13  平屋面应进行蓄水试验，试验参照5.16.11进行；斜屋面应进行淋水试验，试验参照第5.16.12条进行。屋面不应留有积水、渗漏、开裂等缺陷。

- 5.17 节能工程

5.17.1  节能工程使用的材料、半成品、成品、设备等，必须符合设计要求及国家有关标准的规定。

5.7.2  墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

5.17.3  墙体节能工程的施工，应符合下列规定：

1  保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

2  保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

3  保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

4  当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行现场拉拔试验。

5.17.4  建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

5.17.5  通风与空调工程中的送、排风系统、空调风系统、空调水系统的安装，应符合下列规定：

1  各系统的制式，应符合设计要求；

2  各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

3  水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

4  空调系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户（室）冷、热计量的建筑物，空调系统应能实现相应的计量功能。

5.17.6  通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风量的允许偏差均不应大于	10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于 15%。

5.17.7  低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表5.27.6的规定。

表5.17.7  不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

| 标称截面（mm2） | 20℃时导体最大电阻（Ω/km）圆筒导体（不镀金属） |
| --- | --- |
| 0.5 | 36.0 |
| 0.75 | 24.5 |
| 1.0 | 18.1 |
| 1.5 | 12.1 |
| 2.5 | 7.41 |
| 4 | 4.61 |
| 6 | 3.08 |
| 10 | 1.83 |
| 16 | 1.15 |
| 25 | 0.727 |
| 35 | 0.524 |
| 50 | 0.387 |

5.17.8  在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值。

1  照度值不得小于设计值的 90%。

2  功率密度值应符合《建筑照明设计标准》（GB50034）中的规定。

5.17.9  照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无要求时对有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采用节能自熄开关。

- 6 细部工程与部品安装

- 6.1一般规定

6.1.1  细部工程、装修部品所用成品、半成品、构配件应符合国家现行标准的有关规定。国家实行生产许可的，使用前应查验供应厂家取得许可情况。进场时应附有产品合格证、中文说明书及相关性能的检测报告，并对品种、型号、规格、外观和尺寸进行验收。

6.1.2　细部工程、装修部品安装应在基层、基体和安装位置交接验收合格后进行。

6.1.3  细部工程、装修部品安装前应做样板间，样板间应经有关各方确认后，方可大面积施工。

- 6.2 护栏和扶手制作与安装工程

6.2.1  禁止使用直接由玻璃作为主要受力构件的插夹式悬臂玻璃栏板和外挂式的玻璃栏板。

6.2.2  高层建筑阳（露）台采用玻璃栏板应考虑使用者的临空心理反应，采取必要的心理安全措施和使用安全措施。

6.2.3  护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。

6.2.4  栏板用玻璃及相关材料（指与安装玻璃有关的边框型材、密封胶、硅酮结构胶、玻璃夹、玻璃接驳件等材料）必须符合国家现行标准，应有产品合格证、检验合格报告。国家实行生产许可证、认定资格制度的产品，应取得生产许可、认定资格。

6.2.5  栏板用碳素钢和铸铁等材料必须进行防腐。阳台、室外护栏用的碳素钢材料必须进行热镀锌处理。

6.2.6  护栏和扶手的造型、尺寸、制作及固定方法应符合设计要求。护栏和扶手制作焊缝应饱满可靠，表面应打磨抛光。

6.2.7  护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。采用焊接安装的，焊缝应饱满可靠。

6.2.8  护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固，能承受设计要求的水平荷载。安装后的玻璃应牢固，不应有裂缝、损伤和松动。

6.2.9  护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

6.2.10 栏杆玻璃的镶嵌深度：两边固定不小于15mm，四边固定不小于10mm，并用硅酮耐候胶封严。

采用螺栓固定的栏杆玻璃应使用不锈钢或铜质螺栓。安装时，玻璃孔内和两侧均应垫尼龙垫或垫片，金属不应直接接触玻璃。每块玻璃不少于四颗，螺栓直径不小于8mm。

6.2.11  护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

6.2.12  护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合表6.2.12的规定。

表6.2.12   护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 栏杆间距 | 3 | 用钢尺检查 |
| 3 | 扶手直线度 | 4 | 拉通线，用钢直尺检查 |
| 4 | 扶手高度 | 3 | 用钢尺检查 |

- 6.3花饰制作与安装工程

6.3.1  花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。

6.3.2  花饰的造型、尺寸应符合设计要求。

6.3.3  花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求，安装必须牢固。

6.3.4  花饰表面应洁净，接缝应严密吻合，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。

6.3.5  花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5   花饰安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内 | 室外 |  |
| 1 | 条型花饰的水平度或垂直度 | 每米 | 1 | 2 | 拉线和用1m垂直检测尺检查 |
|  |  | 全长 | 3 | 6 |  |
| 2 | 单独花饰中心位置偏移 |  | 10 | 15 | 拉线和用钢直尺检查 |

- 6.4 门窗套、窗台板和窗帘盒制作与安装工程

6.4.1  门窗套、窗帘盒和窗台板制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

6.4.2  门窗套、窗帘盒和窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固。

6.4.3  窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求，安装应牢固。

6.4.4  门窗套、窗帘盒和窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

6.4.5  窗帘盒、窗台板与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑。

6.4.6  窗帘盒、窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合表6.4.6的规定。

表6.4.6  窗帘盒、窗台板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平度 | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 2 | 上口、下口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 两端距窗洞口长度差 | 2 | 用钢尺检查 |
| 4 | 两端出墙厚度差 | 3 | 用钢尺检查 |

6.4.7  门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表5.18.7的规定。

表6.4.7  门窗套安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正、侧面垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 门窗套上口水平度 | 1 | 用1m水平检测尺和塞尺检查 |
| 3 | 门窗套上口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

- 6.5 橱柜制作与安装工程

6.5.1  家用燃具的安装应符合国家现行标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ12）、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规程》（CJJ94）的有关规定。

6.5.2  当燃具与室内燃气管道采用软管连接时，软管应无接头；软管与燃具的连接接头应选用专用接头，并应安装牢固，便于操作。

6.5.3  厨房设备应符合《家用和类似用途电器的安全-第1部分：通用要求》（GB 4706.1）等国家现行标准的有关规定，应有产品合格证、检验合格报告。

6.5.4  洗涤台的给水、排水系统端口应与橱柜相配套，并在使用压力条件下应无渗漏。

6.5.5  在接近水、火的地方安装电源插座及接线时，应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）规范的要求。

6.5.6  管线与设备接口设置互相匹配，并应满足厨房使用功能的要求

6.5.7  管线与设备接口应保证密封性，并应符合各相关专业标准的要求。

6.5.8  厨房家具和厨房设备的模数应互相协调，并与建筑空间模数相协调。

6.5.9  橱柜制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

6.5.10  橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求。

6.5.11  橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装必须牢固。

6.5.12  橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全，安装应牢固。

6.5.13  橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。

6.5.14  抽屉及拉篮，应有保证抽屉和拉篮不被拉出屉架的设施。

6.5.15  橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

6.5.16  橱柜裁口应顺直、拼缝应严密。

6.5.17  橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表6.5.17的规定。

表6.5.17  橱柜安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸 | 3 | 用钢尺检查 |
| 2 | 立面垂直度 | 2 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 3 | 门与框架的平行度 | 2 | 用钢尺检查 |

- 7  建筑设备安装工程

- 7.1  一般规定

7.1.1  建筑设备应符合国家现行标准的有关规定。国家实行生产许可的，使用前应查验供应厂家取得许可情况。进场时应附有产品合格证、中文说明书及相关性能的检测报告，并对品种、型号、规格、外观和尺寸进行验收。

7.1.2  建筑设备安装应按有关的施工工艺标准和经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。

7.1.3  建筑设备安装应制定质量通病防治措施，安装前应做样板间，样板间应经有关各方确认后，方可大面积施工。

- 7.2 给水系统管道安装工程

7.2.1 生活给水系统的进场材料（给水管材、管件，阀门等）应符合国家现行标准和设计要求，且应有合格证和检测报告，材料的品种、规格、质量应符合饮用水卫生标准的要求。

7.2.2 系统功能试验应符合下列规定：

1 给水管道安装完工隐蔽前进行压力试验水管道水压试验，试验应符合设计要求。

2 阀门的强度和严密性试验应合格。

3 给水管道应畅通不渗漏（同时打开给水系统1/3的用水点检查）。

4 水质应符合《生活饮用水标准》。

7.2.3 给水管道及配件安装应符合下列规定：

1 管道的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合规范要求；弯曲变形最大偏差不超过5mm。

2 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方，安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8 倍水表接口直径的直线管段，表外壳距墙表面净距为10～30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm。

7.2.4 给水水平管道应有2‰～5‰的坡度坡向泄水装置。

- 7.3 排水系统管道安装工程

7.3.1 排水管材、管件的品种、规格、质量等应符合国家现行标准和设计要求，并应有产品合格证书、检测报告。

7.3.2 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不应大于4m，管道固定或滑动支吊架应设置合理，并应符合设计或规范的要求；敷设于外墙的排水立管应每隔三层至少设置一个型材支架。

7.3.3  管道的坡度应符合设计或规范的规定。

7.3.4  排水管道存水弯及地漏的有效水封高度不得小于50mm。

7.3.5  排水管道必须做灌水试验，管道及接口不应渗漏。排水主立管及水平干管管道的通球试验应畅通。

7.3.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口，当设计无要求时应符合下列规定:

1  在立管上应每隔一层设置一个检查口，但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时，可仅在底层设置立管检查口；如有乙字弯管时，则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m，允许偏差±20mm；检查口的朝向应便于检修。暗装立管，在检查口处应安装检修门。

2  在连接2个及以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时，可将清扫口设在上一层楼地面上，污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不应小于200mm；若污水管起点设置堵头代替清扫口时，与墙面距离不应小于400mm。

3  在转角小于135°的污水横管上，应设置检查口或清扫口。

4  污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

7.3.7 排水塑料管道支、吊架间距应符合表7.3.7的规定。

表7.3.7 排水塑料管道支、吊架间距

| 管径（mm） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.6 |

7.3.8 通气管不应与风道或烟道连接，且在通气管出口4m 以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧。

7.3.9 室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。

7.3.10 高层建筑中明设排水塑料管应按设计要求和规范规定设置阻火圈和防火套管。

- 7.4 卫生器具安装工程

7.4.1 卫生器具的产品型号、规格、质量应符合国家现行产品标准和设计要求；并有产品相应的合格证明文件。

7.4.2 排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏有效水封高度不得小于50mm。

7.4.3 卫生器具交工前应做满水和通水试验。满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。

7.3.4 卫生器具给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活。

7.3.5 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施；管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。

7.3.6 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏，其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固，与管道的接触应平整。

7.3.7 卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。

7.3.8 有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门。

7.3.9 淋浴软管淋浴器挂钩的高度，如设计无要求，应距地面1.8m。

- 7.5 电气工程

7.5.1 主要设备、材料、成品、半成品的规格、型号、质量应符合国家现行标准和设计要求，并有合格证及相应的检测报告；实行国家强制性认证产品应有（CCC）认证标志。

7.5.2 塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形；金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。

7.5.3 配电箱安装应符合下列规定:

1 总断路器应断开相线和零线，插座、照明应分回路设置。

2 箱内器件间导线材质、线径应符合设计要求或规范规定。

3 导线绝缘层颜色选择应对应一致，相线为黄色、绿色或红色，保护地线（PE线）为黄绿相间色，零线为淡蓝色；三相配电时，相线颜色为A相黄色、B相绿色、C相红色。

4 箱内配线排列整齐、平顺，无绞接现象，并绑扎成束，线缆在箱体内不得有中间接头；不得利用元器件接线端子作为电源主干线连接的过线端子。

5 引入配电箱内的线缆应排列整齐，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接端子受到机械应力；引出及引进的导线应留有适当的余量；回路编号齐全、清晰，标识正确，耐用、不易磨损。

6 同一端子上连接的导线截面积一致，且不得超过两根，防松垫圈等配件齐全；导线超过两根时，应压接端子连接；不同截面导线在同一电器端子上连接时，应先压接端子连接或焊接后再与端子连接。

7 多股线与端子连接时不伤线芯，不得减少导线股数；电器器具上所有导线连接点的芯线不得外露。

8 相线采用母线汇流排和元器件连接时，应保证端子和元器件的规格型号相匹配且有完整的接触面和可靠的紧固装置；压接的接线端子应与导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

9 配电箱盖板的回路标识应字迹清晰、耐久、防水、不易磨损，不得用手写。

10 配电箱金属门和外壳均应有明显可靠的保护接地，PE保护地线不得串接连接；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子应用裸编织铜线连接，且有标识。

11 除落地空调插座外其它回路应设置漏电保护，漏电保护装置动作电流不大于30mA ,动作时间不大于0.1s。

12 通电试验前线缆应进行的绝缘电阻测试，测试结果应符合规范的规定。

13 照明工程的漏电保护应做模拟动作试验。

7.5.4 开关安装应符合下列规定:

1 开关设置的位置、规格型号应符合设计要求和规范规定；开关为同一系列、通断位置一致，卫生间内开关为防溅型。

2 开关边缘距门边缘为15～20cm，开关距地面高度设计无要求时为1.3m。

3 安装紧贴墙面固定在接线盒上，面板四周无缝隙。

4 户内开关安装高度应一致,高度差不大于5㎜。

5 开关应切断相线，操作应灵活、接触应可靠。

6开关与灯具控制顺序相对应。

7.5.5插座安装应符合下列规定:

1 插座设置的位置、规格型号应符合设计要求和规范规定；当接插有触电危险家用电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线；

2 安装时接线应保证单相为左零右火上接地，PE线不得串接；

3 插座紧贴墙面固定在接线盒上、四周无缝隙，潮湿场所为防溅型且高度不低于1.5m；同一室内的插座高度一致。

4 地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。

7.5.6 灯具安装应符合下列规定:

1 灯具的金属外壳必须接地可靠；并应有专用接地螺栓，且有标识。

2 软线吊灯重量大于0.5KG时应采用吊链，且软电线与吊链编叉一起。

3 大型灯具的固定及悬吊装置采用螺钉或螺栓不少于2个，并应按灯具重量的2倍做过载试验。

7.5.7 单股导线连接采用标准绕接、搪锡和双层绝缘处理。导线应套管保护到位，不应直埋在粉刷层内。

7.5.8 卫生间内有等电位连接要求的卫生器具做法应符合等电位联接安装图集（02D501-2）和设计要求。

7.5.9 照明系统应做通电试运行，运行时间应为8小时。

- 7.6 通风空调工程

7.6.1 通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件，进口设备还应具有商检合格的证明文件。

7.6.2 设备安装前，应进行开箱检查验收。

7.6.3 室内空调机的安装位置应避免气流直吹，室外机应安装在同层（本层）外墙或其他可靠位置。

7.6.4 空调与通风设备应选用低噪声的环保设备，噪声应符合《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118）的要求。

7.6.5 室内凝结水管应保温处理，保温材料应采用橡塑材质。

7.6.6 风口规格以颈部外径与外边长为准。风口的外表装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕；调节装置转动应灵活、可靠，定位后应无明显自由松动。

7.6.7 烟道表面无开裂；烟道口安装止回阀并悬挂出厂合格标识，止回阀阀板摆动灵活，关闭位置准确；烟道伸出屋面高度不小于600mm且不低于女儿墙的高度，退层平台上的烟道应超过跃层外开门窗的上口；正压送风风道应粉刷或加设金属风管风道。

7.6.8  厨房间及无外窗的卫生间应预留通风设施的位置及排风机的位置和电源；通风道伸出屋面的高度应符合本规程第4.12.10条的规定。

7.6.9  空调洞口不允许切断受力主筋，留设位置、坡向准确；空调洞内侧应粉刷并加设套管。

8 成品保护

- 8.1 一般规定

8.1.1  成品保护应遵循“谁施工谁保护和持续保护”的原则，由施工班组完工后及时组织专职人员负责；成品保护措施被破坏或拆除的，应在保护措施恢复后方可进行施工。

8.1.2  施工工序宜先上后下，少数工种的活宜做在前面，防止损坏墙、地面装修材料。

8.1.3  装修施工前，应列出需成品保护的部位清单，并制订相应的措施。

8.1.4  施工过程中材料的运输与堆放应满足下列要求：

1  材料堆放应分类、整齐、平稳，并有覆盖或防护措施；

2  材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门，对容易刮伤、划伤等部位，应采取保护措施；

3  使用电梯运输装修材料时，应对电梯轿厢采取保护措施后方可运输。

8.1.5  工程未办理竣工验收移交手续之前，不得使用楼房内的任何设施。

- 8.2  门窗工程成品保护

- 8.2.1  木门窗、框和贴脸线等安装过程中，必须采取防水防潮措施。等进入施工现场，应堆放在通风良好，防雨防潮的地方，下部用木方垫起，上部用塑料布覆盖，以防止木材受潮变形。在雨季或湿度大的时间施工应及时油漆门窗。

- 8.2.2  油漆和胶等易燃材料使用前，应存放在专用库房内，并设专人管理；使用后及时入库，不得堆放在施工现场。

- 8.2.3  门、窗框安装后，应及时采取塑料保护膜包裹保护，对于易碰撞部位宜在分项工程验收合格后用细木工板或纸板钉护角保护不得随意拆除。

8.2.4  抹灰、批腻子及涂刷油漆前，应对门、窗框及五金、门锁保护。

8.2.5  搭设或拆除施工脚手架时，不得碰撞或挤压门窗；施工过程中，不得在门和窗上敲击、涂写、打钉或吊挂重物。

8.2.6  安装门窗框的洞口，不得再做运料通道，如必须用作运料通道时，必须对门窗框加强保护措施。

8.3  地面、墙面工程成品保护

8.3.1  地面、墙面装修施工时，地漏、污水管等应有覆盖保护措施，防止堵塞。

8.3.2  新铺的花岗岩或瓷砖地面的房间应进行临时封闭，待水泥砂浆达到强度后，方可进入下一道工序；其他工种插入作业时，应在表面加覆盖保护措施。

8.3.3  墙面石材及砖饰面易破损部分的棱角处用细木工板或纸板钉护角保护。

8.3.4  木地板面层完工后应清理干净，满铺防潮保护膜，然后用塑料薄膜或瓦楞纸板加强保护，周边和衔接部位用胶带封闭。

后续工程在实木地板面层上施工时，必须进行遮盖和支垫。

- 8.4  吊顶工程成品保护

- 8.4.1  吊顶材料入场存放、使用过程中严格管理，采取覆盖、支垫等措施，保证不变形、不受潮、不生锈。

- 8.54.1  2  吊顶用材料上不得坐，踩、行走、休息和堆放其他物品安装施工应注意保护顶棚各种管线，各分项工程的吊杆、龙骨应分别吊设，不得混用。

- 8.54.23  吊顶作业安装封面板后，不宜再揭开施工,因设计变更需要，应采取保护措施罩面板安装施工必须在顶棚内管道、试水、保温等一切工序全面验收后进行。

- 8.5  水电安装、消防工程成品保护

8.5.1  开关、线槽、灯具等安装后，应及时采用封闭膜或封闭罩进行保护。

8.5.2  管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入堵塞管道；接口粘接后外溢粘接剂应及时清理干净；阀门不得随意开启。

- 8.5.3  严禁利用塑料管作为脚手架的支点或吊顶的吊点。

8.5.4  消防报警设施和消防用喷淋头安装后，严禁拆除、挪动或损坏；消防联动、报警线缆敷设不得擅自剪短或挪作他用。

8.6  细部及部品成品保护

- 8.6.1  橱柜安装完成将台面污染清除后及时用防潮膜满铺保护，周边用美纹纸和墙面瓷砖粘贴牢固。

- 8.6.2  安装好的玻璃护栏应在玻璃表面粘贴警示标识，防止磕碰、划伤表面。

- 8.6.3  安装好的木扶手应用泡沫塑料等柔软物保护，防止破坏、划伤表面。

- 8.6.4  花饰安装后应用塑料薄膜覆盖封闭。

8.7  保洁

8.7.1  保洁进场前应编制实施方案，并对操作人员进行技术交底和培训。

8.7.2  保洁应由上至下，由里而外打扫房间；保洁样板、方法和使用的工具得到确认后方可开始大面积保洁工作。

8.7.3  清洁水龙头等五金件时不得使用酸性或碱性液体和粗糙的抹布、钢丝球。

8.7.4  瓷砖清洁要用柔软的布料，不得使用酸碱液体和硬质刷子擦洗。

8.7.5  不得将容易生锈的金属物品长期放置大理石面板上；不得使重物冲击其表面，或用尖锐物品刻划表面；清洗面板污渍时不得使用酸、碱液体。

8.7.6  移动家具时不宜在地面上拖移；使用人字梯时应对梯脚软包处理并在梯脚下铺垫厚纸板或地毯。

9 安全文明与环保

9.0.1  全装修住宅工程的安全文明施工和环保，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

9.0.2  施工总承包和分包单位应制定安全文明与环保措施，签订安全管理协议。

9.0.3  施工总承包单位应组织所有参建人员定期进行安全技术教育。

9.0.4  特种作业人员必须经过技术培训，并取得省级建设行政主管部门颁发的特种作业证后，方可上岗操作,严禁无证操作。

9.0.5  施工材料及设备应分类整齐堆放，不得占用道路、施工通道和操作面；易燃、易爆和有毒材料应存放在专用库房内，并设专人管理，不得堆放在施工现场。

9.0.6  施工现场和库房应保持通风，且必须配备消防器材和其他相应的个人劳动防护用品。

9.0.7  施工作业时，应采取措施严格控制有害物质和气体的排放、噪声污染以及扬尘；有毒及挥发性材料使用后应及时封闭入库存放；废料收纳应符合环保要求，及时清出室内。严禁在室内使用溶剂清洁工具。

9.0.8  明火及电、气焊作业应审批。高处实施电、气焊切割作业时，必须对作业的周围和下方实施防护遮挡，焊渣应有容器接装；作业后，必须确认无火源危险后方可离开作业现场。

施工产生的易燃、可燃材料应及时清理或集中场地临时存放，临时堆场应设立防火标识。

9.0.9  高处作业时，使用的脚手架、移动式操作平台、靠梯和安全带等，必须认真检查合格后，方可使用；顶棚超过3m应搭设满堂操作架。

9.0.10  临时用电线路、设备，必须经过认真检查，符合安全使用要求后，方可使用。小型电动工具应配置移动单机箱，插头应与单机箱匹配，电缆及电线不得随地敷设。

9.0.11 设备的防触电保护应根据施工环境采用安全等级较高的施工用具。

- 10 工程质量分户验收

10.0.1  工程质量分户验收应当按照以下程序进行：

1  分户验收由施工单位提出申请，建设单位组织施工、监理单位编制分户验收方案，根据分户验收的有关规定及房屋情况确定检查部位和数量；

2  按照国家有关验收规范规定及分户验收内容适时进行检查、验收；

3  分户验收时，施工单位、监理单位应对检测点位置分别标识，包括标高测量点、开间净尺寸测量点等；

4  分户验收中发现工程观感质量和使用功能不符合规范或设计文件要求的，建设单位书面责成施工单位整改，整改情况监理单位组织复查；

5  分户验收项目全部合格后，必须按户出具由建设（代建）、施工、监理单位项目负责人签字或签章确认的《住宅工程质量分户验收表》（附录A），并加盖建设（代建）、施工、监理单位公章。

重新组织分户验收合格的，在出具《住宅工程质量分户验收表》时，应附其重新组织分户验收前的分户验收记录及整改复查记录。

《住宅工程质量分户验收表》应作为《住宅质量保证书》的附件，一同交给住户。

10.0.2  工程质量分户验收应当依据国家、本地区有关标准以及经审查合格的施工图设计文件进行，在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上，以检查工程观感质量和使用功能质量为主，主要包括以下检查内容：

1．室内地面、墙面和顶棚质量；

2  门窗安装质量；

3  栏杆、护栏与细部工程质量；

4  室内主要空间尺寸；

5  防水工程质量（应进行屋面淋、蓄水试验，有防水要求的地面蓄水试验）；

6  给水、排水系统安装质量（应进行给水管道通水试验，卫生器具满水试验，消防管道、燃气管道压力试验，排水干道通球试验）；

7  室内电气工程安装质量（应进行照明全负荷试验，大型灯具牢固性试验，避雷接地电阻测试，线路、插座、开关接地检验）；

8  节能工程质量；

9  其它有关规定、标准、合同中要求分户检查的内容。

10.0.3  分户验收应检查下列文件和记录

1  施工图、设计说明及其它设计文件。

2  各类原材料、构配件的产品合格证、出产检验报告和进场验收记录。

3  分户验收方案。

4  隐蔽工程验收记录。

5  户型做法表和室内净高和净宽的推算值确认单。

6  相关检验批的验收记录。

10.0.4  分户验收检验批以每户住宅、每一楼层公共部分走廊（含楼梯间、电梯间）、地下室划分为一个检验单元。当检验单元具备验收条件时，应及时验收。

10.0.5  全装修住宅分户验收的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1  验收项目应全部合格；

2  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

10.0.6  全装修住宅分户验收项目的检验内容和验收标准见表10.0.6.

表10.0.6   住宅工程质量分户验收项目、验收标准

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面、墙面和顶棚 | 楼地面空鼓、裂缝、起砂 | 空鼓面积不超过400cm2；不得出现裂缝和起砂 |
|  |  | 墙面、天棚抹灰质量 | 抹灰表面应无空鼓、脱层；无裂缝（龟裂除外） |
|  |  | 厕、浴、阳台地面表面坡度 | 不得有倒泛水和积水现象 |
| 2 | 门窗 | 门窗质量 | 外门窗安装必须牢固、开启灵活、有防坠落措施 |
|  |  | 外窗渗漏 | 外窗及周边无渗漏 |
|  |  | 外窗台或护栏高度、护栏间距 | 窗台距楼板、地面净高不低于0.9m；护栏高度不低于0.9m，护栏栏杆间距不应大于0.11m。 |
|  |  | 门窗玻璃 | 安装玻璃应牢固，无破裂； 单片面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；7层及7层以上建筑物外开窗应用安全玻璃 |
| 3 | 栏杆 | 栏杆高度、间距 | 六层及以下栏杆高度不低于1.05m，七层及以上栏杆高度不低于1.10m，栏杆净距不应大于0.11m。 |
|  |  | 安装、防攀爬措施 | 栏杆应安装牢固 阳台栏杆应有防护措施 |
| 4 | 防水工程 | 屋面渗漏 | 屋面无渗漏、无积水 |
|  |  | 卫生间、厨房、阳台防水 | 防水层应从地面延伸到墙面，高出地面300mm，浴室墙面防水层不低于1800mm |
|  |  | 卫生间等有防水要求的地面渗漏 | 无渗漏、排水顺畅 |
|  |  | 外墙渗漏 | 墙面无渗漏 |
| 5 | 室内主要空间尺寸 | 室内净高 | 极差小于等于20mm |
|  |  | 开间净尺寸 | 极差小于等于25mm |
| 6 | 给排水工程 | 管道渗漏 | 给水、排水、热水管道、卫生器具、阀门、水表等的接口无渗漏，安装牢固，位置正确 |
|  |  | 管道堵塞 | 给水、热水管道通水试验及排水管道通球试验无堵塞 |
|  |  | 管道坡度 | 排水管道坡向、坡度正确，标识明晰 |
|  |  | 地漏水封 | 地漏水封深度不小于50mm。 |
| 7 | 电气工程 | 插座相序、接线 | 无接错现象 |
|  |  | 户内配电箱（盘） | 箱（盘）内配线整齐，回路编号齐全，标识正确；开关动作灵活可靠 |
|  |  | 照明试验 | 照明系统满负荷通电连续试运行8h无故障 |
|  |  | 等电位 | 支线间不应串联连接 |
|  |  | 大型灯具牢固性试验 | 符合要求 |
| 8 | 建筑节能（内保温） | 外窗传热系数、气密性能检验 | 符合设计及相关标准要求 |
|  |  | 保护层 | 无脱层、空鼓、无损伤 |
| 9 | 其它 | 烟（风）道通风 | 无漏风串风现象 |
|  |  | 墙面空调孔 | 无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调 |

10.0.7  每套住宅和规定的公共部位检验单元验收完后，应及时填写质量分户验收记录表。分户验收所包含的项目全部验收合格后，出具由建设（代建）单位项目负责人、总监理工程师和项目经理分别签字并加盖单位公章的《住宅工程质量分户验收表》、《住宅工程质量分户验收汇总表》（见附录A、B）。

10.0.8  建设、施工、监理等单位应严格履行分户验收职责，对分户验收的结论进行签认，不得简化分户验收程序。对于经检查不符合要求的，施工单位应及时进行返修，监理单位负责复查。返修完成后重新组织分户验收。

10.0.9  分户验收发现建设工程质量不符合要求时，责任单位应按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的有关规定处理。

10.0.10  工程竣工验收时，验收组应按《住宅工程质量分户验收表》内容及要求对分户验收工作进行复核检查，抽查一定的户数。抽查数量为单位工程总户数的10%，且不少于10户，其中顶层、底层至少各抽查2户；单位工程总户数少于10户的，随机抽查不少于3户；单位工程总户数在3户及以下的全数检查。

当发现验收条件不符合相关规定、分户验收记录内容不真实或存在影响主要使用功能等重大质量问题时，应终止验收，责令整改，符合要求后方可重新组织工程竣工验收。

- 11 工程质量验收

11.0.1  分部（子分部）工程及其分项工程的划分应按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）附录B表B.0.1及国家现行工程质量专业验收规范的规定进行。

11.0.2  检验批、分项工程、分部（子分部）工程的施工质量验收应按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及国家现行工程质量专业验收规范的规定进行。

各分项工程验收应检查下列文件和记录：

1  分项工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2  材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3  须专项许可材料的的生产许可文件

4  隐蔽工程验收记录。

5  试验检测报告。

6  施工记录。

11.0.3  各分项（子分部）工程应按国家现行工程质量专业验收规范的要求对下列隐蔽工程进行验收，并按规定的格式记录。各分项工程应办理隐蔽工程验收的项目见表11.0.3。

表11.0.3  各分项工程应办理隐蔽工程验收的项目

| 项 次 | 分项（子分部）工程 | 隐蔽工程验收项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰工程 | 1抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。 2不同材料基体交接处的加强措施。 |
| 2 | 地面工程 | 给水管的试压 |
| 3 | 防水工程 | 防水层高出地面高度，地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位设防水附加层 |
| 4 | 门窗工程 | 1预埋件和锚固件。 2隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 |
| 5 | 吊顶工程 | 1吊顶内管道、设备的安装及水管试压；电气导管的固定，电气线路保护，灯具接地。 2木龙骨防火、防腐处理。 3预埋件或拉结筋。 4吊杆安装。 5龙骨安装。 6填充材料的设置 |
| 6 | 轻质隔墙工程 | 1骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压。 2木龙骨防火、防腐处理。 3预埋件或拉结筋。 4龙骨安装。 5填充材料的设置。 |
| 7 | 饰面板（砖）工程 | 1预埋件（或后置理件）。 2连接节点。 3防水层。 4卫生间等电位的连接。 |
| 8 | 涂 饰 工 程 | 基层处理应符合要求 |
| 9 | 裱糊与软包工程 | 1插座面板与接线盒的匹配。 2电气线路的保护。 3软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直，软包工程安装的允许偏差 |
| 10 | 细部工程 | 1预埋件（或后置理件）。 2护栏与预埋件的连接节点。 |
| 11 | 节能工程 | 构造、节点、材料应符合要求。 |

11.0.4  各分项（子分部）工程应按照国家现行规定的要求对下列项目进行材料及其性能指标的复验。各分项工程应进行材料及其性能指标复验的项目见表9.0.4。

表11.0.4  各分项工程应进行材料及其性能指标复验的项目

| 项次 | 分项（子分部）工程 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰工程 | 水泥的凝结时间和安定性 |
| 2 | 地面工程 | 各层的强度等级、密实度等 |
| 3 | 防水工程 | 建筑防水工程材料现场抽样复检项目 |
| 4 | 门窗工程 | 1 人造木板的甲醛含量。 2 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。 |
| 5 | 吊顶工程 | 人造木板的甲醛含量 |
| 6 | 轻质隔墙工程 | 人造木板的甲醛含量 |
| 7 | 饰面板（砖）工程 | 1 室内用花岗石的放射性。 2 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度 3 外墙陶瓷面砖的吸水率。 |
| 8 | 涂 饰 工 程 | 涂料的品种、型号和性能 |
| 9 | 裱糊与软包工程 | 1壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能 等级 2软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率 |
| 10 | 细部工程 | 人造木板的甲醛含量 |
| 11 | 节能工程 | 配电与照明电缆、电线截面和每芯导体电阻值 |

注：建筑防水工程材料现场抽样复检项目参照《屋面工程质量验收规范》（GB50207）附录B进行。

11.0.5  各分项（子分部）工程应对以下安全和功能项目进行检测，工程质量验收时应提交检测合格报告。

各分项工程应进行安全和功能检测项目见表9.0.5。

表11.0.5  各分项工程应进行安全和功能检测项目表

| 项次 | 分项（子分部）工程 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗工程 | 建筑外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能现场抽样检测 |
|  |  | 外门窗人工淋水试验 |
| 2 | 饰面板（砖）工程 | 饰面板后置埋件的现场拉拔强度 |
|  |  | 饰面砖样板件的粘结强度 |
| 3 | 幕墙工程 | 硅酮结构胶的相容性试验 |
|  |  | 幕墙后置埋件的现场拉拔强度 |
|  |  | 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能 |
| 4 | 地面工程 | 1 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量的蓄水检验记录，并抽查复检。 2 建筑地面板块面层铺设子分部工程和木、竹面层铺设子分部工程采用的砖、天然石材、预制板块、地毯、人造板材以及胶粘剂、胶结料、涂料等材料证明及环保资料。 |
| 5 | 防水工程 | 屋面蓄水、淋水（坡屋面）试验 |
|  |  | 有防水要求的地面蓄水试验 |
|  |  | 建筑外墙淋水试验 |
| 6 | 节能工程 |  |
| 7 | 电气工程 | 线路绝缘电阻测试、漏电开关动作试验、照明系统通电试运行 |
| 8 | 给排水工程 | 给水管道压力试验、给水系统通水试验 排水管道灌水试验、排水干管通球试验、卫生器具满水和通水试验 |
| 9 | 通风与空调工程 | 温度测试 |
| 10 | 智能化工程 | 安防检测，纵合布线检测 |
| 11 | 电梯工程 | 按技术监督部门检测要求执行 |

注：1.建筑外门、窗的“三性”试验必须现场抽样检测。

2.外门窗人工淋水试验应确保淋水管内的水压力和持续淋水时间符合要求。

11.0.6  工程观感质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）各分项工程一般项目的要求。

11.0.7  室内环境质量应符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）的规定，且应进行室内环境污染物浓度检测，其限量规定必须符合表11.0.7的规定。

表11.0.7  无机非金属装修材料放射性限量

| 污染物 | 氡（Bq/m3） | 甲醛（mg/m3） | 苯（mg/m3） | 氨（mg/m3） | TVOC（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限量指标 | ≤200 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.2 | ≤0.5 |

注：1 表中污染物浓度测量值，除氡外均指室内测量值扣除同步测定的室外上风向空气测量值（本底值）后的测量值。

2 表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。

- 12 工程质量保修

12.0.1  工程竣工后，施工单位应当出具工程质量保修书。建设单位应当向业主提交工程所用装饰装修材料及设备的说明书、保修单和环保说明书。

12.0.2  工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。在正常使用下，全装修住宅工程的最低保修期限为：

1  地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3  供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4  电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

5  装修工程为2年； 
6  其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。

12.0.3  工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修义务。 
12.0.4  下列情况不属于本办法规定的保修范围：

1  因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；

2  不可抗力造成的质量缺陷。 
12.0.5  工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。 
12.0.6  发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。 
12.0.7  保修完成后，由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的，应当报当地建设行政主管部门备案。 
12.0.8  施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修，由原施工单位承担相应责任。 
12.0.9  保修费用由质量缺陷的责任方承担。

- 附录A    住宅工程质量分户验收表

A.0.1    住宅工程质量应符合设计要求，且分户应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  住宅工程质量分户验收表

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主 要 验 收 内 容 |  | 验 收 记 录 |  |  |
| 1 | 楼地面、 墙面和顶棚 | 地面裂缝、空鼓、材料环保性能，墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝，装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 |  |  |  |  |
| 2 | 门 窗 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 |  |  |  |  |
| 3 | 栏 杆 | 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 | 屋面渗水、厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 |  |  |  |  |
| 5 | 室内主要 空间尺寸 | 开间净尺寸、室内净高 |  |  |  |  |
| 6 | 给排水工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置 |  |  |  |  |
| 7 | 电气工程 | 接地、相位、控制箱配置，开关、插座位置 |  |  |  |  |
| 8 | 建筑节能 | 保温层厚度、固定措施 |  |  |  |  |
| 9 | 其 它 | 烟道、通风道、邮政信报箱等 |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 | 监理单位 |  | 物业或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

- 附录B    住宅工程质量分户验收汇总表

B.0.1    住宅工程质量应符合设计要求，且应制定分户验收汇总表B.0.1的规定。

表B.0.1  住宅工程质量分户验收汇总表

| 单位工程名称 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 结构质式 |  |  |
| 总户数 |  |  |  | 验收户数 |  |  |
| 项 目 | 分户验收记录汇总 |  |  |  |  |  |
| 分户验收总体情况 |  |  |  |  |  |  |
| 功能性试验 分户验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收总体 评价结论 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 | 监理单位 |  | 物业或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：分户验收总体评价结论，应明确分户验收一次性合格率及经一次整改或多次整改后分户验收合格情况。

- 附录C    住宅内部常用装修材料燃烧性能等级

C.0.1    住宅内装饰材料应符合设计要求，且其燃烧性能等级应符合表C.0.1的规定。

表C.0.1  住宅内部常用装修材料燃烧性能等级

| 材料类别 | 级别 | 材料举例 |
| --- | --- | --- |
| 各部位 材料 | A | 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等 |
| 顶棚材料 | B1 | 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等 |
| 墙面材料 | B1 | 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃玻璃钢平板、PVC塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等 |
|  | B2 | 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等 |
| 地面材料 | B1 | 硬PVC塑料地板，水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等 |
|  | B2 | 半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等 |
| 装饰织物 | B1 | 经阻燃处理的各类难燃织物等 |
|  | B2 | 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等 |
| 其他装饰 材料 | B1 | 聚氯乙烯塑料、酚醛塑料，聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料。三聚氰胺、脲醛塑料、硅树指塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。 另见顶棚材料和墙面材料内中的有关材料 |
|  | B2 | 经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等 |

注：1  当不能达到以上标准，则应采取必要的防火措施。

（1）安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可作为B1级装修材料使用。

（2）当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时，宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料；当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时，胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料，或采用阻燃浸渍处理达到B1级。

（3）当低层、多层民用建筑需要内部装修的空间内装有自动灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧材料等级可在表5.26.15规定的基础上降低一级；当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在表5.26.15规定的基础上降低一级，其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。

2  厨房顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料，可考虑安装烟感及喷淋设备。

3  照明灯具的高温部位，当靠近非A级装修材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

本规程用词用语说明

一  执行本标准条文时，要求严格程度不同的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

二  条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求”。