福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-XXX-20XX

住房城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

市政工程施工质量评价标准

（城市隧道工程）

Standard for Quality Evaluation of Municipal Engineering

（City Tunnel Engineering）

XXXX-XX-XX 发布                 XXXX-XX-XX实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

福建省工程建设地方标准

市政工程施工质量评价标准

（城市隧道工程）

Standard for Quality Evaluation of Municipal Engineering

（City Tunnel Engineering）

DBJ/T13-XXX-20XX

JXXXXX-20XX

主编单位：厦门建设工程质量安全监督站

福建四海建设有限公司

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

施行日期：XXXX年 XX 月XX 日

2012年  厦 门

前     言

本规程是根据省住房和城乡建设厅闽建科［2012］23号文的要求，由厦门市建设工程质量安全监督站和福建四海建设有限公司会同有关单位编制而成。编写组在编制过程中，参考借鉴《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375-2006及其他省市的做法和经验，结合我省市政工程中城市隧道工程施工情况，经反复讨论、广泛征求意见，最后经审查定稿。

本标准是将城市隧道工程按专业性质划分为隧道总体及附属工程、洞口及明洞工程、隧道路面工程、隧道防排水工程、隧道装饰工程、隧道安装工程等分部位工程，各分部工程分别从施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量等五项内容来评价，最后根据项目所涉及的单位工程进行综合评价。具体章节如下:

1.总则；2.术语；3.基本规定；4.施工现场质量保证条件评价；5.城市隧道工程质量评价；6.项目工程质量综合评价等。

为提高标准质量，请各单位在执行过程中，注意总结经验，积累资料，随时将意见和建议反馈给省建设厅科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和厦门市建设工程质量安全监督站（地址：厦门市斗西路209号电控大厦12楼，邮编：361004）以供今后修订时参考。

主编单位：厦门市建设工程质量安全监督站

福建四海建设有限公司

参编单位：福建省建设工程质量安全监督总站

中铁一局集团有限公司

福建省金泉建设集团有限公司

主要起草人员：林联泉  张  萌  赖春华  丘建雄  黄茂能  陈伟阳  刘旭轩

王机成  谢元炎  徐建宁  弥鸿嘉  尚培东  蔡厦苗  郑建辉

陈顺龙  张启华  杜  磊  （暂定）

主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

3.1  评价基础	3

3.2  评价框架体系	3

3.3  评价规定	4

3.4  评价内容	5

3.5  基本评价方法	7

4  施工现场质量保证条件评价	9

4.1  施工现场质量保证条件检查评价项目	9

4.2  施工现场质量保证条件检查评价方法	9

5  城市隧道工程质量评价	11

5.1  隧道总体及附属工程质量评价	11

5.2  洞口及明洞工程质量评价	14

5.3  隧道路面工程质量评价	21

5.4  隧道防排水工程质量评价	26

5.5  隧道装饰质量评价	31

5.6  隧道安装工程质量评价	35

6 项目工程质量综合评价	47

6.1  城市隧道单位工程质量评价	47

6.2  项目工程质量评价	49

6.3  项目工程各项评分汇总及分析	51

6.4  工程质量评价报告	51

本标准用词说明	52

引用标准名录	53

条文说明	54

Contents

1  General Provisions 	1

2  Terms	2

3  Basic Requirement	3

3.1  Evaluation Base	3

3.2  Evaluation Framework System	3

3.3  Evaluation Requirement	4

3.4  Evaluation Subject	5

3.5  Basic Evaluation Method	7

4  Evaluation of Assurance Condition for the Construction Site   Quality 	9

4.1  Inspection and Evaluation Item of Construction Site Quality Assurance 	9

4.2  Inspection and Evaluation Method of Construction Site Quality Assurance 	9

5  City Tunnel Construction Quality Evaluation	11

5.1  Construction Quality Evaluation for the Overall and Ancillary Tunnel Project	11

5.2  Construction Quality Evaluation of Hole and Myeongdong Project	14

5.3  Tunnel Pavement Quality Evaluation	21

5.4  Construction Quality Evaluation of Tunnel Waterproofing and Drainage 	26

5.5  Construction Quality Evaluation of Tunnel Decoration	31

5.6  Construction Quality Evaluation of Tunnel Installation	35

6  Comprehensive Evaluation of the Project Quality 	47

6.1  Unit Project Quality Evaluation of City Tunnel 	47

6.2  Evaluation  of  the Project Quality	49

6.3  Evaluation Collection and Analysis of the Project	51

6.4  Report of the Project Quality Evaluation	51

Instruction of this Standard Words	52

Normative Standards	53

The Explanation	54

- 1  总  则

- 1.0.1  为促进我省城市隧道工程质量管理工作的发展，统一城市隧道工程施工质量评价的基本指标和方法，鼓励企业创优，规范创优活动，制订本标准。

- 1.0.2  本标准适用于城市隧道工程的质量优良评价，工程创优活动应在优良评价的基础上进行。

- 1.0.3  城市隧道工程施工质量优良评价的基础是城市隧道工程配套的施工与质量验收规范。

- 1.0.4  城市隧道工程施工质量优良评价除执行本标准外，尚应符合有关标准、规范的规定。

- 2  术  语

- 2.0.1  性能检测  inspection

对检验项目中的各项性能进行量测、检查、试验等，并将检测结果与设计要求或标准规定进行比较，以确定每项性能是否达到规定要求所进行的活动。

- 2.0.2  质量记录  quality records

参与工程建设的责任主体和检测单位在工程建设过程中，为证明工程质量的状况，按照国家有关法律、法规和技术标准的规定，在参与工程建设活动中所形成的有关确保工程质量的措施、材质证明、施工记录、检测检验报告及所做工作的成果记录等文字及音像文件。

- 2.0.3  尺寸偏差及限值实测  dimensional deviation measured on the spot

对一些主要的允许偏差项目及有关尺寸限值项目进行尺量等量测，并将量测结果与规范规定值进行比较，以表明每项偏差值是否满足规定，以及满足规定的程度所进行的活动。

- 2.0.4  观感质量  impressionable quality

对一些不便用数据表示的布局、表面、色泽、整体协调性、局部做法及使用的方便性等质量项目由有资格的人员通过目测、体验或辅以必要的量测，根据检查项目的总体情况，综合对其质量项目给出的评价。

- 2.0.5  权重值  weight

在质量评价过程中，为了能将有关检查项目满足规定要求的程度用数据表示出来，按各项目所占工作量的大小及影响整体能力重要程度，分别对各项目规定的所占比例分值。

- 2.0.6  质量评价  quality evaluation

对工程实体具备的满足规定要求能力的程度所做的系统检查。对工程质量而言，评价可以是对有关建设活动、过程、组织、体系、资料或承担工程人员的能力，以及工程实体质量所进行的检验评定活动。

- 2.0.7  项目工程质量  quality of project engineering

包括合同文件确定的城市隧道工程施工质量的综合施工质量。

- 3  基本规定

- 3.1  评价基础

- 3.1.1  城市隧道工程质量应实施目标管理，施工单位在工程开工前应制订质量目标，进行质量策划。

- 3.1.2  城市隧道工程质量应推行科学管理，强化工程项目的工序质量管理。

- 3.1.3  城市隧道工程质量控制的重点应突出原材料、过程质量控制及功能效果测试。并应重视提高管理效率及操作技能。

- 3.1.4  城市隧道工程施工质量优良评价应综合检查评价结构安全性、使用功能和观感质量等。

- 3.1.5  城市隧道工程施工质量优良评价应注重科技进步、环保和节能等先进技术的应用。

- 3.1.6  城市隧道工程施工质量优良评价，应在工程质量按照验收规范验收合格基础上评价优良等级。

- 3.2  评价框架体系

- 3.2.1  城市隧道工程施工质量评价应根据其在整个工程项目中所占工作量大小分配相应的权重值，评价系统权重分配应符合表3.2.1的规定。

- 表3.2.1  评价系统权重值分配表

| 序号 | 单位工程权重分值 | 工程分部权重分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市隧道工程 | 隧道总体及附属工程 |  | 30 |
|  |  | 洞门和明洞 |  | 10 |
|  |  | 隧道路面 |  | 15 |
|  |  | 隧道防排水 |  | 10 |
|  |  | 隧道装饰 |  | 15 |
|  |  | 隧道安装工程 | 消防 | 5 |
|  |  |  | 供电与照明 | 5 |
|  |  |  | 通风 | 5 |
|  |  |  | 智能 | 5 |

- 3.2.2  单位工程质量评价应包括施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量等五项评价内容。

每项评价内容应根据其在该工程部位、系统内所占的工作量大小及重要程度给出相应的权重值，各项评价内容的权重值分配应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 评价项目权重值分配表

| 序号 | 评价项目 | 城市隧道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隧道总体及附属工程 | 洞门和明洞 | 隧道路面 | 隧道防排水 | 隧道装饰 | 隧道安装工程 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防工程 | 供电与照明 | 通风 | 智能 |
| 1 | 施工现场质量保证条件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 性能检测 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 质量记录 | 20 | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 10 | 10 | - | 10 |
| 5 | 观感质量 | 30 | 35 | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |

注：用本标准检查评分表检查评分后，将所得分值换算为本表分值，再按规定变为表 3.2.1的权重值。

- 3.2.3  每个检查项目包括若干项具体检查内容，对每一具体检查内容应按其重要性给出标准分值，其判定结果分为一、二、三个档次。一档为100%的标准分值；二档为85%的标准分值；三档为70%的标准分值。

- 3.2.4  城市隧道工程施工质量优良评价分为单位工程和项目工程两个阶段分别进行评价，单位工程、项目工程施工质量优良工程的评价总得分应大于等于85分。

- 3.3  评价规定

- 3.3.1  城市隧道工程实行施工质量优良评价的工程，应在施工组织设计中制定具体的创优措施，并提交创优策划书。

- 3.3.2  城市隧道工程施工质量优良评价，应由施工、监理（建设）单位按工程施工与质量验收规范的规定检查评定，出具评价报告，报评优机构验收评价。

- 3.3.4  单位工程施工质量优良评价，应在主体结构完工后按下列要求进行必要的抽查，以验证其验收资料的准确性。

1  现场抽查应做好记录，对抽查项目的质量状况进行详细记载。

2  现场抽查采取随机抽样的方法。

3.3.4  单位工程质量评优应在主体结构优良的基础上进行评价，主体结构达不到优良的，单位工程质量不能评为优良。

- 3.3.5  项目工程施工质量优良评价，应在单位工程施工质量优良评价的基础上，经过项目竣工验收合格之后进行，单位工程施工质量评价达不到优良的，项目工程质量不能评为优良。

- 3.3.6  项目工程施工质量优良评价，应对工程实体质量和工程档案进行全面检查。

- 3.4  评价内容

- 3.4.1  单位工程、项目工程施工质量优良评价的内容应包括工程质量评价得分，科技、环保、节能项目加分和否决项目。

- 3.4.2  单位工程、项目工程施工质量优良评价应按本标准第4～7章的评价表格的具体项目逐项检查。结合施工现场的抽查记录和各检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录，进行统计分析，按规定对相应表格的各项检查项目给出评分。

- 3.4.3  单位工程、项目工程施工质量凡出现下列情况之一的不得进行优良评价：

1  使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品。

2  施工过程出现重大质量事故。

3  主体结构存在加固补强或结构裂缝超过规范规定。

4  拱部出现渗漏或其它部位渗漏超过规范规定。

5  评价项目中设置否决项目时确定否决的条件是：其评价得分达不到二档，实得分达不到85%的标准分值；没有二档的为一档，实得分达不到100%的标准分值。

    - 特色工程可按表3.4.4规定适当加分，加分为权重值计算后的直接加分，同一获奖项目加分只限一次。

表3.4.4  特色工程等加分规定

| 序号 | 获奖项目 |  | 加分规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得部、省级以上科技进步奖，或使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程 | 获得部、省级以上科技进步奖的工程加分 | 一等奖 | 加3分 |
|  |  |  | 二等奖 | 加2分 |
|  |  |  | 三等奖 | 加1分 |
|  |  |  | 不分等级 | 加2分 |
|  |  | 使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程加分 | 每获一项 | 加0.5分；累计加分不大于3分 |
| 2 | 获得部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程。 |  | 国际先进 | 加3分 |
|  |  |  | 国内领先 | 加2分 |
|  |  |  | 国内先进 | 加1分 |
| 3 | QC小组活动成果获奖加分 |  | 全国优秀 | 加0.5分 |
|  |  |  | 省级优秀一等奖 | 加0.3分 |
|  |  |  | 省级优秀二等奖 | 加0.2分 |
| 4 | 申报企业获质量体系、职业健康安全体系、环境体系认证通过的加分 |  | 通过质量体系、职业健康安全体系、环境体系认证 | 加1分 |
|  |  |  | 通过质量体系、职业健康安全体系或环境体系认证 | 加0.7分 |
|  |  |  | 通过质量体系认证 | 加0.5分 |
| 5 | 获省级文明工地奖加分 |  | 加0.5分 |  |

- 注：以上加分规定若在一个工程项目中同时出现时，可累计加分，最高不超过3分。

- 3.5  基本评价方法

- 3.5.1  性能检测检查评价方法应符合表3.5.1规定。

表3.5.1  性能检测检查评价方法

| 序号 | 检查情况 | 评价等级 | 标准分值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查项目的检测指标(参数)一次检测达到设计要求及规范规定的 | 一档 | 100% | 现场检测 或检查检测报告 |
| 2 | 按有关规范规定，经过处理后达到设计要求及规范规定的 | 三档 | 70% |  |

- 3.5.2  质量记录检查评价方法应符合表3.5.2规定。

表3.5.2  质量记录检查评价方法

| 序号 | 检查情况 | 评价等级 | 标准分值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料、设备合格证(出厂质量证明书)、进场验收记录、施工记录、施工试验记录等资料完整、数据齐全并能满足设计及规范要求，真实、有效、内容填写正确，分类整理规范，审签手续完备的 | 一档 | 100% | 检查资料的数量及内容 |
| 2 | 资料完整、数据齐全并能满足设计及规范要求，真实、有效，整理基本规范，审签手续基本完备的 | 二档 | 85% |  |
| 3 | 资料基本完整并能满足设计及规范要求，真实、有效，内容审签手续基本完备的 | 三档 | 70% |  |

- 3.5.3  尺寸偏差及限值实测检查评价方法应符合表3.5.3规定。

表3.5.3  尺寸偏差及限值实测检查评价方法

| 序号 | 检查 项目 | 检查情况 | 评价等级 | 标准分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计数 检验 | 检查项目当采用计数检验时，项目各测点实测值均达到规范规定值，且有80%及以上的测点平均实测值小于等于规范规定值0.8倍的 | 一档 | 100% | 当允许偏差、限值两者都有时，取较低档项目的判定值。 |
|  |  | 检查项目各测点实测值均达到规范规定值，且有50%及其以上，但不足80%的测点平均实测值小于等于规范规定值0.8倍的 | 二档 | 85% |  |
|  |  | 检查项目各测点实测值均达到规范规定的 | 三档 | 70% |  |
| 2 | 双向限值项目 | 项目各测点实测值均能满足规范规定值，且其中有50%及其以上测点实测值在30%限值范围内的 | 一档 | 100% |  |
|  |  | 各测点实测值均能满足规范规定限值范围的 | 二档 | 85% |  |
|  |  | 凡有测点经过处理后达到规范规定的 | 三档 | 70% |  |
| 3 | 单向限值项目 | 项目各测点实测值均能满足规范规定值的 | 一档 | 100% |  |
|  |  | 凡有测点经过处理后达到规范规定的 | 三档 | 70% |  |

检查方法：在各相关同类检验批或分项工程中，随机抽取10个检验批或分项工程，不足10个的取全部进行分析计算。必要时，可进行现场抽测。

- 3.5.4  观感质量检查评价应对每个检查项目的检查点按“好”、“一般”、“差”给出评价，评价方法应符合表3.5.4规定。

表3.5.4  观感质量检查评价方法

| 序号 | 检查情况 | 评价 等级 | 标准 分值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目检查点90%及其以上达到“好”，其余检查点达到一般的 | 一档 | 100% | 观察辅以必要的量测和检查分部（子分部）工程质量验收记录，并进行分析计算。 |
| 2 | 项目检查点“好”的达到70%及其以上但不足90%，其余检查点达到“一般”的 | 二档 | 85% |  |
| 3 | 项目检查点“好”的达到30%及其以上但不足70%，其余检查点达到“一般”的 | 三档 | 70% |  |

- 4  施工现场质量保证条件评价

- 4.1  施工现场质量保证条件检查评价项目

- 4.1.1  施工现场应具备下列基本的质量管理条件及质量责任制度：

1  现场项目部组织机构健全，建立质量保证体系并有效运行；

2  材料、构件、设备的进场验收制度和抽样检验制度；

3  岗位责任制度及奖罚制度。

- 4.1.2  施工现场应配置下列基本的施工操作标准及质量验收规范：

1  工程施工质量验收规范；

2  施工工艺标准（企业标准、操作规程）。

- 4.1.3  施工前应根据工程实际情况制定有针对性的施工组织设计、施工方案，并制定相应的质量目标及保证措施。

- 4.2  施工现场质量保证条件检查评价方法

- 4.2.1  施工现场质量保证条件应符合表4.2.1规定的检查标准。

表4.2.1  施工现场质量保证条件检查标准

| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 评价等级 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理及责任制度 | 健全，落实 | 一档 | 100% |
|  |  | 健全，基本落实 | 二档 | 85% |
|  |  | 有主要质量管理及责任制度，能基本落实 | 三档 | 70% |
| 2 | 施工操作标准及质量验收规范配置 | 工程所需的工程质量验收规范齐全、主要工序有施工工艺标准(企业标准、操作规程) | 一档 | 100% |
|  |  | 工程所需的工程质量验收规范齐全、1/2及其以上主要工序有施工工艺标准(企业标准、操作规程) | 二档 | 85% |
|  |  | 主要项目有相应的工程质量验收规范、主要工序施工工艺标准(企业标准、操作规程)达到1/4不足1/2 | 三档 | 70% |
| 3 | 施工组织设计、施工方案 | 编制审批手续齐全、可操作性好、针对性强，并认真落实 | 一档 | 100% |
|  |  | 编制审批手续齐全，可操作性、针对性较好，并基本落实 | 二档 | 85% |
|  |  | 经过审批，落实一般 | 三档 | 70% |
| 4 | 质量目标及措施 | 明确、切合实际、措施有效性好，实施好 | 一档 | 100% |
|  |  | 实施较好 | 二档 | 85% |
|  |  | 实施一般 | 三档 | 70% |

- 4.2.2  施工现场质量保证条件检查方法应符合下列规定：

1  检查有关制度、措施资料；

2  抽查其实施情况；

3  综合进行判定。

- 4.2.3  施工现场质量保证条件评分应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  施工现场质量保证条件评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理及质量责任制度 |  | 现场组织机构、质保体系，材料、设备进场验收制度、抽样检验制度，岗位责任制度及奖罚制度 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工操作标准及质量验收规范配置 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计、施工方案 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量目标及措施 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 施工现场质量保证条件评分= 实得分应得分 ×10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5  城市隧道工程质量评价

- 5.1  隧道总体及附属工程质量评价

- 5.1.1  隧道总体及附属工程性能检测检查应包括下列项目：

1  渗漏水；

2  喷锚支护含喷射砼强度、喷射砼厚度、钢支撑间距；

3  锚杆张拉；

4  实体混凝土强度、砼钢筋保护层厚度；

5  隧道净高净宽。

- 5.1.2  隧道总体工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

- 5.1.3  隧道总体工程性能检测评分应符合表5.1.3规定。

表5.1.3  隧道总体及附属工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应 得 分 |  | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 渗漏水 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 喷锚支护 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锚杆张拉 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土 |  | 实体混凝土强度 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砼钢筋保护层厚度 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隧道净高净宽 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 性能检测评分= 实得分应得分 ×20 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.1.4  隧道总体及附属工程质量记录检查应包括下列项目：

1  材料合格证及进场验收记录

1）原材料出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录及复试报告；

2）成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录。

2  施工记录

1）工程定位测量、交桩、放线、复核记录；

2）隧道开挖施工记录；

3）隧道喷射砼支护施工记录；

4）隧道锚杆支护施工记录；

5）隧道钢筋网支护施工记录；

6）隧道钢支撑支护施工记录；

7）隧道混凝土衬砌施工记录；

8）隧道防排水施工记录；

9）隧道超前支护施工记录

10)附属结构施工记录；

11)隐蔽工程验收记录；

12) 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

3  施工试验

1) 材料试验报告；

2) 各种配合比试验报告；

3) 混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告；

4）钢筋连接试验报告。

- 5.1.5  隧道总体及附属工程质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

- 5.1.6  隧道总体及附属工程质量记录检查评分应符合表5.1.6规定。

表5.1.6  隧道总体及附属工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证及进场验收记录 | 原材料出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录及复试报告 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 | 工程定位测量、交桩、放线、复合记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道开挖施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道喷射砼支护施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道锚杆支护施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道钢筋网支护施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道钢支撑支护施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道混凝土衬砌施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道防排水施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道超前支护施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附属结构施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 | 材料试验报告 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各种配合比试验报告 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 质量记录评分= ×20 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.1.7 隧道总体及附属工程尺寸偏差及极限实测检查项目应符合表5.1.7的规定。

表5.1.7  隧道总体及附属工程实测项目尺寸偏差及极限实测项目表

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车行道宽度 | ±10 |
| 2 | 净总宽 | 不小于设计规定 |
| 3 | 隧道净高 | 不小于设计规定 |
| 4 | 隧道偏位 | 20 |
| 5 | 路线中心线与隧道中心线的衔接 | 20 |
| 6 | 洞口边坡、仰坡 | 不小于设计规定 |

- 5.1.8  隧道总体及附属工程尺寸偏差及极限实测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

- 5.1.9  隧道总体及附属工程尺寸偏差及极限实测检查评分应符合表5.1.9的规定。

表5.1.9  隧道总体及附属工程尺寸偏差及极限实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应 得 分 |  | 判定结果 |  |  |  | 实 得 分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 车行道宽度 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 净总宽 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隧道净高 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 隧道偏位 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 路线中心线与隧道中心线的衔接 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 洞口边坡、仰坡 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20 分。 应得分合计： 实得分合计： 允许偏差实测评分= × 20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.1.10  隧道总体及附属工程观感质量检查应包括下列项目：

1  混凝土结构工程

1）露筋；

2）蜂窝、麻面；

3）裂缝；

4）外形外表缺陷。

2  隧道防排水

3  通风、照明设施

4  装饰

5.1.11  隧道总体及附属工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

5.1.12  隧道总体及附属工程观感质量评分应符合表5.1.12规定

表5.1.12 隧道总体观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 混凝土结构 | 露筋 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜂窝、麻面 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裂缝 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形外表缺陷 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 隧道防排水 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通风、照明等设施 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装饰 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 观感质量条件评分= ×30 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5．2  洞口及明洞工程质量评价

- 5.2.1  洞口及明洞工程性能检测检查应包括下列项目：

1  渗漏水；

2  实体混凝土强度（砼钢筋保护层厚度）；

3  隧道净高净宽。

- 5.2.2  洞口及明洞工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

- 5.2.3  洞口及明洞工程性能检测评分应符合表5.2.3规定。

表5.2.3  洞口及明洞性能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应 得 分 |  | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 渗漏水 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土 | 实体混凝土强度 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土钢筋保护层厚度 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隧道净高净宽 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 | 权重值15分。 应得分合计： 实得分合计： 性能检测评分= ×15 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.4  洞口及明洞工程质量记录检查应包括下列项目：

1  混凝土结构工程

1）材料合格证及进场验收记录应包括砂、碎(卵)石、掺合料、水泥、钢筋、外加剂等材料出厂合格证（出厂检验报告）、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告，预制构件合格证（出厂检验报告）及进场验收记录；

2）施工记录应包括预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告，混凝土施工记录，装配式结构吊装记录，隐蔽工程验收记录，检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录；

3）施工试验应包括混凝土配合比试验报告，混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告，钢筋连接试验报告。

3  防水层

1）材料合格证及进场验收记录应包括材料合格证（出厂检验报告)、进场验收记录及复试报

告；

2）施工记录应包括使用施工记录，隐蔽工程验收记录，检验批、分项、分部(子分部)工程质

量验收记录；

5.2.5  洞口及明洞工程质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

- 5.2.6  洞口及明洞工程质量记录检查评分应符合表5.2.6规定。

表5.2.6  洞口及明洞质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 混凝土结构工程 | 材料合格证及进场验收记录 | 砂、碎(卵)石、掺合料、水泥、钢筋、外加剂等材料出厂合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件合格证(出厂检验报告)及进场验收记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程施工记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 | 混凝土配合比试验报告 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水层 | 材料合格证及进场验收记录 | 材料合格证（出厂检验报告）及进场验收记录、进场验收记录及复试报告。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 防水施工记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值20分。应得分合计： 实得分合计： 质量记录评分= ×20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.7  洞口及明洞工程尺寸偏差及极限实测检查项目应符合表5.2.7.1及表5.2.7.2规定。

表5.2.7.1 明洞工程尺寸偏差及极限实测检查项目表

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | 实体混凝土强度（MPa） | 在合格标准内 |
|  |  | 混凝土厚度（mm） | 不小于设计 |
|  |  | 混凝土平整度（mm） | 20 |
| 2 | 防水层 | 搭接长度（mm） | ≥100 |
|  |  | 卷材向隧道延伸长度（mm） | ≥500 |
|  |  | 卷材于基底的横向长度（mm） | ≥500 |
|  |  | 沥青防水层每层厚度（mm） | 2 |
| 3 | 回填 | 回填厚度（mm） | ≤300 |
|  |  | 两侧回填高度（mm） | ≤500 |
|  |  | 坡度 | 不大于设计 |
|  |  | 回填压实质量 | 压实质量符合设计要求 |

表5.2.7.2 洞门工程尺寸偏差及极限实测项目表

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 开挖 | 基坑中心线到路线中心线距离（mm） |  | +50,0 |
|  |  | 基坑长度、宽度（mm） |  | +100,0 |
|  |  | 基坑高程（mm） |  | 0，-100 |
| 2 | 模板 安装 | 基础边缘位置（mm） |  | +15,0 |
|  |  | 基础顶面高程（mm） |  | ±10 |
|  |  | 边墙边缘位置（mm） |  | ±10,0 |
|  |  | 边墙拱脚、端翼墙面顶面高程（mm） |  | ±10 |
|  |  | 模板表面平整度（mm） |  | 5 |
|  |  | 模板表面错台（mm） |  | 2 |
|  |  | 预留孔洞（mm） |  | +10,0 |
| 3 | 洞门 混凝土 | 强度 |  | 在合格范围内 |
|  |  | 平面位置（mm） |  | 50 |
|  |  | 断面尺寸（mm） |  | 不大于设计 |
|  |  | 顶面高程（mm） |  | ±20 |
|  |  | 底面高程（mm） |  | ±50 |
|  |  | 表面平整度（mm） |  | 5 |
|  |  | 竖直度或坡度 |  | 0.5 |
| 4 | 洞门 砌体 | 砂浆强度 |  | 在合格范围内 |
|  |  | 平面位置（mm） |  | 50 |
|  |  | 断面尺寸（mm） |  | 不大于设计 |
|  |  | 顶面高程（mm） |  | ±20 |
|  |  | 底面高程（mm） |  | ±50 |
|  |  | 表面平整度 | 块石（mm） | 20 |
|  |  |  | 料石（mm） | 30 |
|  |  |  | 混凝土块石料（mm） | 10 |
|  |  | 竖直度或坡度 |  | 0.5 |

- 5.2.8 洞口及明洞工程尺寸偏差及极限实测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

- 5.2.9 洞口及明洞工程尺寸偏差及极限实测检查评分应符合表5.2.9.1及表5.2.9.2规定。

表5.2.9.1  洞口及明洞工程尺寸偏差及极限检查评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应 得 分 |  | 判定结果 |  |  |  | 实 得 分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 混凝土 |  | 实体混凝土强度（MPa） |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土厚度（mm） |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土平整度（mm） |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水层 |  | 搭接长度（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷材向隧道延伸长度（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷材于基底的横向长度（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青防水层每层厚度（mm） |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 回填 |  | 回填厚度（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两侧回填高度（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坡度 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回填压实质量 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20 分。 应得分合计： 实得分合计： 允许偏差实测评分= × 20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2.9.2  隧道洞门尺寸偏差及极限评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应 得 分 | 判定结果 |  |  |  | 实 得 分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 基坑开挖 |  | 基坑中心线到路线中心线距离（mm） |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基坑长度、宽度（mm） |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基坑高程（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模板安装 |  | 基础边缘位置（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础顶面高程（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边墙边缘位置（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边墙拱脚、端翼墙面顶面高程（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板表面平整度（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板表面错台（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留孔洞（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 洞门混凝土 |  | 强度 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面位置（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶面高程（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底面高程（mm） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 竖直度或坡度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 洞门砌体 |  | 砂浆强度 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面位置（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶面高程（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底面高程（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 块石（mm） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料石（mm） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土块石料（mm） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 竖直度或坡度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20 分。 应得分合计： 实得分合计： 允许偏差实测评分= × 20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.10 洞口及明洞工程观感质量检查应包括下列项目：

1  混凝土结构工程

1）露筋；

2）蜂窝、麻面；

3）裂缝；

4）外形外表缺陷。

2  防水层

1）防水卷材破损；

2）接合处气泡；

3）折皱；

4）空隙。

3  回填

1）坡面平顺；

2）密实；

3）排水通畅。

4 洞口

1）表面平整度；

2）仰坡坡率。

5.2.11  洞口及明洞工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

5.2.12  洞口及明洞工程观感质量检查评分应符合表5.2.12的规定

表5.2.12  洞口及明洞工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 混凝土结构 | 露筋 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜂窝 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 孔洞 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疏松 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裂缝 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接部位缺陷 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形缺陷 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水层 | 防水卷材破损 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接合处气泡 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 折皱 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空隙 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 回填 | 坡面平顺 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 密实 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水通畅 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 洞口 | 表面平整度 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仰坡坡率 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值35分。 应得分合计： 实得分合计： 观感质量条件评分= ×35 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3  隧道路面工程质量评价

### 5.3.1  隧道路面工程性能检测检查应包括下列项目：

1  沥青混凝土路面

1）面层压实度；

2）面层厚度。

2  水泥混凝土路面

1）混凝土弯拉强度；

2）面层厚度；

3）抗滑构造深度。

- 5.3.2  隧道路面工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

- 5.3.3  隧道路面工程性能检测检查评分应符合表5.3.1的规定。

表5.3.3  隧道路面工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土路面 |  | 面层压实度 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面层厚度 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土路面 |  | 混凝土弯拉强度 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面层厚度 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗滑构造深度 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 性能检测评分= ×20 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3.4  隧道路面工程质量记录检查应包括下列项目：

1  材料合格证及进场验收记录

1）原材料出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录及复试报告；

2）成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录。

2  施工记录

1）沥青混合料生产记录

2）沥青混合料面层施工记录；

3）预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告；

4）水泥混凝土面层施工记录；

5）隐蔽工程施工记录；

6）检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

3  施工试验

1）各种配合比试验报告；

2）压实度试验报告；

3）混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告。

- 5.3.5  隧道路面工程质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

- 5.3.6  隧道路面工程质量记录检查评分应符合表5.3.6的规定。

表5.3.6  隧道面层工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证及进场验收记录 |  | 原材料出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录及复试报告 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 沥青混合料生产记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青混合料面层施工记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告 |  | (10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥混凝土面层施工记录 |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 各种配合比试验报告 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压实度试验报告 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告 |  | (10) |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值25分。 应得分合计： 实得分合计： 质量记录评分= ×25= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3.7  隧道路面工程尺寸偏差及极限实测检查项目应符合表5.3.7-1～表5.3.7-3规定。

表5.3.7-1  沥青混凝土路面尺寸偏差及极限实测项目表

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚 度 |  |  | +10，-5 |  |  |
| 2 | 纵断高程（mm） |  |  | 热拌 | ±15 |  |
|  |  |  |  | 冷拌 | ±20 |  |
| 3 | 中线偏位（mm） |  |  | ≤20 |  |  |
| 4 | 平整度（mm） | 热拌 | 标准差σ值 | 快速路、主干路 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 次干路、支路 |  | 2.4 |
|  |  |  | 最大间隙 | 快速路、主干路 |  | - |
|  |  |  |  | 次干路、支路 |  | 5 |
| 5 | 宽度（mm） |  |  | 不小于设计值 |  |  |
| 6 | 横坡 |  |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |
| 7 | 井框与路面高差（mm） |  |  | ≤5 |  |  |
| 8 | 摩擦系数 |  |  | 符合设计要求 |  |  |

注：1  测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ，无测平仪时可采用3m直尺检测；

2  平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测；

3  底基层表面、下面层应按设计规定用量撒泼透层油、粘层油；

4  中面层、底面层应进行中线偏位、平整度、宽度、横坡等的检测；

5  改性（再生）沥青混凝土路面可采用此表进行检验；

6  十字法检查井框与路面高差，每座检查井均应检查；十字法检查中，以平行于道路中线，过检查井盖中心的直线做基线，另一条线与基线垂直，构成检查用十字线。

表5.3.7-2  道路工程混凝土面层尺寸偏差及极限实测项目表

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差与规定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城市快速路、主干路 | 次干路、支路 |
| 1 | 厚度 |  | ±5 |  |
| 2 | 纵断高程（mm） |  | ±15 |  |
| 3 | 中线偏位（mm） |  | ≤20 |  |
| 4 | 平整度 | 标准差σ（mm） | ≤1.2 | ≤2 |
|  |  | 最大间隙（mm） | ≤3 | ≤5 |
| 5 | 宽度（mm） |  | 不小于设计值 |  |
| 6 | 横坡（％） |  | ±0.30％且不反坡 |  |
| 7 | 井框与路面高差（mm） |  | ≤3 |  |
| 8 | 相邻板高差（mm） |  | ≤3 |  |
| 9 | 纵缝直顺度（mm） |  | ≤10 |  |
| 10 | 横缝直顺度 |  | ≤10 |  |
| 11 | 蜂窝麻面面积（%） |  | 每20m≤2处 |  |
| 12 | 构造深度 |  | 符合要求 |  |

表5.3.7-3  人行道料石和预制混凝土砌块铺砌面层尺寸偏差及极限实测项目表

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差与规定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整度（mm） | 料石面层 |  | ≤3 |
|  |  | 预制混凝土砌块面层 |  | ≤5 |
| 2 | 横坡（％） |  |  | ±0.3％且不反坡 |
| 3 | 井框与面层高差（mm） |  | 料石面层 | ≤3 |
|  |  |  | 预制混凝土砌块面层 | ≤4 |
| 4 | 相邻块高差（mm） |  |  | ≤2 |
| 5 | 纵、横缝直顺度（mm） |  | 料石面层 | ≤5 |
|  |  |  | 预制混凝土砌块面层 | ≤10 |
| 6 | 缝宽（mm） |  |  | ﹢3 ﹣2 |

- 5.3.8  隧道路面工程尺寸偏差及限值实测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

- 5.3.9  隧道路面工程尺寸偏差及极限实测检查评分应符合表5.3.9的规定。

表5.3.9  隧道路面工程尺寸偏差及极限实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 高程 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中线偏移 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 平整度 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 宽度 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 坡度 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 井框与面层高差 |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 相邻块高差 |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 纵、横缝直顺度 |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 缝宽 |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 蜂窝麻面面积 |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 允许偏差实测评分= ×20 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3.10  隧道路面工程观感质量检查应包括下列项目：

1  沥青类路面工程观感质量检查项目：

1）沥青混凝土路面外观质量；

2）沥青类面层施工质量；

3）与路缘石、检查井等构筑物衔接。

- 水泥混凝土面层工程观感质量检查项目：

1）水泥混凝土外观质量；

2）伸缩缝、纵缝、胀缝设置；

3）与路缘石、检查井等构筑物衔接。

3  人行道铺筑

1）料石或预制砌块料石或预制砌块外观质量；

2）料石或预制砌块铺筑稳固度；

3）料石或预制砌块缝线质量；

- 5.3.11  隧道路面工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

- 5.3.12  隧道路面工程观感质量评分应符合表5.3.12的规定

表5.3.12  隧道路面工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 沥青类面层 | 沥青混凝土路面外观质量 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青类面层施工质量 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与路缘石、检查井等构筑物衔接 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土面 层 | 水泥混凝土外观质量 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝、纵缝、胀缝设置 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与路缘石、检查井等构筑物衔接 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铺砌式面层 | 料石或预制砌块外观质量 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铺筑稳固度 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缝线质量 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人行道 | 料石或预制砌块外观质量 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 料石或预制砌铺筑稳固度 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 料石或预制砌缝线质量 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青混凝土路面外观质量 |  |  | （50） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料摊铺质量 |  |  | （50） |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值25分。 应得分合计： 实得分合计： 观感质量条件评分= ×25= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5．4  隧道防排水工程质量评价

- 5.4.1  隧道防排水工程性能检测检查应包括下列项目：

1  渗漏水

2  排水设施

5.4.2  隧道防排水工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

5.4.3  隧道防排水工程性能检测评分应符合表5.4.3规定

表5.4.3  隧道防排水工程功能性检查评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 渗漏水 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 排水设施 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 观感质量条件评分= ×10 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4.4  隧道防排水工程质量记录检查应包括下列项目：

1  材料合格证及进场验收记录

1) 材料及配件出厂合格证及进场验收记录；

2) 仪表、设备出厂合格证及进场验收记录。

2  施工记录

1) 隐蔽工程中间验收记录；

2) 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

3  施工试验

1) 充气检查试验；

- 5.4.5  隧道防排水工程质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

- 5.4.6  隧道防排水工程质量记录评分应符合表5.4.6规定。

表5.4.6  隧道防排水工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 防排水工程 | 材料合格证及进场验收记录 | 材料出厂合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及复试报告 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 隐蔽工程施工记录 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 | 充气检查试验报告 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值20分。应得分合计： 实得分合计： 质量记录评分= ×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.7 隧道防排水工程尺寸偏差及极限实测检查项目应符合表5.4.7的规定。

表5.4.7 隧道防排水工程尺寸偏差及极限实测检查项目表

| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞口排水沟 | 轴线偏位（mm） |  | ±50 |
|  |  | 沟底高程（mm） |  | ±15 |
|  |  | 排水沟纵坡（％） |  | ±0.5，不积水 |
|  |  | 排水沟宽度（mm） |  | ±30,0 |
|  |  | 排水沟侧墙高度（mm） |  | -10 |
|  |  | 壁厚（mm） |  | -10 |
| 2 | 洞内排水沟 | 断面尺寸（mm） |  | ±10 |
|  |  | 壁厚（mm） |  | ±5 |
|  |  | 高度（mm） |  | 0，-20 |
|  |  | 沟底高程（mm） |  | ±20 |
| 3 | 防水混凝土 | 抗压强度 |  | 在合格标准内 |
|  |  | 抗渗等级 |  | 符合设计 |
| 4 | 泄水孔 | 断面尺寸（mm） |  | ±50 |
|  |  | 高程（mm） |  | ±20 |
|  |  | 平面位置（mm） |  | ±50 |
| 5 | 检查井 | 轴线位置（mm） |  | ±50 |
|  |  | 断面尺寸（mm） |  | ±20 |
|  |  | 井底高程（mm） |  | ±20 |
|  |  | 井盖与相邻路面高差（mm） |  | 0，+4 |
| 6 | 防水板 | 搭接宽度（mm） |  | ≥100 |
|  |  | 缝宽（mm） | 焊接 | 两侧焊缝宽≥25 |
|  |  |  | 粘结 | 粘缝宽≥50 |
|  |  | 固定点间距（mm） | 拱部 | 符合设计要求 |
|  |  |  | 侧墙 | 符合设计要求 |
|  |  | 接缝与施工缝错开距离（mm） |  | ≥500 |
| ７ | 止水带 | 纵向偏离（mm） |  | ±50 |
|  |  | 偏离衬砌中心线（mm） |  | ≤30 |

- 5.4.8 隧道防排水工程尺寸偏差及极限实测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

- 5.4.9 隧道防排水工程尺寸偏差及极限实测检查项目应符合表5.4.9规定。

表5.4.9  隧道防排水工程尺寸偏差及极限评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应 得 分 |  | 判定结果 |  |  |  | 实 得 分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 洞口排水沟 |  | 轴线偏位（mm） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沟底高程（mm） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟纵坡（％） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟宽度（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟侧墙高度（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁厚（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 洞内排水沟 |  | 断面尺寸（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁厚（mm） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度（mm） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沟底高程（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 防水混凝土 |  | 抗压强度 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗渗等级 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 泄水孔 |  | 断面尺寸（mm） |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高程（mm） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面位置（mm） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 检查井 |  | 轴线位置（mm） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸（mm） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井底高程（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井盖与相邻路面高差（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 防水板 |  | 搭接宽度（mm） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缝宽（mm） | 焊接 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘结 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定点间距（mm） | 拱部 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧墙 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝与施工缝错开距离（mm） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 止水带 |  | 纵向偏离（mm） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏离衬砌中心线（mm） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值15 分。 应得分合计： 实得分合计： 允许偏差实测评分= × 15= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4.10 隧道防排水工程观感质量检查应包括下列项目：

1  洞口排水沟；

2  洞内排水沟；

3  防水混凝土；

4  防水层（条文说明）；

5.4.11  隧道防排水工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

5.4.12  隧道防排水工程观感质量检查评分应符合表5.4.12的规定

表5.4.12 隧道防排水工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应 得 分 |  | 判定结果 |  |  |  | 实 得 分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 洞口排水沟 |  | 排水沟无积水 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟无淤积 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟无堵塞 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟线型平顺 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 洞内排水沟 |  | 排水沟无积水 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟无淤积 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟无堵塞 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟线型平顺 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 防水混凝土 |  | 无渗漏水现象 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水层 |  | 无渗漏水现象 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值35分。 应得分合计： 实得分合计： 观感质量条件评分= ×35 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.5  隧道装饰质量评价

- 5.5.1  隧道装饰性能检测检查应包括下列项目：

1  涂料性能检测试验；

2  饰面板性能检测试验；

3  饰面板预埋件拉拔强度。

- 5.5.2  隧道装饰性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

- 5.5.3  隧道装饰性能检测评分应符合表5.5.3规定。

表5.5.3  隧道装饰工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 涂料装饰 |  | 涂料性能检测试验 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 饰面板 装饰 |  | 饰面板性能检测试验 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饰面板预埋件拉拔强度试验 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值15分。 应得分合计： 实得分合计： 性能检测评分= ×15 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.5.4  隧道装饰质量记录检查应包括下列项目：

1  涂料装饰

1）材料合格证及进场验收记录应包括各种产品验收合格证明、性能检测报告、进场验收记录及材料复试报告；

2）施工记录应包括涂料装饰施工记录，隐蔽工程验收记录，检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

2  饰面板装饰

1）材料合格证及进场验收记录应包括各种产品验收合格证明、性能检测报告、进场验收记录及材料复试报告；

2）施工记录应包括饰面板工程的施工图、设计说明及其它设计文件，饰面板装饰施工记录，隐蔽工程验收记录，检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录；

3）施工试验应包括后置埋件的现场拉拔检测报告及饰面板胶水试验。

- 5.5.5  隧道装饰质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

- 5.5.6  隧道装饰质量记录评分应符合表5.5.6规定。

表5.5.6  隧道装饰质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 涂料装饰 | 材料合格证及进场验收记录 | 各种产品验收合格证明、性能检测报告、进场验收记录及复试报告 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 涂料装饰施工记录 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程施工记录 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 饰面板装饰 | 材料合格证及进场验收记录 | 各种产品验收合格证明、性能检测报告、进场验收记录及复试报告 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 施工图、设计文件及设计说明 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饰面板施工记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程施工记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 | 后置埋件的现场拉拔检测报告 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饰面板胶水试验 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值15分。 应得分合计： 实得分合计： 质量记录评分= ×15= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.5.7  隧道装饰尺寸偏差实测检查应包括下列项目：

1  涂料装饰工程允许偏差及极限实测检查项目：

涂料装饰工程质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观 察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 |  |
| 6 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |

2  饰面板装饰工程允许偏差及极限实测检查项目：

饰面板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 | 塘瓷板 | 塑料板 | 金属板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 4 | 2 | 1 | 1 | 接5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 接缝宽度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

- 5.5.8  隧道装饰尺寸偏差及限值实测检查评价方法应符合本标准第3.5. 3条的规定。

- 5.5.9  隧道装饰尺寸偏差及极限实测检查评分应符合表5.5.9规定。

表5.5.9  隧道装饰尺寸偏差及极限实测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 涂料 装饰 |  | 颜色 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流坠、疙瘩 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂眼、刷纹 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 木纹 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 饰面板装饰 |  | 表面平整度 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值25分。 应得分合计： 实得分合计： 允许偏差实测评分= ×25 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.5.10  隧道装饰观感质量检查应包括下列项目：

1  涂料装饰

2  饰面板装饰

具体检查内容见表5.5.12隧道装饰观感质量评分表。

- 5.5.11  隧道装饰观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

- 5.5.12  隧道装饰观感质量评分应符合表5.5.12规定。

表5.5.12  隧道装饰观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应 得 分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 涂料装饰 | 涂膜厚度均匀，颜色一致、粘结牢固、无漏涂和反锈 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂层接茬留在分格缝处且无明显色差 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无分格缝时接茬不得有搭接痕迹 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂层表面洁净无污染 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂层应无流坠、疙瘩、不起皮、不泛碱、不咬色、不透底 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂层无砂眼、刷纹不明显 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂层与其他装修材料和设备衔接处吻合，界面清晰 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 饰面板装饰 | 外露框架横平竖直，造型符合设计要求 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶缝横平竖直，表面光滑无污染 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面无破损，颜色均匀，无明显色差 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变形缝处理保持外观效果一致，符合设计要求 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面不得有凹坑、缺角、裂缝、斑痕、泛碱 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 | 权重值35分。 应得分合计： 实得分合计： 观感质量条件评分= 实得分应得分 ×35 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5．6 城市隧道安装工程质量评价

5.6.1  隧道消防工程质量评价

5.6.1.1  城市隧道消防工程性能检测应检查的项目包括：

1  承压管道、设备系统水压试验；

2  消防水池满水试验；

3  消火栓系统试射试验；

4  系统测试。

5.6.1.2  城市隧道消防工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

5.6.1.3  城市隧道消防工程性能检测评分应符合表5.6.1.3的规定。

表5.6.1.3城市隧道消防工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100％ | 70％ |  |  |  |  |
| 1 | 承压管道、设备系统水压试验 |  |  | 4O |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防水池满水试验 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 消火栓系统试射试验 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统检测 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 消防工程性能检测评分=实得分应得分×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.1.4  城市隧道消防工程质量记录应检查的项目包括：

1  材料合格证及进场验收记录

1）材料及配件出厂合格证及进场验收记录；

2）设备出厂合格证及进场验收记录。

2  施工记录

1）主要管道施工及管道套管安装施工记录；

2）管道压力试验记录；

3）隐蔽工程验收记录；

4）检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

3  施工试验

1）阀门强度和严密性试验；

2）系统压力试验；

3）水泵安装试运转。

5.6.1.5  城市隧道消防工程质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

5.6.1.6  城市隧道消防工程质量记录评分应符合表5.6.1.6的规定。

表5.6.1.6城市隧道消防工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100％ | 85％ |  | 70％ |  |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录 |  | 材料及配件出厂合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备出厂合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 主要管道施工及管道套管安装施工记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道压力试验记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  | lO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 消防水池满水试验 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门强度和严密性试验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵安装试运转 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 消防工程质量记录评分=实得分应得分×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.1.7  城市隧道消防工程尺寸偏差及限值实测应检查的项目包括：

箱式消火栓、消防喷淋系统安装。

5.6.1.8  城市隧道消防工程尺寸偏差及限值实测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

5.6.1.9  城市隧道消防工程尺寸偏差及限值实测评分应符合表5.6.1.9的规定。

表5.6.1.9城市隧道消防工程尺寸偏差及限值实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100％ |  | 85％ |  | 70％ |  |  |  |
| 1 | 箱式消火栓安装 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 喷淋系统安装 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 消防工程尺寸偏差及限值实测评分=实得分应得分×10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.1.10  城市隧道消防工程观感质量应检查的项目包括：

1  管道及支架安装；

2  阀门及配件安装；

3  设备及配件安装；

4  管道、支架及设备的防腐。

5.6.1.11  城市隧道消防工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

5.6.1.12  城市隧道消防工程观感质量评分应符合表5.6.1.12的规定。

表5.6.1.12城市隧道消防工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100％ | 85％ |  |  | 70％ |  |  |
| 1 | 管道及支架安装 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 阀门及配件安装 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备及配件安装 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道、支架及设备的防腐 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 消防工程观感质量评分=实得分应得分×20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.2  城市隧道供电与照明工程质量评价

5.6.2.1  城市隧道供电与照明工程性能检测应检查的项目包括：

1  接地电阻测试；

2  照明全负荷试验。

5.6.2.2  城市隧道供电与照明工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

5.6.2.3  城市隧道供电与照明工程性能检测评分应符合表5.6.2.3的规定。

表5.6.2.3城市隧道供电与照明工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100％ |  | 70％ |  |  |  |  |
| 1 | 接地电阻测试 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明全负荷检测 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 供电与照明工程性能检测评分=实得分应得分×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.2.4  城市隧道供电与照明工程质量记录应检查的项目包括：

1  材料、设备出厂合格证及进场验收记录

1）材料及元件出厂合格证及进场验收记录；

2）设备及器具出厂合格证及进场验收记录。

2  施工记录

1）电气装置安装施工记录；

2）隐蔽工程验收记录；

3）检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

3  施工试验

1）导线、设备、元件、器具绝缘电阻测试记录；

2）电气装置空载和负荷运行试验记录。

5.6.2.5  城市隧道供电与照明工程质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

5.6.2.6  城市隧道供电与照明工程质量记录评分应符合表5.6.2.6的规定。

表5.6.2.6城市隧道供电与照明工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100％ |  | 85％ |  | 70％ |  |  |
| 1 | 材料、设备合格证、进场验收记录 |  | 材料及元件出厂合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备及器具出厂合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 电气装置安装施工记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 导线、设备、元件、器具绝缘电阻测试记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气装置空载和负荷运行试验记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 供电与照明工程质量记录评分=实得分应得分×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.2.7  城市隧道供电与照明工程尺寸偏差及限值实测检查项目见表5.6.2.7。

表5.6.2.7城市隧道供电与照明工程尺寸偏差及限值实测检查项目

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成排灯具中心线纵向偏差 | 30mm |
| 2 | 成排灯具中心线横向偏差 | 20mm |
| 3 | 灯具高度偏差 | 10mm |

5.6.2.8  城市隧道供电与照明工程尺寸偏差及限值实测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

5.6.2.9  城市隧道供电与照明工程尺寸偏差及限值实测评分应符合表5.6.2.9的规定。

表5.6.2.9城市隧道供电与照明工程尺寸偏差及限值实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 |  |  | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100％ | 85％ |  | 70％ |  |  |  |
| 1 | 成排灯具中心线偏差 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灯具高度偏差 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 供电与照明工程尺寸偏差及限值实测评分=实得分应得分×10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.2.10  城市隧道供电与照明工程观感质量应检查的项目包括：

1  电线管(槽)、桥架及其支吊架安装；

2  导线及电缆敷设(含色标)；

3  接地装置；

4  灯具安装及接线；

5  配电箱、柜安装及接线。

5.6.2.11  城市隧道供电与照明工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

5.6.2.12  城市隧道供电与照明工程观感质量评分应符合表5.6.2.12的规定。

表5.6.2.12城市隧道供电与照明工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100％ |  | 85％ | 70％ |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线管(槽)、桥架及其支吊架安装 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 导线及电缆敷设(含色标) |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地装置 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灯具安装及接线 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱、柜安装及接线 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 供电与照明工程观感质量评分=实得分应得分×20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.3城市隧道通风工程质量评价

5.6.3.1  城市隧道通风工程性能检测应检查的项目主要是通风系统调试。

5.6.3.2  城市隧道通风工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

5.6.3.3  城市隧道通风工程性能检测评分应符合表5.6.3.3的规定。

表5.6.3.3城市隧道通风工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100％ | 70％ |  |  |
| 1 | 通风系统检测 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 通风工程性能检测评分=实得分应得分×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.3.4  城市隧道通风工程质量记录应检查的项目包括：

1  材料、设备出厂合格证及进场验收记录

1）材料出厂合格证及进场验收记录；

2）通风机出厂合格证及进场验收记录。

2  施工记录

1）通风机等设备安装记录；

2）检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

3  施工试验

1）通风机调试。

5.6.3.5  城市隧道通风工程质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

5.6.3.6  城市隧道通风工程质量记录评分应符合表5.6.3.6的规定。

表5.6.3.6城市隧道通风工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 |  |  | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lOO％ | 85％ |  | 70％ |  |  |  |  |
| 1 | 材料、设备出厂合格证及进场验收记录 |  | 材料出厂合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风机出厂合格证及进场验收记录 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 |  | 通风机支吊架负荷试验记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风机等设备安装记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分 部(子分部)工程质 量验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 通风机调试 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值40分。 应得分合计： 实得分合计： 通风工程质量记录评分=实得分应得分×40= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.3.7  城市隧道通风工程观感质量应检查的项目主要包括通风机安装。

5.6.3.8  城市隧道通风工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

5.6.3.9  城市隧道通风工程观感质量评分应符合表5.6.3.9的规定。

表5.6.3.9城市隧道通风工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100％ |  | 85％ | 70％ |  |  |  |  |
| 1 | 通风机安装 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 通风工程观感质量评分=实得分应得分×20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.4  城市隧道智能工程质量评价

5.6.4.1  城市隧道智能工程性能检测应检查的项目包括：

1  系统检测；

2  接地电阻测试。

5.6.4.2  城市隧道智能工程性能检测检查评价方法应符合本标准第3.5.1条的规定。

5.6.4.3  城市隧道智能工程性能检测评分应符合表5.6.4.3的规定。

表5.6.4.3城市隧道智能工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | l00％ |  |  | 70％ |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统检测 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地电阻测试 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 智能工程性能检测评分=实得分应得分×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.4.4  城市隧道智能工程质量记录应检查的项目包括：

1  材料、设备、软件合格证及进场验收记录

1）材料出厂合格证及进场验收记录；

2）设备、软件出厂合格证及进场验收记录；

3）随机文件：设备清单、产品说明书、软件资料清单、程序结构说明、安装调试说明书、使用和维护说明书、装箱清单及开箱检查验收记录。

2  施工记录

1）系统安装施工记录；

2）隐蔽工程验收记录；

3）检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录。

3  施工试验

1）硬件、软件产品设备测试记录；

2）系统检测记录。

5.6.4.5  城市隧道智能质量记录检查评价方法应符合本标准第3.5.2条的规定。

5.6.4.6  城市隧道智能工程质量记录评分应符合表5.6.4.6的规定。

表5.6.4.6城市隧道智能工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 |  |  | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100％ | 85％ |  | 70％ |  |  |  |
| 1 | 材料、设备、软件合格证及进场验收记录 |  | 材料出厂合格证及进场验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备、软件出厂合格证及进场验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 随机文件 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 系统安装施工记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 硬件、软件产品设备测试记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统检测记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 智能工程质量记录评分=实得分应得分×30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.4.7  城市隧道智能工程尺寸偏差及限值实测应检查的项目包括：

1  机柜、机架安装垂直度偏差≤3mm；

2  桥架及线槽横向与纵向偏差不应大于30mm。

5.6.4.8  城市隧道智能工程尺寸偏差及限值实测检查评价方法应符合本标准第3.5.3条的规定。

5.6.4.9  城市隧道智能工程尺寸偏差及限值实测评分应符合表5.6.4.9的规定。

表5.6.4.9城市隧道智能工程尺寸偏差及限值实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100％ |  |  | 85％ | 70％ |  |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架安装垂直度偏差 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥架及线槽横向与纵 向偏差 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值10分 应得分合计： 实得分合计： 智能工程尺寸偏差及限值实测评分=实得分应得分×10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.4.10  城市隧道智能工程观感质量应检查的项目包括：

1  综合布线、电源及接地线等安装；

2  机柜、机架、配线架、线槽安装；

3  前端设备模块等安装。

5.6.4.11  城市隧道智能工程观感质量检查评价方法应符合本标准第3.5.4条的规定。

5.6.4.12  城市隧道智能工程观感质量评价应符合表5.6.4.12的规定。

表5.6.4.12城市隧道智能工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100％ |  |  | 85％ |  | 70％ |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线、电源及接地线等安装 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机柜、机架、配线架、线槽安装 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 前端设备模块等安装 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值20分 应得分合计： 实得分合计： 智能工程观感质量评分=实得分应得分×20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6 项目工程质量综合评价

- 6.1  城市隧道单位工程质量评价

- 6.1.1  城市隧道单位工程质量评价，应在工程竣工验收合格后进行。

- 6.1.2  评价人员应在工程实体质量和工程档案资料全面检查的基础上，分别按有关表格内容进行查对，逐项作出评价。

- 6.1.3  城市隧道单位工程凡出现本标准第3.4.3条规定否决项目之一的不得评优。

- 6.1.4  城市隧道单位工程凡符合本标准第3.4.4条特色工程加分项目的，可在单位工程质量评价后按规定直接加分。加分只限一次。

- 6.1.5  城市隧道单位工程质量综合评价应符合下列规定：

1  城市隧道单位工程质量评价评分应符合表6.1.5规定。

2  城市隧道单位工程质量评价评分应按下式进行计算：

P隧道= A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1

式中：P隧道——城市隧道单位工程质量评价得分；

A1——隧道总体及附属工程权重值实得分；

B1——洞门和明洞工程权重值实得分；

C1——路面工程权重值实得分；

D1——隧道防、排水工程权重值实得分

E1——隧道装饰工程权重值实得分

F——隧道安装工程(F1-消防工程，F2-供电与照明工程，F3-通风工程，F4-智能工程)权重值实得分

G1——特色工程加分。

表6.1.5  单位工程质量综合评价表

| 序号 | 评价项目 | 城市隧道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隧道总体及附属工程 |  | 洞门和明洞 |  | 路面工程 |  | 隧道防、排水 |  | 隧道装饰 |  | 隧道安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防工程 |  | 供电与照明 |  | 通风工程 |  | 智能工程 |  |
| 1 | 施工现场质量保证条件 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 2 | 性能检测 | 20 |  | 15 |  | 20 |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 3 | 质量记录 | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 30 |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 25 |  | 10 |  | 10 |  | -- |  | 10 |  |
| 5 | 观感质量 | 30 |  | 35 |  | 25 |  | 35 |  | 35 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 6 | 合计 | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  |
| 7 | 各部位权重值得分 | A1=隧道总体及附属工程评价得分 ×0.3= |  | B1=洞门和明洞工程评价得分 ×0.1= |  | C1=路面工程评价得分 ×0.15= |  | D1=隧道防、排水工程评价得分 ×0.1= |  | E1=隧道装饰工程评价得分 ×0.15= |  | F1=消防工程评价得分 ×0.05= |  | F2=供电与照明工程评价得分 ×0.05= |  | F3=通风工程评价得分 ×0.05= |  | F4=智能工程评价得分 ×0.05= |  |
| 8 | 单位工程质量评分 | 城市隧道工程质量评分(P路)： 特色工程加分项目加分值(G1)： P隧道= A1+B1+C1+D1+E1+F1+F2+F3+F4+G1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2  项目工程质量评价

- 6.2.1  项目工程质量评价应在工程项目所涉及的城市隧道单位工程竣工验收合格后进行。

- 6.2.2  评价人员应在工程实体质量和工程档案资料全面检查的基础上，分别按有关表格内容进行查对，逐项作出评价。

- 6.2.3  工程项目凡出现本标准第3.4.3条规定否决项目之一的不得评优。

- 6.2.4  工程项目凡符合本标准第3.4.4条特色工程加分项目的，可在项目工程质量评价后按规定直接加分。城市隧道单位工程和项目工程质量评价特色加分，只限加一次，选取一个最大加分项目。

- 6.2.5  项目工程质量综合评价应符合下列规定：

1  项目工程质量评价评分应符合表6.2.5规定。

2  项目工程质量评价评分应按下式进行计算：

P竣= P隧道

式中：P竣——单位工程质量评价得分；

P隧道——城市隧道单位工程质量评价得分。

表6.2.5  项目工程质量综合评价表

| 序号 | 评价项目 | 城市隧道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隧道总体及附属工程 |  | 洞门和明洞 |  | 路面工程 |  | 隧道防、排水 |  | 隧道装饰 |  | 隧道安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防工程 |  | 供电与照明 |  | 通风工程 |  | 智能工程 |  |
| 1 | 施工现场质量保证条件 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 2 | 性能检测 | 20 |  | 15 |  | 20 |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 3 | 质量记录 | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 30 |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 25 |  | 10 |  | 10 |  | -- |  | 10 |  |
| 5 | 观感质量 | 30 |  | 35 |  | 25 |  | 35 |  | 35 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 6 | 合计 | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  |
| 7 | 各部位权重值得分 | A1=隧道总体及附属工程评价得分 ×0.3= |  | B1=洞门和明洞工程评价得分 ×0.1= |  | C1=路面工程评价得分 ×0.15= |  | D1=隧道防、排水工程评价得分 ×0.1= |  | E1=隧道装饰工程评价得分 ×0.15= |  | F1=消防工程评价得分 ×0.05= |  | F2=供电与照明工程评价得分 ×0.05= |  | F3=通风工程评价得分 ×0.05= |  | F4=智能工程评价得分 ×0.05= |  |
| 8 | 单位工程质量评分 | 城市隧道工程质量评分(P路)： 特色工程加分项目加分值(G1)： P隧道= A1+B1+C1+D1+E1+F1+F2+F3+F4+G1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  项目工程各项目评分汇总及分析

- 6.3.1  项目工程各单位工程、系统评分汇总应符合表6.3.1规定。

表6.3.1  项目工程质量各项目评价得分汇总表

| 序号 | 评价项目 | 城市隧道工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场质量保证条件 |  |  |
| 2 | 性能检测 |  |  |
| 3 | 质量记录 |  |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 |  |  |
| 5 | 观感质量 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

- 6.3.2  项目工程各单位工程、系统相同项目实际评价得分（即横向部分)相加，可根据得分情况评价分析项目的质量水平程度；项目工程各单位工程、系统的评价项目实际得分（即竖向部分）相加，可根据得分情况评价分析各单位工程、系统的质量水平程度。

- 6.4  工程质量评价报告

- 6.4.1  单位工程和项目工程质量评价后均应出具评价报告，评价报告应由评价机构编制，应包括下列内容：

1  工程概况；

2  工程评价情况；

3  工程竣工验收情况，附建设工程竣工验收备案表和有关部门出具的认可文件；

4  单位工程质量评价情况及结果；

5  工程项目质量评价情况及结果。

- 6.4.2  工程质量评价报告应符合下列要求：

1  工程概况中应说明建设工程的规模、施工工艺及主要的工程特点、施工过程的质量控制情况；

2  工程质量评价情况应说明委托评价机构，在组织、人员及措施方面所进行的准备工作和评价工作过程；

3  说明建设、监理、设计、勘察、施工等单位的竣工验收评价结果和意见，并附评价文件；

4  单位工程和工程项目评价应重点说明工程评价的否决条件及加分条件等审查情况；

5  单位工程和工程项目质量评价得分及等级情况。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用 “应 ”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定(要求)”。

引用标准名录

- 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

- 2《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375

- 3《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》JTG/TF72

- 4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

- 5《地下防水工程质量验收规范》GB50208

- 6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

- 7《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

- 8《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 9《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

- 10《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107

- 11《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50

- 12《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1

- 13《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

- 14《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086

- 15《公路隧道施工技术规范》JTG F60

福建省工程建设地方标准

市政工程施工质量评价标准

（城市隧道工程）

条文说明

制   定  说  明

《福建省市政工程施工质量评价标准（城市隧道工程》DBJ/T  ）

为便于广大建筑工程施工、监理等人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《福建省市政工程施工质量评价标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中须注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

2  术  语	57

5  城市隧道工程质量评价	58

5.1  隧道总体及附属工程质量评价	58

5.5  隧道装饰质量评价	58

5.6  隧道安装工程质量评价	58

2 术语

2.0.8  城市隧道作为一个单位工程，同时也是一个项目工程，其项目工程质量评价等同于单位工程质量评价。

5  城市隧道工程质量评价

5.1隧道总体及附属工程质量评价

5.1.10  外表外形缺陷含连接部位、预留预埋缺陷。

5.5隧道装饰质量评价

5.5.1  本条规定了隧道装饰工程性能检测检查项目。涂料、饰面板进场复验，是为保证隧道装饰材料质量采取的一种确认方式。饰面板预埋件拉拔试验确保饰面板安装牢靠；饰面板胶水试验为确保饰面板接缝连接牢固、耐久。

5.5.3  隧道装饰工程性能检测评分表中有涂料和饰面板装饰两个分项工程。如果同一隧道装饰分部工程采用涂料及饰面板两种方式，则该表各项检查项目分值乘以0.5，应得分总分值为100分。如果只采用其中一种方式则按照本表分值进行评分，未采用的方式不予评分。隧道装饰工程质量记录评分表、隧道装饰尺寸允许偏差及极限实测评分表、隧道装饰观感质量评分表均参照该条说明实施。

5.5.4  本条规定了隧道装饰工程质量记录检查项目，包括材料合格证及进场验收记录；施工记录；质量验收记录；施工试验等三部分内容。饰面板一般采用的有金属吸声板、塘瓷吸声板等复合板时，具有美化和吸声降噪的功能，一般采用干挂施工工法，所以饰面板施工记录明确了必须包括饰面板工程施工图、设计说明及其他设计文件等内容。

5.5.6 本条规定了隧道装饰工程质量记录评分表应检查的项目。

5.5.7 本条规定了隧道装饰尺寸允许偏差实测检查项目内容，参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的相关规定。

5.5.9 本表规定了隧道装饰尺寸允许偏差及极限实测检查项目内容及分值比例。

5.5.12 本表规定了隧道装饰尺寸允许偏差及极限实测检查项目内容及分值比例。

5.6城市隧道安装工程质量评价

城市隧道安装工程共分四节，包括：消防工程、供电与照明工程、通风工程及智能工程的四个专业质量评价。除通风工程（由于城市隧道的特殊性无尺寸偏差及限值实测检查项目）为9个条文外，其余每节各有12个条文，各条文内容性质基本相同。由于其评价内容、程序等方面都基本相同，条文说明也基本相同，所以不再分开叙述。现将其统一进行说明。

5.6.1.1、5.6.2.1、5.6.3.1、5.6.4.1的条文规定了各自的性能检测项目，主要是各系统的使用功能质量及安全方面的项目。

5.6.1.2、5.6.2.2、5.6.3.2、5.6.4.2的条文是各性能检测项目检查评价方法和检查标准。

5.6.1.3、5.6.2.3、5.6.3.3、5.6.4.3的条文是各性能检测项目评价得分计算，分别按表5.6.1.3、表5.6.2.3、表5.6.3.3及表5.6.4.3逐项进行评分，评出各项目应得分、实得分及项目评分，评价人员签字负责。

5.6.1.4、5.6.2.4、5.6.3.4、5.6.4.4的条文规定了各系统质量记录检查项目，主要是各系统的原材料、设备、仪表的质量资料；施工过程的施工记录；质量验收记录；材料复试、施工试配、试验、系统调试记录等施工试验资料文件。

5.6.1.5、5.6.2.5、5.6.3.5、5.6.4.5的条文是各系统质量记录检查评价方法及检查标准。

5.6.1.6、5.6.2.6、5.6.3.6、5.6.4.6的条文是各系统质量记录评价得分计算，分别按表5.6.1.6、表5.6.2.6、表5.6.3.6及表5.6.4.6逐项进行评分，评出各项目应得分、实得分及项目评分，评价人员签字负责。

5.6.1.7、5.6.2.7、5.6.4.7的条文规定了各系统尺寸偏差及限值实测评价项目，是根据验收规范中的允许偏差及限值项目的一些实测项目，来评价安装工程的施工安装精度。

5.6.1.8、5.6.2.8、5.6.4.8的条文规定了各系统尺寸偏差及限值实测检查评价方法及检查标准。

5.6.1.9、5.6.2.9、5.6.4.9的条文分别规定了各系统尺寸偏差及限值实测评价得分计算，分别按表5.6.1.9、表5.6.2.9及表5.6.4.9逐项进行评分，评出各项目应得分、实得分及项目评分，评价人员签字负责。

5.6.1.10、5.6.2.10、5.6.3.7、5.6.4.10的条文分别规定了各系统观感质量检查评价项目，是依据验收规范的观感质量项目进行的宏观检查。

5.6.1.11、5.6.2.11、5.6.3.8、5.6.4.11的条文规定了各系统观感质量项目检查方法及检查标准。

5.6.1.12、5.6.2.12、5.6.3.9、5.6.4.12的条文分别规定了各系统观感质量项目评价得分计算，分别按表5.6.1.12、表5.6.2.12、表5.6.3.9及表5.6.4.12逐项进行评分，评出各项目应得分、实得分及项目评分，评价人员签字负责。

5.6.2.7条文是参照《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》（JTG/TF72-2011）第5.3.1款规定来确定的。

5.6.4.1条文所指的系统检测，根据具体工程的实际情况包括监控、通信、收费、报警及隧道其它机电设施智能控制系统中的一项或多项的系统检测。

5.6.4.7条文是参照《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》（JTG/TF72-2011）第14.3.3款规定来确定的。