
附件1
施工现场重大危险源远程监控系统
配套设备要求
施工现场重大危险源远程监控系统包含智能测距摄像机、可控摄像机、长焦/巡航等摄像机和视频服务器、7×24小时硬盘、光纤、线缆及通信运营商信息平台等。智能测距摄像机、可控摄像机、长焦/巡航等摄像机的视频信号与测控数据传输应连续通畅，图像清晰；视频服务器应运行稳定；信息平台应控制灵敏、操作方便，保证网络办公电脑视频和测控数据分析等功能。

（一）视频存储和摄像功能。智能测距摄像机、可控摄像机、长焦/巡航摄像机等应对工作面定时自动的全方位扫描，并可通过网络办公电脑视频手动拍摄取证；所有扫描视频资料应至少可储存7天及以上。

（二）网络视频测距功能。通过智能测距摄像机，可在网络办公电脑视频上测量任意两杆件之间的距离。

（三）高分辨率视频功能。通过高分辨率摄像机，可在网络办公电脑视频上识别各种建筑材料与材料上的印记以及各种物体、纸质上的字符等。

（四）终端技术参数要求。“远程监控系统”传输的视频和数据等信息流量较大，为保证信息传输的连续性，每台网络办公电脑的终端必须保证互联网带宽流量在2M以上；专门设立的监控中心应申请独立的互联网宽带专线。

附件2
施工现场重大危险源监控重点一览表
	序号
	检查项目
	现场监控重点

	1
	高边坡工程
	1、高边坡施工作业面及邻近建（构）筑物变形等情况；

2、高边坡临边防护、边坡坡顶堆载以及上、下边坡的安全通道情况。

	2
	深基坑（槽）工程
	1、深基坑（槽）施工作业面及邻近建（构）筑物变形、裂缝情况；

2、深基坑（槽）围护结构变形、周边堆载、临边防护、临时用电以及上、下基坑的安全通道情况；

3、施工现场积水情况。

	3
	高大模板工程
	1、模板支架施工作业面情况；

2、立柱基础设置及排水措施情况；

3、模板支架材质、立杆间距与步距、立柱接长、对接接头位置、立柱顶部可调支托设置以及支架立柱的扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置情况；

4、模板面上的材料、设备等堆载情况。

	4
	脚手架工程
	1、脚手架作业面情况；

2、落地架基础、悬挑架的支承结构以及架体立杆间距、连墙件和各类杆件的设置情况。

3、模板支架、卸料平台、转料平台与架体相连情况；

4、架体上的材料堆载情况；

5、与架空输配电线路的安全距离及防护措施情况。

	序号
	检查项目
	现场监控重点

	5
	塔式起重机
	1、吊装及加节情况；

2、塔机基础和地脚螺栓埋设、吊装工作面、塔身晃动情况；

3、塔身标准节、基础节和回转支承等主要受力构件以及钢丝绳、吊钩、滑轮等使用工况；

4、附着装置、自由端高度情况；

5、力矩限制器、起重量限制器等安全装置设置情况；

6、与架空输配电线路的安全距离及防护措施情况、多塔作业安全距离情况。

	6
	施工升降机
	1、载重及加节情况；

2、基础和地脚螺栓埋设、导轨架垂直度、架体晃动情况；

3、导轨架标准节等主要构件及连接螺栓、吊笼安全钩、钢丝绳等使用工况；

4、附着装置、自由端高度情况。

	7
	大型装配（吊装）工程
	1、吊装作业面情况；

2、吊装设备主要结构件及吊装所用吊具、索具等使用工况；

3、吊钩保险装置、缆风绳及地锚设置情况；

4、与架空输配电线路的安全距离及防护措施情况。

	8
	地下暗挖工程
	1、地下暗挖工程作业面及周边环境情况；

2、临时支撑结构、支护及衬砌跟进情况；

3、隧道施工要求的风、水、电临时设施及通风、防尘、消音、防火措施设置情况。

	9
	爆破工程
	1、爆破工程作业面及周边环境情况；

2、危险区边界设立的警告标志、统一信号、警戒哨和指挥站等防卫危险区的现场安全警戒情况；

3、爆破作业所需爆破物品存放情况。


PAGE  
- 1 -

