
附件2
危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-1 施工安全行为—基坑支护工程                          编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及
工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明工程名称、基坑开挖深度

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案及监测方案

3、专家论证

4、基坑监测

5、降水及水位观测

6、深基坑应急救援预案

	检查方式
	对照设计文件和专项施工方案检查责任施工单位行为

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求 □
1.2重大危险源网上登记不符合要求 □
2专项施工方案和监测方案
2.1专项施工方案和监测方案符合要求 □
2.2无专项施工方案或监测方案，或方案不符合要求 
2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求 □
2.2.2专项施工方案内容不符合要求 □
2.2.3其他情况               
3专家论证

3.1专项施工方案及监测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。□
3.2专项施工方案及监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。□
4基坑监测报告

4.1有基坑监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。□
4.2无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。

4.2.1变形监测结果有异常且未采取措施 □
4.2.2沉降观测结果有异常且未采取措施 □
4.2.3其他情况               
5 降水及水位观测记录

5.1有降水及水位观测记录且观测结果无异常；□
5.2无降水及水位观测记录或观测结果有异常并未采取措施；□
6深基坑应急救援预案

6.1深基坑应急救援预案符合要求 □
6.2无深基坑应急救援预案或内容不符合要求 □

	处理意见
	1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案及监测方案的，已开始施工的，责令局部停工，施工单位或监测单位改正；未开始施工的，责令施工单位或监测单位改正。

3、方案不符合要求的，责令施工或监测单位改正。

4、专项施工方案和监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。已施工的，责令施工单位局部停工改正；未施工的，责令施工单位改正。

5、无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令施工单位改正。

6、无降水及水位观测记录或观测结果有异常并未采取措施或内容不符合要求的，责令施工单位改正。

7、无深基坑应急救援预案的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的基坑支护工程应按要求进行检查并填写本表。

2、当危险性较大的基坑支护工程进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①基坑开挖时；②支护结构施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。
2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：
监理单位检查人员（签字）：          

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-2  施工安全行为—建筑边坡工程                          编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及

工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明工程名称、建筑边坡高度

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案及监测方案

3、专家论证

4、建筑边坡监测报告

5、应急救援预案

	检查方式
	对照设计文件和专项施工方案检查施工单位行为

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求 □
1.2重大危险源网上登记不符合要求 □
2专项施工方案和监测方案

2.1专项施工方案和监测方案符合要求 □
2.2无专项施工方案或监测方案，或方案不符合要求

2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求 □
2.2.2 专项方案内容不符合要求 □
2.2.3其他情况                  
3专家论证

3.1专项施工方案及监测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。□
3.2专项施工方案及监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。□
4建筑边坡监测报告

4.1有建筑边坡监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。□
4.2无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。□
5应急救援预案

5.1应急救援预案符合要求 □
5.2无应急救援预案或内容不符合要求 □

	处理意见
	1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案及监测方案的，已开始施工的，责令局部停工，施工单位或监测单位改正；未开始施工的，责令施工单位或监测单位改正。
3、方案不符合要求的，责令施工或监测单位改正。
4、专项施工方案和监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。已施工的，责令施工单位局部停工改正；未施工的，责令施工单位改正。
5、无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令施工单位改正。

6、无应急救援预案或内容不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、建筑高边坡工程应按要求进行检查并填写本表。

2、当建筑高边坡进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①边坡开挖时；②支护结构开始施工时；③土方开挖完成后转入基础施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：             

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-3   施工安全行为-脚手架工程                       编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及

工序（部位）
	

	检查

具体部位
	请写明工程名称

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、特种作业人员操作证件(架子工)

5、劳务分包合同及劳务分包单位资质

6、钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证

	检查方式
	对照规范和专项施工方案，检查施工单位行为

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求 □

1.2重大危险源网上登记不符合要求 □

2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求 □

2.2无专项施工方案或方案不符合要求 
2.2.1专项施工方案审批程序不符合要求 □

2.2.2专项施工方案内容不符合要求 □

2.2.2其他情况                      
3专家论证

3.1专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善。□

3.2专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善。□

4专业人员操作证件（架子工）
4.1有架子工操作证，且证件有效 □
4.2无架子工操作证，或证件无效 □

5劳务分包合同及劳务分包单位资质

5.1劳务分包合同及劳务分包单位资质符合要求 □
5.2劳务分包合同或劳务分包单位资质不符合要求 □

6钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证

6.1材料出厂合格证符合要求 □
6.2无材料出厂合格证或出厂合格证不符合要求 □

	处理

意见
	1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案，已搭设的，责令施工单位局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。
3、专项方案不符合要求的，责令施工单位改正。

4、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。已搭设的，责令施工单位局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。

5、无架子工操作证，或证件无效的, 责令施工单位改正。

6、劳务分包合同及劳务分包单位资质不符合要求的，责令施工单位改正。

7、钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的脚手架工程应按要求进行检查并填写本表。

2、当危险性较大的脚手架工程进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①脚手架基础施工完毕，起步架搭设时；②安全立网首次挂设时；③悬挑架承力架锚固件安装时；④首段落地脚手架或悬挑架投入使用前；⑤架体搭设高度达到40m时；⑥架体搭设达到最终使用高度投入使用前；⑦悬挑式卸料平台架首次投入使用前；⑦附着式升降架初始安装时；⑧附着式升降架安装（包括安全装置）完毕时；⑨附着式升降架架体每次开始升降前；⑩附着式升降架架体升降完成时等。

2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：           

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-4   施工安全行为—模板支架                            编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及

工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明工程名称

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、劳务分包合同及劳务分包单位资质

5、扣件、钢管等材料出厂合格证

	检查方式
	对照专项施工方案和规范标准等检查施工单位行为

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求  □
1.2重大危险源网上登记不符合要求 □
2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求  □
2.2无专项施工方案或方案不符合要求 
2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求  □
2.2.2专项施工方案内容不符合要求  □
2.2.3其他情况                    
3专家论证

3.1超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善。  □
3.2超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善。  □
4劳务分包合同及劳务分包单位资质

4.1劳务分包合同及劳务分包单位资质符合要求  □
4.2劳务分包合同或劳务分包单位资质不符合要求  □
5钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证

5.1材料出厂合格证符合要求  □
5.2无材料出厂合格证或出厂合格证不符合要求  □

	处理意见
	1、无重大危险源网上登记的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案，已搭设的，责令施工单位局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。
3、专项方案不符合要求的，责令施工单位改正。

4、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。已搭设的，责令模板工程局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。

5、劳务分包合同及劳务分包单位资质不符合要求的，责令施工单位改正。

6、钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的模板支架应按要求进行检查并填写本表。

2、当危险性较大的模板支架进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①支撑架放样起步时；②支撑架搭设完成、混凝土浇筑前；③高大模板支撑架拆除前等。
3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：        

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-5   施工安全行为—施工升降机、塔式起重机          编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及

工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程具体名称和建筑起重机械（施工升降机或塔式起重机）编号 

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、产权备案

3、安装（或拆卸）告知书

4、使用登记

5、安装、拆卸专项施工方案

6、操作人员操作证件

7、起重机械检测报告

8、安全保护装置、吊具、索具维护和保养记录

9、安装单位资质证书、安全生产许可证

	检查方式
	1、核查相关资料、报告项目是否齐全；

2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求。

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求 □
1.2重大危险源网上登记不符合要求 □
2产权备案证

2.1产权备案证符合要求 □
2.2产权备案证不符合要求 □


3安装（或拆卸）告知书

3.1安装（或拆卸）告知书符合要求 □
3.2安装（或拆卸）告知书不符合要求 □
4使用登记

4.1使用登记符合要求 □
4.2验收合格后30日未进行使用登记 □
5安装、拆卸专项施工方案
5.1安装、拆卸专项施工方案符合要求 □
5.2安装、拆卸专项施工方案不符合要求 □
5.2.1 无安装、拆卸专项施工方案

5.2.2 安装、拆卸专项施工方案审批程序不符合要求 □
5.2.3安装、拆卸专项施工方案内容不符合要求 □
6特种作业人员操作证件（起重信号工、起重司机、起重司索工、安装拆卸工）

6.1有特种作业人员操作证件，且证件有效 □
6.2无特种作业人员操作证件，或证件无效 □
7起重机械检测报告

7.1有起重机械检测报告，且报告认定检测合格  □
7.2无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格

7.2.1起重机械未经具备相应资质的检测机构检测  □
7.2.2检测不合格仍在使用 □
7.2.3其他情形                    
8限位装置定期检查记录和设备维保记录

8.1限位装置定期检查记录和设备维保记录符合要求  □
8.2限位装置定期检查记录或设备维保记录不符合要求

8.2.1无限位装置定期检查记录或设备维保记录  □
8.2.2限位装置定期检查记录或设备维保记录的填写周期、内容不符合要求 □
9安装单位资质证书、安全生产许可证

9.1安装单位资质证书、安全生产许可证符合要求  □
9.2无安装单位资质证书、安全生产许可证或证书不符合要求  □

	处理意见
	1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令使用单位改正。

2、产权备案证不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

3、安装（或拆卸）告知书不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

4、验收合格后30日未进行使用登记的，责令使用单位停止使用改正。

5、安装、拆卸专项施工方案不符合要求的，责令施工单位改正。

6、特种作业人员操作证件不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

7、无起重机械检测报告或报告认定检测不合格的，责令使用单位停止使用改正。

8、限位装置定期检查记录和设备维保记录不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

9、无安装单位资质证书、安全生产许可证或证书不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

	备注
	1、当建筑起重机械进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①塔吊基础承台隐蔽验收；②初始安装作业时；③检测作业时；④首次和末次顶升或加节作业时；⑤附墙杆锚固件隐蔽验收；⑥首次和末次附墙杆安装作业时；⑦使用登记；⑧起重机械拆除作业时等。
2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：          

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-6   施工安全行为—装配（吊装）工程                   编号：
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	检查时间
	
	形象进度及

工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程具体名称 

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、地基基础地耐力

5、特种作业人员操作证件

6、吊装设备年度检测报告

7、定期使用维护和保养记录

	检查方式
	1、核查相关资料、报告项目是否齐全；

2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求。

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求 □
1.2重大危险源网上登记不符合要求 □
2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求 □
2.2无专项施工方案，或专项施工方案不符合要求

2.2.1专项施工方案审批程序不符合要求 □
2.2.2专项施工方案内容不符合要求 □
2.2.3其他情况                       
3专家论证

3.1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。□
3.2采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。□
4地基基础地耐力
4.1有大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，且报告认定合格□
4.2无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，或报告认定不合格□
5特种作业人员操作证件（起重信号工、起重司机、起重司索工、安装拆卸工）

5.1有特种作业人员操作证件，且证件有效 □
5.2无特种作业人员操作证件，或证件无效 □
6吊装设备年度检测报告

6.1有吊装设备年度检测报告，且报告认定合格  □
6.2无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格 
6.2.1吊装设备未经具备相应资质的检测机构检测  □
6.2.2检测不合格仍在使用  □
6.2.3其他情形                        
7定期使用维护和保养记录

7.1定期使用维护和保养记录符合要求  □
7.2 无定期使用维护和保养记录，或记录填写、周期不符合要求  □

	处理意见
	1、重大危险源网上登记的不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案的，责令施工单位局部停工改正。

3、专项施工方案不符合要求的，责令施工单位改正。

4、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，责令施工单位局部停工、改正。

5、无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告的，或报告认定不合格的，责令施工单位改正。

6、无特种作业人员操作证件的，责令吊装设备停止使用并限期改正。

7、无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格的，责令吊装设备停止使用并限期改正。

8、无定期使用维护和保养记录或记录填写周期不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的装配（吊装）工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当起重机械进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①基础承台隐蔽验收；②初始安装作业时；③检测作业时；④首次和末次顶升或加节作业时；⑤附墙杆锚固件隐蔽验收；⑥首次和末次附墙杆安装作业时；⑦使用登记；⑧起重机械拆除作业时等。
3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：           

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-7  施工安全行为—地下暗挖工程                        编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及

工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明地下暗挖工程单位工程名称

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、风险评估

5、监测制度

6、监控量测方案
7、暗挖设备安装质量检测报告

	检查方式
	对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查施工单位行为

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求 □
1.2重大危险源网上登记不符合要求□
2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求 □
2.2无专项施工方案，或不符合要求

2.2.1专项施工方案审批程序不符合要求 □
2.2.2专项施工方案内容不符合要求 □
2.2.3其他情况                      
3 监控量测方案

3.1监控量测方案符合要求 □
3.2无监控量测方案或方案不符合要求

3.2.1监控量测方案审批程序不符合要求  □
3.2.2监控量测方案内容不符合要求  □
3.2.3其他情况                      
4专家论证

4.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善  □
4.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善  □
5 风险评估

5.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施  □
5.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施  □
6监测制度

6.1施工单位监测和第三方监测制度符合要求  □
6.2施工单位监测或第三方监测制度不符合要求  □
7暗挖设备安装质量检测报告

7.1暗挖设备安装质量检测报告符合要求  □
7.2无暗挖设备安装质量检测报告或检测报告不符合要求。□

	处理意见
	1、重大危险源网上登记的不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案，已开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开挖的，责令施工单位改正。
3、无监控量测方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令施工单位局部停工改正，未开挖的，责令施工单位改正。

4、专项施工方案或监控量测方案不符合要求的，责令施工单位改正。

5、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开挖的，责令施工单位改正。

6、无风险评估，或未按评估要求加强相关措施的，责令施工单位改正。

7、施工单位监测制度不符合要求的，责令施工单位改正；第三方监测制度不符合的，上报建设单位。

8、无暗挖设备安装质量检测报告或检测报告不符合要求的，责令建设单位牵头组织施工、安装、监理等单位改正。

	备注
	1、当地下暗挖工程进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①暗挖开始时；②支护结构施工时等。

2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。
施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：
监理单位检查人员（签字）：      

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-8   施工安全行为—钻爆法施工的城市隧道工程             编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及

工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明城市隧道工程单位工程名称

	检查内容

（重点）
	1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、监控量测方案
4、专家论证

5、风险评估

6、监测制度

7、设备安装质量检测报告

8、隧道施工气体检测

	检查方式
	对照设计文件、专项施工方案和规范标准检查施工单位行为

	检查记录
	1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求   □
1.2重大危险源网上登记不符合要求 □
2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求  □
2.2无专项施工方案，或方案不符合要求

2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求  □
2.2.2专项施工方案内容不符合要求  □
2.2.3其他情况                           
3 监控量测方案

3.1监控量测方案符合要求   □
3.2无监控量测方案，或方案不符合要求  □
4专家论证

4.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善  □
4.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善  □
5风险评估

5.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施  □
5.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施  □
6监测制度

6.1施工单位监测和第三方监测制度符合要求  □
6.2施工单位监测或第三方监测制度不符合要求  □
7设备安装质量检测报告

7.1有设备安装质量检测报告，且报告认定合格  □
7.2无设备安装质量检测报告，或报告认定不合格

7.2.1设备未经具备相应资质的检测机构检测  □
7.2.2检测不合格仍在使用  □
7.2.3其他情形                     
8隧道施工气体检测

8.1有氧气浓度、有毒有害气体检测，且报告认定合格   □
8.2无氧气浓度、有毒有害气体检测，或报告认定不合格  □
9验收记录

9.1有验收记录，且签章符合要求  □
9.2无验收记录，或签章不符合要求

9.2.1施工单位技术负责人未签章  □
9.2.2其他情况                          

	处理意见
	1、重大危险源网上登记的不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案，已开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开始开挖的，责令施工单位改正。
3、无监控量测方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令施工单位局部停工改正，未开挖的，责令施工单位改正。

4、专项施工方案或监控量测方案不符合要求的，责令施工单位改正。

5、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开挖的，责令施工单位改正。
6、无风险评估，或未按评估要求加强相关措施的，责令施工单位改正。

7、施工单位监测制度不符合要求的，责令施工单位改正；第三方监测制度不符合要求的，上报建设单位。

8、无暗挖设备安装质量检测报告，或报告认定不合格的，责令施工单位停工改正。

9、无氧气浓度、有毒有害气体检测，或报告认定不合格的，责令施工单位停工改正。

	备注
	1、当钻爆法施工的城市隧道工程进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：①隧洞开挖时；②初期支护时；③二次衬砌时等。
2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：         

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-9  安全实体—基坑支护工程放坡开挖                       编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明基坑支护工程具体轴线号、标高、深度

	检查内容

（重点）
	1、放坡比例

2、截、排水措施

3、积土、料具堆放

4、开挖

5、降水

6、临边防护

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1放坡比例

2.1放坡比例满足要求  □
2.2放坡比例不满足要求  □
2截、排水措施

3.1截、排水措施符合要求  □
3.2未设置截、排水措施或措施不符合要求  □
3积土、料具堆放

4.1积土、料具堆放距槽边距离满足要求  □
4.2积土、料具堆放距槽边距离不满足要求  □
4开挖

4.1按施工方案分层开挖  □
4.2未按施工方案分层开挖  □
5降水

5.1深基坑施工按规定进行降水  □
5.2深基坑施工违规采用坑外降水  □
6临边防护

6.1临边防护措施符合要求  □
6.2临边防护措施不符合要求  □

	处理意见
	1、放坡比例不满足要求的，责令施工单位改正。

2、未设置截、排水措施的，责令施工单位改正。

3、积土、料具堆放距槽边距离不满足要求的，责令施工单位改正。

4、未按施工方案分层开挖的，责令施工单位改正。

5、深基坑施工违规采用坑外降水的，责令施工单位改正。

6、临边防护措施不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的基坑支护工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当危险性较大的基坑支护工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①基坑开挖时；②支护结构施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：          

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-10   安全实体—基坑支护工程喷锚支护                    编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明基坑支护工程具体轴线号、标高、深度

	检查内容

（重点）
	1、基坑支护形式

2、放坡比例

3、支撑体系

4、截、排水措施

5、积土、料具堆放

6、降水

7、临边防护

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1基坑支护形式

1.1基坑支护形式符合要求  □
1.2基坑支护形式不符合要求  □
2放坡比例

2.1放坡比例符合要求  □
2.2放坡比例不符合要求  □
3 支撑体系

3.1边坡坡面、坡脚未出现溜坡、塌方  □
3.2边坡坡面、坡脚出现溜坡、塌方  □
4截、排水措施

4.1截、排水措施符合要求  □
4.2未设置截、排水措施或措施不符合要求  □
5积土、料具堆放

5.1积土、料具堆放距槽边距离符合要求  □
5.2积土、料具堆放距槽边距离不符合要求  □
6降水

6.1深基坑施工按规定进行降水  □
6.2深基坑施工违规采用坑外降水  □
7临边防护

7.1临边防护措施符合要求  □
7.2临边防护措施不符合要求  □

	处理意见
	1、基坑支护形式不符合要求的，责令施工单位改正。

2、放坡比例不符合要求的，责令施工单位改正。

3、边坡坡面、坡脚出现溜坡、塌方的，责令施工单位改正。

4、截、排水措施不符合要求的，责令施工单位改正。

5、积土、料具堆放距槽边距离不符合要求的，责令施工单位改正。

6、深基坑施工违规采用坑外降水的，责令施工单位改正。

7、临边防护措施不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的基坑支护工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当危险性较大的基坑支护工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①基坑开挖时；②支护结构施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：          

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-11  安全实体—基坑支护工程围护桩支护                   编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明基坑支护工程具体轴线号、标高、深度

	检查内容

（重点）
	1、基坑支护形式

2、放坡比例

3、支护体系

4、截、排水措施

5、积土、料具堆放

6、降水

7、临边防护

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1基坑支护形式

1.1基坑支护形式符合要求 □
1.2基坑支护形式不符合要求 □
2放坡比例

2.1放坡比例符合要求 □
2.2放坡比例不符合要求 □
3支护体系

3.1内支撑、冠梁等支撑体系位移、沉降未超过设计要求  □
3.2内支撑、冠梁等支撑体系位移、沉降超过设计要求  □
4截、排水措施

4.1截、排水措施设置符合要求  □
4.2截、排水措施设置不符合要求  □
5积土、料具堆放

5.1积土、料具堆放距槽边距离符合要求  □
5.2积土、料具堆放距槽边距离不符合要求  □
6降水

6.1深基坑施工按规定进行降水  □

6.2深基坑施工违规采用坑外降水  □
7临边防护

7.1有临边防护措施，且防护措施符合要求  □
7.2无临边防护措施或，或防护措施不符合要求  □

	处理意见
	1、基坑支护形式不符合要求的，责令施工单位改正。

2、放坡比例不符合要求的，责令施工单位改正。
3、内支撑、冠梁等支撑体系位移、沉降超过设计要求的，责令施工单位改正。

4、截、排水措施不符合设计要求的，责令施工单位改正。

5、积土、料具堆放距槽边距离不符合要求的，责令施工单位改正。

6、深基坑施工违规采用坑外降水的，责令施工单位改正。

7、临边防护措施不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的基坑支护工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当危险性较大的基坑支护工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①基坑开挖时；②支护结构施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：             

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-12   安全实体—基坑支护地下连续墙支护                  编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明基坑支护工程具体轴线号、标高、深度

	检查内容

（重点）
	1、基坑支护形式

2、导墙

3、对周围环境的防护要求

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1基坑支护形式

1.1基坑支护形式符合要求  □
1.2基坑支护形式不符合要求  □
2导墙设置

2.1导墙设置符合设计及施工方案要求  □
2.2导墙设置不符合设计及施工方案要求  □
2.2.1未按每隔1-1.5m距离设置  □
2.2.2导墙开挖后，直至导墙混凝土浇筑前，导墙槽边未设围挡和安全标志  □
2.2.3其他情况                      
3对周围环境的防护要求

3.1成槽及基坑开挖过程中对邻近建筑物、构造物和地下管线的影响（安全﹑变形）有按方案采取措施  □
3.2成槽及基坑开挖过程中对邻近建筑物、构造物和地下管线的影响（安全﹑变形）未按方案采取措施  □

	处理意见
	1、地下连续墙不符合设计或规范要求的，责令施工单位改正。
2、导墙设置不符合设计及施工方案要求的，责令施工单位改正。

3、成槽及基坑开挖过程中对邻近建筑物、构造物和地下管线的影响（安全﹑变形）未按方案采取措施的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的基坑支护工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当危险性较大的基坑支护工程进入以下工序（部位）时，应到场进行检验并填写本表：①基坑开挖时；②支护结构施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：          
危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-13   安全实体—建筑边坡工程                           编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程名称、建筑边坡高度

	检查内容

（重点）
	1、边坡支护形式

2、边坡坡度

3、排水措施

4、坡顶堆载

5、边坡施工方法

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1边坡支护形式

1.1边坡支护形式符合要求  □
1.2边坡支护形式不符合要求  □
2边坡坡度

2.1边坡坡度符合要求  □
2.2边坡坡度不符合要求  □
3排水措施

3.1排水措施符合要求  □
3.2排水措施不符合要求  □
4坡顶堆载

4.1坡顶堆载距离符合要求，未超量堆载  □
4.2坡顶堆载距离不符合要求，或超量堆载  □
5边坡施工方法

5.1按施工方案规定的方法进行边坡施工  □
5.2未按施工方案规定的方法进行边坡施工  □

	处理意见
	1、边坡支护形式不符合要求的，责令施工单位改正。

2、边坡坡度不符合要求的，责令施工单位改正。

3、排水措施不符合要求的，责令施工单位改正。

4、坡顶堆载距离不符合要求，或超量堆载的，责令施工单位改正。

5、未按施工方案规定的方法进行边坡施工的，责令施工单位改正。

	备注
	1、 建筑高边坡应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当建筑高边坡进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①边坡开挖时；②支护结构开始施工时；③土方开挖完成后转入基础施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：            

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-14   安全实体—落地式钢管脚手架工程                  编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	请写明检查的单位工程(幢号)名称、楼层、轴线号

	检查内容

（重点）
	1、钢管和扣件规格

2、架体基础处理

3、纵横杆设置

4、连墙件设置

5、剪刀撑设置

6、扣件扭紧力矩

7、架体变形情况

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1钢管和扣件规格

1.1钢管和扣件规格符合方案和规范要求  □
1.2钢管或扣件规格不符合方案或规范要求  □
2架体基础处理

2.1架体基础处理符合方案和规范要求  □
2.2架体基础处理不符合方案或规范要求  □
2.2.1架体基础未平整夯实并进行硬化处理  □
2.2.2架体基础明显开裂或沉降变形  □
2.2.3其他情形               
3纵横杆设置

3.1纵横杆设置符合方案和规范要求  □
3.2纵横杆设置不符合方案或规范要求  □
3.2.1纵横杆间距大于方案或规范要求  □
3.2.2未设置纵、横向扫地杆  □
3.2.3立杆接头除顶层顶部外，未采用对接扣件连接  □
3.2.4其他情形                         
4连墙件设置

4.1连墙件设置符合方案和规范要求  □
4.2连墙件设置不符合方案或规范要求 
4.2.1连墙件未采用刚性连墙件  □
4.2.2连墙件设置数量少、间距大  □
4.2.3其他情形                        
5剪刀撑设置

5.1剪刀撑设置符合方案和规范要求  □
5.2剪刀撑设置不符合方案或规范要求  □
5.2.1全立面未连续设置剪刀撑  □
5.2.2其他情形                        
6扣件拧紧扭力矩

6.1扣件拧紧扭力矩符合方案和规范要求  □
6.2扣件拧紧扭力矩不符合方案或规范要求  □
7架体变形情况

7.1架体无倾斜或变形  □
7.2架体有明显倾斜或变形  □
8立杆间距

8.1立杆间距符合方案和规范要求  □

8.2立杆间距不符合方案或规范要求  □

	处理

意见
	1、钢管或扣件规格不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。
2、架体基础处理不满足方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

3、纵横杆设置不满足方案或规范要求的，责令施工单位改正。

4、连墙件设置不满足方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

5、剪刀撑设置不满足方案或规范要求的，责令施工单位改正。
6、扣件拧紧扭力矩不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

7、架体有明显倾斜或变形的，责令施工单位局部停工改正。

8、立杆间距不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

	备注
	1、危险性较大的脚手架工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当危险性较大的脚手架工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①脚手架基础施工完毕，起步架搭设时；②安全立网首次挂设时；③悬挑架承力架锚固件安装时；④首段落地脚手架或悬挑架投入使用前；⑤架体搭设高度达到40m时；⑥架体搭设达到最终使用高度投入使用前；⑦悬挑式卸料平台架首次投入使用前等。

3、责令相关责任单位改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-15   安全实体—型钢悬挑式钢管脚手架工程                编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	请写明检查的单位工程(幢号)名称、楼层、轴线号

	检查内容

（重点）
	1、钢管和扣件规格

2、悬挑架基础设置

3、纵横杆设置

4、连墙件设置

5、剪刀撑设置

6、扣件拧紧扭力矩。

7、架体变形情况

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1钢管和扣件规格

1.1钢管和扣件规格符合方案和规范要求 □
1.2钢管或扣件规格不符合方案或规范要求 □
2悬挑架基础设置

2.1悬挑架基础设置符合方案和规范要求 □
2.2悬挑架基础设置不符合方案或规范要求 □
2.2.1悬挑梁未使用高度超过160mm的双轴对称型钢  □
2.2.2悬挑梁留置在建筑物内的留置长度不大于其悬臂长度的1.25倍 □
2.2.3 沿建筑物交圈所有立杆，未满设悬挑梁 □
2.2.4超长悬挑梁（悬挑长度超过两米）没有专项技术加固措施 □
2.2.5预埋件与悬挑梁间隙未使用硬质填充物填满，预埋件与悬挑梁采用压板连接时，压板尺寸偏小 □
2.2.6悬挑梁未设置上垃钢丝绳，并未用法兰调紧 □
2.2.7其他情形                    
3纵横杆设置

3.1纵横杆设置满足方案和规范要求 □
3.2纵横杆设置不满足方案或规范要求
3.2.1纵横杆间距大于方案或规范要求 □
3.2.2未设置纵、横向扫地杆 □
3.2.3立杆接头除顶层顶部外，未采用对接扣件连接  □
3.2.4其他情形                   
4连墙件设置

4.1连墙件设置满足方案和规范要求  □
4.2连墙件设置不满足方案或规范要求

4.2.1连墙件未采用刚性连墙件  □
4.2.2连墙件设置数量少、间距大  □
4.2.3其他情形                   
5剪刀撑设置

5.1剪刀撑设置满足方案和规范要求  □
5.2剪刀撑设置不满足方案或规范要求

5.2.1未全立面连续设置剪刀撑  □
5.2.2其他情形                   
5剪刀撑设置

6扣件拧紧扭力矩

6.1扣件拧紧扭力矩符合方案和规范要求  □
6.2扣件拧紧扭力矩不符合方案或规范要求  □
7架体变形情况

7.1架体无明显倾斜或变形  □
7.2架体有明显倾斜或变形  □
8立杆间距

8.1立杆间距符合方案和规范要求 □

8.2立杆间距不符合方案或规范要求 □

	处理

意见
	1、钢管或扣件规格不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。
2、悬挑架基础设置不满足方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

3、纵横杆设置不满足方案或规范要求的，责令施工单位改正。
4、连墙件设置不满足方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

5、剪刀撑设置不满足方案或规范要求的，责令施工单位改正。

6、扣件拧紧扭力矩不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

7、架体有明显倾斜或变形的，责令施工单位局部停工改正。

8、立杆间距不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

	备注
	1、 危险性较大的脚手架工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、 当危险性较大的脚手架工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①脚手架基础施工完毕，起步架搭设时；②安全立网首次挂设时；③悬挑架承力架锚固件安装时；④首段落地脚手架或悬挑架投入使用前；⑤架体搭设高度达到40m时；⑥架体搭设达到最终使用高度投入使用前；⑦悬挑式卸料平台架首次投入使用前等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：
危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-16   安全实体—附着式升降脚手架工程                    编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	请写明检查的单位工程(幢号)名称、楼层、轴线号

	检查内容

（重点）
	1、主框架与水平梁桁架设置

2、附着支承设置

3、防坠落装置设置

4、防倾覆装置设置

5、升降机构与同步控制系统

6、架体构架搭设

	检查方式
	1、现场检查

2、现场实测实量

	检查记录
	1主框架与水平梁架的设置

1.1主框架与水平梁桁架设置符合要求  □
1.2主框架与水平梁桁架设置不符合要求

1.2.1竖向主框架非定型加强（螺栓连接或焊接）的格构式结构或片式框架结构  □
1.2.2竖向主框架与水平梁桁架、架体构架不能整体起作用  □
1.2.3水平梁桁架整体未采用焊接或螺栓连接的定型桁架梁式结构  □
1.2.4局部采用钢管脚手架形式搭设的水平梁桁架未进行加强  □
1.2.5主框架与水平梁桁架各节点轴线未汇交于一点 □
1.2.6相邻竖向主框架间距太大超过8m，与架体高度乘积大于110平方米  □
1.2.7其他情况                       
2附着支承

2.1附着支承性能与设置符合设计要求  □
2.2附着支承性能与设置不符合要求

2.2.2每个竖向主框架内能单独承受该跨度全部荷载的附着支承数量少于两个 □
2.2.3附着支承与建筑物固定螺栓设置使用单螺栓时，未采取防止扭转的措施  □
2.2.4附着支承与建筑物附着处混凝土强度未达到c10以上  □
2.2.5其他情况                       
3、防坠落装置

3.1防坠落装置设置符合要求  □
3.2防坠落装置设置不符合要求

3.2.1每个竖向主框架处未设置防坠落装置  □
3.2.2防坠落装置未设置在独立附着支承上  □
3.2.3其他情况                      
4、防倾覆装置

4.1防倾覆装置符合要求  □
4.2防倾覆装置不符合要求

4.2.1防倾覆装置未用螺栓与竖向主框架或附着支承连接  □
4.2.2在各种工况下，位于同一竖向平面的防倾装置不少于两套  □
4.2.3其他情况                     
5、升降动力装置

5.1升降动力装置符合要求  □
5.2升降动力装置不符合要求

5.2.1升降动力装置采用手拉葫芦，使用环链慢速电动葫芦时电动葫芦额定起重重量不小于5吨  □
5.2.2升降动力装置未采用同一型号、同一批次的产品  □
5.2.3升降动力装置中控台无自动荷载控制功能  □
5.2.4其他情况                     
6、架体构架结构
6.1架体构架搭设符合要求  □
6.2架体构架搭设不符合要求

6.2.1脚手架悬臂部分未设置连墙件  □
6.2.2脚手架剪刀撑未沿脚手架全长与全高设置  □
6.2.3其他情况                    

	处理

意见
	1、主框架与水平梁架的设置不符合要求的，责令施工单位局部停工改正。

2、附着支承设置不符合要求的，责令施工单位局部停工改正。

3、防坠落装置设置不符合要求的，责令施工单位改正。
4、防倾覆装置设置不符合要求的，责令施工单位局部停工改正。

5、升降动力装置设置不符合要求的，责令施工单位改正。

6、架体构架结构设置不符合要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的脚手架工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当附着式升降脚手架工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①初始安装时；②安装（包括安全装置）完毕时；③架体每次升降开始前；④架体升降完成时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-17  安全实体—扣件式钢管架模板支架                     编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程具体名称和具体部位（单位工程、楼层、轴线或桥梁工程桩号等）

	检查内容

（重点）
	1、钢管和扣件规格

2、支架基础

3、立柱间距

4、立柱接长

5、可调支托

6、自由端长度

7、扫地杆、水平拉杆和剪刀撑

8、扣件拧紧扭力矩

9、固结点

10、支架预压（桥梁工程）

	检查方式
	对照施工图、专项施工方案和规范标准等进行现场检查

	检查记录
	1钢管和扣件规格

1.1钢管和扣件规格符合方案和规范要求  □
1.2钢管或扣件规格不符合方案或规范要求  □
2 支架基础

2.1支架基础符合方案和规范要求  □
2.2支架基础不符合方案或规范要求 

2.2.1支架基础未硬化处理  □
2.2.2支架基础明显开裂或沉降变形  □
2.2.3其他情形                       
3立柱间距

3.1立柱间距符合方案和规范要求  □
3.2立柱间距不符合方案或规范要求  □
4立柱接长

4.1立柱接长符合方案和规范要求  □
4.2立柱接长未采用对接扣件连接  □
5可调支托

5.1可调支托设置符合方案和规范要求  □
5.2可调支托不符合方案或规范要求

5.2.1未采用顶托受力  □
5.2.2螺杆伸出钢管顶部大于200mm  □
5.2.3其他情形                    
6自由端长度

6.1自由端长度符合方案和规范要求 □
6.2自由端长度不符合方案或规范要求  □
7扫地杆、水平拉杆和剪刀撑

7.1扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置符合方案和规范要求  □
7.2扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置不符合方案或规范要求  □
8扣件拧紧扭力矩

8.1扣件拧紧扭力矩符合方案和规范要求  □
8.2扣件拧紧扭力矩不符合方案或规范要求  □
9固结点设置 
9.1固结点设置符合方案和规范要求  □
9.2固结点设置不符合方案或规范要求  □
10支架预压（桥梁工程）

10.1支架预压符合设计、方案和规范要求  □
10.2未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求 □

	处理意见
	1、钢管或扣件规格不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

2、支架基础不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

3、立柱间距不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

4、立柱接长未采用对接扣件连接的，责令施工单位改正。

5、可调支托不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

6、自由端长度不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

7、扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

8、扣件拧紧扭力矩不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

9、固结点设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

10、未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

	备注
	1、危险性较大的模板支架应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当危险性较大的模板支架进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①支撑架放样起步时；②支撑架搭设完成、混凝土浇筑前；③高大模板支撑架拆除前等。
3、自由端长度指的是立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度。

4、当支架立柱高度超过5m时应按规范要求设置固结点。
5、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-18   安全实体—碗扣式钢管架模板支架                    编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程具体名称和具体部位（单位工程、楼层、轴线或桥梁工程桩号等）

	检查内容

（重点）
	1、钢管规格和碗扣焊接质量

2、支架基础

3、立柱间距

4、可调支托

5、自由端长度

6、扫地杆、横杆、斜杆和剪刀撑

7、上碗扣锁紧情况

8、固结点

9、支架预压（桥梁工程）

	检查方式
	对照施工图、专项施工方案和规范标准等进行现场检查

	检查记录
	1钢管规格和碗扣焊接质量

1.1钢管规格和碗扣焊接质量符合方案和规范要求  □
1.2钢管规格或碗扣焊接质量不符合方案或规范要求  □
2 支架基础

2.1支架基础符合方案和规范要求  □
2.2支架基础不符合方案或规范要求

2.2.1支架基础未硬化处理  □
2.2.2支架基础明显开裂或沉降变形  □
2.2.3其他情形                  
3立柱间距

3.1立柱间距符合方案和规范要求 □
3.2立柱间距不符合方案或规范要求  □
4可调支托

4.1可调支托设置符合方案和规范要求  □
4.2可调支托不符合方案或规范要求

4.2.1未采用顶托受力  □
4.2.2螺杆伸出钢管顶部大于200mm □
4.2.3其他情形                  
5自由端长度

5.1自由端长度符合方案和规范要求 □
5.2自由端长度不符合方案或规范要求 □
6扫地杆、横杆、斜杆和剪刀撑

6.1扫地杆、横杆、斜杆和剪刀撑设置符合方案和规范要求 □
6.2扫地杆、横杆、斜杆和剪刀撑设置不符合方案或规范要求 □
7上碗扣锁紧情况

7.1上碗扣锁紧 □
7.2上碗扣未锁紧 □
8固结点设置

8.1固结点设置符合方案和规范要求 □
8.2固结点设置不符合方案或规范要求 □
9支架预压（桥梁工程）

9.1支架预压符合设计、方案和规范要求 □
9.2未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求 □

	处理意见
	1、钢管规格或碗扣焊接质量不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

2、支架基础不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

3、立柱间距不符合方案或规范要求的，施工单位局部停工改正。

4、可调支托不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

5、自由端长度不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

6、扫地杆、横杆、斜杆和剪刀撑设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

7、上碗扣未锁紧的，责令施工单位改正。
8、固结点设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

9、未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

	备注
	1、 危险性较大的模板支架应按要求进行抽查抽测并填写本表。

2、当危险性较大的模板支架进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①支撑架放样起步时；②支撑架搭设完成、混凝土浇筑前；③高大模板支撑架拆除前等。
3、自由端长度指的是立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度。

4、当支架立柱高度超过5m时应按规范要求设置固结点。
5、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：
危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-19   安全实体—塔式起重机                             编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程具体名称和塔式起重机编号 

	检查内容

（重点）
	1、安全距离

2、塔吊基础

3、附墙装置

4、自由端高度

5、安全装置

	检查方式
	1、现场观测检查；

2、现场抽测塔吊附墙架间距，安全距离。

	检查记录
	1安全距离

1.1塔吊安全距离符合方案和规范要求 □
1.2塔吊安全距离不符合方案或规范要求

1.2.1塔吊任何部位与架空输电线的安全距离不满足方案或规范要求，或未采取安全防护措施 □
1.2.2在两台及以上塔机同时作业的场所，每两台塔式起重机之间小于最小架设距离 □
1.2.3塔吊尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间小于安全距离  □
1.2.4其他情形                              
2塔吊基础

2.1塔吊基础符合方案和规范要求  □
2.2塔吊基础不符合方案或规范要求

2.2.1塔吊基础周边无排水措施，有明显积水  □
2.2.2地脚螺栓螺母松动，防松措施不可靠  □
2.2.3其他情形
                              
3、附墙装置

3.1附墙装置安装符合使用说明书和规范要求   □
3.2附墙装置安装不符合使用说明书或规范要求

3.2.1附墙架与建筑物连接不符合方案要求  □
3.2.2附墙采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家或经安装单位技术负责人审核专家认证。 □
3.2.3附墙间距超过使用说明书要求  □
3.2.4其他情形                              
4自由端高度

4.1塔吊最高附着点以上的自由高度符合使用说明书要求  □
4.2塔吊最高附着点以上的自由高度不符合使用说明书要求  □
5安全装置

5.1安全装置符合方案和规范要求  □
5.2安全装置不符合方案或规范要求  
5.2.1起重量限制器失效、不可靠  □
5.2.2起重力矩限制器失效、不可靠  □
5.2.3行程限位装置失效、不可靠  □
5.2.4小车断绳保护装置失效、不可靠  □
5.2.5小车断轴保护装置失效、不可靠  □
5.2.6钢丝绳防脱装置失效、不可靠  □
5.2.7其他情形                              

	处理意见
	1、塔吊任何部位与架空输电线的安全距离不符合方案或规范要求，或未采取安全防护措施的，每两台塔式起重机之间小于最小架设距离的，责令施工单位停止使用改正；塔吊尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间下于安全距离的，责令施工单位改正
2、塔吊基础不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

3、附墙装置安装不符合使用说明书或规范要求，责令施工单位改正。

4、自由端高度不符合使用说明书要求的，责令施工单位停止使用改正。

5、安全装置装置失效、不可靠，责令施工单位停止使用改正。

	备注
	1、当塔式起重机进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①基础承台隐蔽验收；②初始安装作业时；③检测作业时；④首次和末次顶升或加节作业时；⑤附墙杆锚固件隐蔽验收；⑥首次和末次附墙杆安装作业时；⑦使用登记；⑧起重机械拆除作业时等。
2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-20   安全实体—施工升降机                            编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程具体名称和施工升降机编号 

	检查内容

（重点）
	1、安全距离

2、基础与地面措施

3、安全装置

4、附墙装置

5、自由端高度

	检查方式
	1、现场观测检查；

2、现场抽测附墙架间距、安全距离。

	检查记录
	1安全距离

1.1施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离符合方案和规范要求   □
1.2施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求  □
2基础与地面设施

2.1基础与地面设施满足方案和规范要求  □
2.2基础与地面设施不满足方案或规范要求

2.2.1施工升降机地面防护围栏门机电联锁装置失效、不可靠  □
2.2.2金属结构和电气设备的金属外壳未可靠接地  □
2.2.3基础周边无排水措施，有明显积水  □
2.2.4其他情形                              
3安全装置

3.1安全装置满足方案和规范要求  □
3.2安全装置不满足方案或规范要求 

3.2.1防坠安全器超过有效检定期限(1年)或寿命期限(5年)  □
3.2.2上下限位、极限开关失效、不可靠  □
3.2.3吊笼单(双)行门电联锁装置失效、不可靠  □
3.2.4其他情形                             
4、附墙装置

4.1附墙装置安装符合使用说明书和规范要求  □
4.2附墙装置安装不符合使用说明书或规范要求

4.2.1附墙架与建筑物连接不符合方案要求  □
4.2.2附墙采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证。  □
4.2.3附墙间距超过使用说明书要求  □
4.2.4其他情形                             
5自由端高度

5.1自由端高度符合使用说明和规范要求

5.2自由端高度不符合使用说明或规范要求

	处理意见
	1、施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用改正。

2、基础与地面设施不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

3、防坠安全器未在有效检定期限(1年)、寿命期限(5年)内使用，施工升降机未装设超载控制装置，责令施工单位停止使用改正；上下限位、极限开关失效、动作不可靠，吊笼单(双)行门电联锁装置失效、动作不可靠，传动系统制动装置不灵敏、不可靠，责令施工单位改正。

4、附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求的，责令施工单位改正。5、自由端高度不符合使用说明或规范要求的，责令施工单位停止使用改正。

	备注
	1、当施工升降机进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①初始安装作业时；②检测作业时；③首次和末次顶升或加节作业时；④附墙杆锚固件隐蔽验收；⑤首次和末次附墙杆安装作业时；⑥使用登记；⑦拆除作业时等。
2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-21安全实体—装配（吊装）工程                          编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明单位工程装配（吊装）具体轴线号、标高

	检查内容

（重点）
	1、安全距离

2、吊装设备基础

3、安全装置

4、安全警戒

	检查方式
	现场检查

	检查记录
	1安全距离

1.1吊装设备任何部位与架空线路的安全距离符合方案和规范要求 □
1.2吊装设备任何部位与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求 □
2吊装设备基础

2.1吊装过程，吊装设备基础符合方案和规范要求 □
2.2吊装过程，吊装设备基础不符合方案或规范要求 □
2.2.1吊装过程基础下沉 □
2.2.2吊装过程地锚松动 □
2.2.3其他情形                             
3安全装置

3.1安全装置符合方案和规范要求 □
3.2安全装置不符合方案或规范要求

3.2.1过载保护装置失效 □
3.2.2超高限位装置失效 □
3.2.3卷扬机的过缠绕或欠缠绕保护装置失效  □
3.2.4其他情形                            
4安全警戒

4.1有警戒区域和安全警示标志，且有专人监护  □
4.2无警戒区域和安全警示标志，或无专人监护  □

	处理意见
	1、吊装设备任何部位与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用改正。

2、吊装过程，吊装设备基础不满足方案或规范要求的，责令施工单位停止使用改正。

3、过载保护装置失效，超高限位装置失效，卷扬机的过缠绕或欠缠绕保护装置失效的，责令施工单位停止使用改正。

4、无警戒区域和安全警示标志，或无专人监护的，责令施工单位改正。

	备注
	1、危险性较大的装配（吊装）工程应按要求进行抽查抽测并填写本表。

2、当起重机械进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①基础承台隐蔽验收；②初始安装作业时；③检测作业时；④首次和末次顶升或加节作业时；⑤附墙杆锚固件隐蔽验收；⑥首次和末次附墙杆安装作业时；⑦使用登记；⑧拆除作业时等。
3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-22   安全实体—地下暗挖工程                            编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明地下暗挖工程标段、区间段、标高

	检查内容

（重点）
	1、开挖方式

2、支护结构

3、支护方案实施情况

4、防排水措施

5、通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急器材配备情况

	检查方式
	现场检查

	检查记录
	1 开挖方式

1.1 开挖方式符合专项方案和规范要求 □
1.2 开挖方式不符合专项方案或规范要求  □
2 支护结构

2.1 支护结构的形式、制作、架设及连接方式符合设计和规范要求  □
2.2 支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求  □
3 支护方案实施情况

3.1 支护与开挖有同步进行  □
3.2 支护与开挖未同步进行  □
4 防排水措施

4.1 防排水措施设置符合设计和规范要求  □
4.2 防排水措施设置不符合设计或规范要求 □
5 通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急安全器材配备情况

5.1 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备符合方案和规范要求 □
5.2 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求  □

	处理意见
	1、开挖方式不符合专项方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

2、支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

3、支护与开挖未同步进行的，责令施工单位局部停工改正。

4、防排水措施设置不满足设计或规范要求的，责令施工单位改正。

5、通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求，责令施工单位改正。

	备注
	1、当地下暗挖工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①暗挖开始时；②支护结构施工时等。

2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表
附件2-23   安全实体—钻爆法施工的城市隧道工程                编号：
	工程名称
	

	施工单位
	

	检查

时间
	
	形象进度及工序（部位）
	

	检查

具体部位
	写明城市隧道工程标段、区间

	检查内容

（重点）
	1、通风、照明、防尘、降温、防水和防毒等措施及应急安全器材配备情况

2、开挖与支护方案实施情况

3、排水措施

	检查方式
	对照设计图纸、施工方案和规范标准等进行现场检查

	检查记录
	1 通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急安全器材配备情况

1.1 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备符合方案和规范要求  □
1.2 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求 □
2 开挖与支护方案实施情况

2.1 钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工符合方案和规范要求  □
2.2 钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工不符合方案或规范要求  □
2.3 支护结构的形式、制作、架设及连接方式符合设计和规范要求  □
2.4 支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求  □
2.5 初期支护和二次衬砌与开挖施工工序搭接不符合方案或规范要求  □
2.6 初期支护或二次衬砌与开挖施工工序搭接不符合方案或规范要求  □
3 防排水措施

3.1 防排水措施设置符合方案和规范要求  □
3.2 防排水措施设置不符合方案或规范要求  □

	处理意见
	1、通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案计或规范要求的，责令施工单位改正。
2、钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

3、支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

4、初期支护或二次衬砌与开挖施工工序搭接不符合方案或规范要求的，责令施工单位局部停工改正。

5、防排水措施设置不符合方案或规范要求的，责令施工单位改正。

	备注
	1、当钻爆法施工的城市隧道工程进入以下工序（部位）时，应到场进行平行检验并填写本表：①隧洞开挖时；②初期支护时；③二次衬砌时等。

2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。


1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打“√”。

2、检查过程中发现检查纪录未列明的情况，请在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：


1

