附件

福建省绿色建筑“四新”技术推广目录

（2024年）

2024年12月

福建省绿色建筑“四新”技术推广目录

| 序号 | 技术名称 | 技术简介 | 适用范围 | 现行相关标准 | 应用技术要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高性能节能外窗 | 65系列以上的一体化铝合金外窗，配置隔热型材、中空Low-e玻璃（空气层厚度≥12mm）、三道防水密封、多点联动锁，配防盗、防蚊虫纱网，整窗传热系数≤2.5W/(m2·K）。 | 适用建筑类型：民用建筑 适用建筑工程部位：建筑外围护结构 | 《铝合金门窗》GB/T 8478、 《福建省民用建筑外窗工程技术标准》DBJ/T 13-255 | 应优先选用通过绿色建材产品认证和门窗节能性能标识认证的标准化建筑外窗。 |
|  | 新型预制页岩陶粒混凝土外挂墙板 | 该墙板集围护、外装饰、防水、墙体保温于一体，采用工厂化生产、装配化施工，材料选用新型页岩陶粒混凝土，可减轻重量并提升保温性能。 | 适用建筑类型：主要用于公共建筑 适用建筑工程部位：建筑外围护结构 | 《福建省超低能耗建筑技术导则》 | 采用上承式点支承转动型连接节点，外挂墙板需预埋4个支承点。 |
|  | 基于BIM技术的智慧运维系统 | 该系统将BIM与智慧运维技术相结合，实现对建筑设施的智能监测、预测性维护和高效运行。 | 适用建筑类型：公共建筑 | 《福建省超低能耗建筑技术导则》、 《福建省公共建筑能耗与碳排放监测技术标准》DBJ/T 13-158 | 通过物联感知设备，将读取的数据信息，接入到对应的运维BIM模型中，进行数据分析，结合碳排放因子算法，实时计算出碳排放量。 |
|  | 装配式建筑全过程应用BIM+EPC | 装配式建筑全过程应用BIM技术+EPC的建设管理模式，对项目设计、生产、施工的全过程协调管理，提升项目管理水平。 | 适用建筑类型：房建工程 | / | 通过应用EPC管理模式并全过程采用BIM技术，实现装配式建筑的设计、生产、施工、验收、运维无缝衔接。 |
|  | 建筑智慧综合能碳排放管理系统 | 该系统结合智能控制，实现设备的互联互通，满足数字孪生、能源管控、安全态势感知等应用传输要求，打造楼宇能源管控一张图，做到可视、可控、可管。 | 适用建筑类型：公共建筑 适用建筑工程部位：通用设备安装工程 | 《福建省公共建筑能耗与碳排放监测技术标准》DBJ/T 13-158 | 该系统对建筑能耗数据进行采集、分析、测算，通过自研算法对终端设备进行策略控制，评估节能减排效果。 |
|  | 固废砂浆应用 | 以常见固体废弃物为原料制成砂浆复合胶凝材料，采用紧密堆积模型理论制备砂浆细骨料，通过合理的配合比设计，制作固废低碳预拌砂浆。 | 适用建筑工程部位：墙面、地面、屋面及梁柱结构等的表面 | / | 对固废材料的物理化学性质进行评估与选择，设计合适的预拌砂浆配合比，对预拌砂浆的强度、耐久性及抗渗性等性能进行试验室测试，确保符合设计要求。 |
|  | 高分子隔声保温材料 | 一款高回弹双组份聚氨酯高分子环保材料，固化成型后的材料可显著降低地面撞击声，撞击声改善量ΔLw约20dB；同时具有优良的保温性能，λ≤0.035W/(m·K)。 | 适用建筑类型：民用建筑 适用建筑工程部位：楼地面 | / | 设计阶段：在地面保温隔声系统设计时，应设置厚度不少于30mm的找平层，高分子保温隔声材料设计厚度应不小于8mm。 施工阶段：高分子保温隔声材料在施工时需在墙面踢脚线位置进行上翻5mm喷涂施工，避免声桥的产生。施工完成后需养护24h以上。 |
|  | 抗菌薄壁不锈钢管 | 抗菌不锈钢管在传统不锈钢材料中加入抗菌元素铜或银并经特殊热处理制成，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见病菌具有持久抗菌性，且安全无毒、不产生耐药性。抗菌不锈钢产品可持续释放活性离子从而实现高效抗菌。 | 适用建筑工程部位：水、暖等工程 | 《抗菌不锈钢焊接钢管及管件》GB/T 42675 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-2 | 选择合适的不锈钢材质，确保抗菌性能与耐腐蚀性的平衡。 |
|  | 一体化预制卫生间 | 一体化预制卫生间由预制底板、预制反坎、素砼反坎、管线预埋件、止水节预埋件、吊装预埋件及铝模支撑预埋件等组成。 | 适用建筑工程部位：卫生间 | 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ 13-216 | 基于BIM技术的预制混凝土一体化集成建造技术，采用工厂预制，现场安装就位后同周边现浇结构连接为整体，完成整个体块的施工。 |
|  | 彩色反射隔热建筑涂料 | 本产品涂层具有丰富的色系与较高的太阳光/近红外反射比，可满足涂层的修饰美化要求。 | 适用建筑类型：民用建筑 适用建筑工程部位：屋面及外墙 | 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359-2015、 《多彩反射隔热建筑涂料应用技术标准》DBJ/T 13-351 | 按照《福建省居住建筑节能设计标准》《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》，以 “当量附加热阻值”代入节能计算。 |